VERSÃO 09 – 16MAI03 

[image: image1.wmf]
Ministério do Meio Ambiente

Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA

	Procedência: 8a Reunião do Grupo de Trabalho, constituído na

Câmara Técnica Permanente de Controle Ambiental.

Data: 15 e 16 de maio de 2003

Processo no 02000.001361/2002-79

Assunto: Normas para Licenciamento Ambiental das Atividades de Dragagem

em Águas Jurisdicionais Brasileiras e de Gestão do Material Dragado.




PROPOSTA DE RESOLUÇÃO - Versão 09

Dispõe sobre diretrizes gerais para a classificação do material dragado visando o gerenciamento de sua disposição em águas jurisdicionais brasileiras. 

RESOLUÇÃO No        , DE       DE                           DE 2003.

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso das suas atribuições previstas na Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pelas Leis no 7.804, de 18 de julho de 1989, e no 8.028, de 12 de abril de 1990, regulamentadas pelo Decreto no 99.274, de 6 de junho de 1990, e

Considerando o disposto na Convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e Outras Matérias (Convenção de Londres – LC/72), internada no País pelo Decreto no 87.566, de 16 de setembro de 1982, que prevê em seu Art. 2o que as partes contratantes adotarão, segundo suas possibilidades científicas, técnicas e econômicas, medidas eficazes, individual e coletivamente, para impedir a contaminação do mar causado pelo alijamento;

Considerando o disposto no Art. 30 da Lei no 9.966, de 28 de abril de 2000, que estabelece que o alijamento em águas sob jurisdição nacional deverá obedecer às condições previstas na Convenção de Londres promulgada pelo Decreto no 87.566, de 16 de setembro de 1982, e suas alterações;

Considerando a necessidade da realização de atividades de dragagem para garantir a implantação e a operação de portos e terminais portuários, e as condições de navegabilidade de corpos hídricos;

Considerando que a atividade de dragagem é enquadrada como uma atividade potencialmente poluidora, conforme estabelecido no Anexo da Resolução CONAMA no 237/97, prevendo o seu licenciamento ambiental baseado em estudos ambientais;

Considerando a necessidade de subsidiar e harmonizar a atuação dos órgãos ambientais, em  nível nacional, no que se refere ao processo de licenciamento ambiental das atividades de dragagem,

RESOLVE: 

Art. 1o – Estabelecer as diretrizes gerais à classificação do material dragado para o gerenciamento de sua disposição em águas jurisdicionais brasileiras.

Art. 2o – Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:

I – Dragagem: ato de retirada de material do leito dos corpos d'água, com finalidade específica.

II – Órgão ambiental competente: órgão ambiental de proteção e controle ambiental do poder executivo federal, estadual ou municipal, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, responsável pelo licenciamento ambiental, no âmbito de suas competências.

III – Disposição final do material dragado: definição do local onde serão colocados os materiais resultantes das atividades de dragagem, onde possam permanecer por tempo indeterminado, em seu estado natural ou transformado em material adequado a essa permanência, de forma a não prejudicar a segurança da navegação, não causar danos ao meio ambiente ou à saúde humana.

IV – Águas jurisdicionais brasileiras

1 - Águas interiores:

a) as águas compreendidas entre a costa e a linha de base reta, a partir de onde se mede o mar territorial;

b) as dos portos;

c) as das baías;

d) as dos rios e de suas desembocaduras;

e) as dos lagos, das lagoas e dos canais;

f) as dos arquipélagos;

g) as águas entre os baixios a descoberto e a costa;

2 - águas marítimas:

a) as águas abrangidas por uma faixa de doze milhas marítimas de largura, medidas a partir da linha de base reta e da linha de baixa-mar, tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala, que constituem o mar territorial;

b) as águas abrangidas por uma faixa que se estende das doze às duzentas milhas marítimas, contadas a partir das linhas de base que servem para medir o mar territorial, que constituem a Zona Econômica Exclusiva - ZEE; e

c) as águas sobrejacentes à plataforma continental, quando esta ultrapassar os limites da ZEE.

V – Contenção: sistema de acondicionamento ou processamento do material dragado, com o objetivo de reduzir ou reter os contaminantes, de modo a evitar a ocorrência de efeitos adversos, prováveis, à biota do local de disposição.

VI – Nível aceitável: limiar abaixo do qual são esperados efeitos adversos mínimos à biota e à saúde humana.

Art. 3o – Todo estudo ambiental sobre a atividade de dragagem deverá classificar o material a ser dragado, na forma do estabelecido nesta Resolução, para a concessão da licença ambiental.

§ 1º. São dispensadas de classificação as dragagens realizadas para atendimento a casos de calamidade pública ou a situações de emergência, decretadas oficialmente.

§ 2º. São dispensadas de classificação para disposição em águas marítimas as dragagens realizadas no mar, estuários e baías com volume dragado igual ou inferior a 100.000 m3, desde que todas as amostras coletadas apresentem porcentagem de areia igual ou superior a 90%.

§ 3º. São dispensadas de classificação para disposição em águas jurisdicionais brasileiras, as dragagens realizadas nos rios ou lagoas com volume dragado igual ou inferior a 10.000 m3, desde que todas as amostras coletadas apresentem porcentagem de areia igual ou superior a 90%.

Art. 4o – Para efeito de classificação do material a ser dragado, serão definidos critérios de qualidade a partir de dois níveis:

NÍVEL 1 – limiar abaixo do qual espera-se baixa probabilidade de efeitos adversos à biota. 

NÍVEL 2 – limiar acima do qual espera-se um provável efeito adverso à biota.

Parágrafo Único. Os presentes critérios fundamentam-se na comparação dos resultados da caracterização do material dragado com os valores orientadores apresentados na TABELA II do Anexo (sedimentos de água doce e salobra/salina, respectivamente), a fim de identificar possíveis riscos à biota ou conseqüências à saúde humana.

Art 5o – De modo a respaldar a classificação, os dados obtidos na amostragem de sedimentos deverão ser apresentados em forma de tabelas, com os dados brutos e sua interpretação, sendo que as amostras de cada estação deverão ser analisadas individualmente e coletadas em quantidade suficiente para efeito de contraprova, cujas análises serão realizadas a critério do órgão ambiental competente.

I – As estações de coleta deverão ser identificadas e georeferenciadas por sistema de coordenadas geográficas, especificando o sistema geodésico de referência.

II – As metodologias empregadas na coleta de amostras de sedimentos deverão ser descritas pelo empreendedor e aprovadas pelo órgão ambiental competente.

III – As análises químicas deverão ser contempladas com rastreabilidade analítica, validação e consistência analítica dos dados, cartas controle (elaboradas com faixas de concentração significativamente próximas daquelas esperadas nas matrizes sólidas) e ensaios com amostras de sedimento certificadas, a fim de comprovar a exatidão dos resultados por meio de ensaios paralelos. No caso das amostras certificadas não conterem os analitos de interesse (por exemplo, compostos orgânicos), os ensaios deverão ser realizados por adição padrão ou adição de reforço (“spike”), de maneira que fique garantido um grau de recuperação aceitável para determinação desses compostos na matriz. Os limites de detecção praticados deverão ser inferiores ao NÍVEL 1, da TABELA II do Anexo, para cada composto estudado.

IV – (Descrever a metodologia de extração dos poluentes das amostras).

Art. 6o – As análises físicas, químicas e biológicas previstas nesta Resolução deverão ser realizadas em laboratórios que possuam esses processos de análises credenciados pelo Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO), ou em laboratórios qualificados para essas análises pelo órgão ambiental licenciador.

Parágrafo Único. Todos os laboratórios deverão ter sistema de controle de qualidade analítica implementado, observados os procedimentos estabelecidos nesta Resolução.
Art. 7o – O material a ser dragado, conforme seu nível de qualidade, poderá ser disposto em águas jurisdicionais brasileiras, de acordo com os seguintes critérios:

I – material que for composto por areia grossa, cascalho ou seixo em fração igual ou superior a 50%, ou material cuja concentração de poluentes for menor ou igual ao NÍVEL 1, ou material cuja concentração de metais (exceto mercúrio, cádmio, chumbo e arsênio ou contaminantes orgânicos) estiver entre os NÍVEIS 1 e 2, não haverá necessidade de estudos complementares para sua caracterização, de modo a subsidiar a forma de disposição.

II – material cuja concentração de mercúrio, cádmio, chumbo e arsênio ou de contaminantes orgânicos estiver entre os NÍVEIS 1 e 2 deverá ser submetido a estudos ecotoxicológicos, dentre outros a serem requisitados pelo órgão ambiental competente ou propostos pelo empreendedor, de modo a subsidiar a forma de disposição. 

III – material cuja concentração, de qualquer um dos poluentes, exceda o NÍVEL 2 somente será disposto mediante técnicas apresentadas pelo empreendedor que garantam a contenção de contaminantes, não sendo permitida exposição à biota superior àquela esperada para o NÍVEL 1. 

Art. 5o – O Anexo desta Resolução será revisado em até cinco anos, considerando os valores orientadores e indicadores biológicos para avaliação da contaminação do material dragado, para tomada de decisão quanto à disposição em águas jurisdicionais brasileiras.

Art. 6o – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO 

1 – COLETA DE AMOSTRAS DE SEDIMENTO

Consiste em caracterizar a seção horizontal e vertical da área de dragagem, a partir de coleta de amostras de sedimentos que representem os materiais a serem dragados.

A distribuição espacial das amostras de sedimento deverá ser representativa da dimensão da área e do volume a ser dragado. As profundidades das coletas das amostras deverão ser representativas do perfil (cota) a ser dragado. 


A TABELA I, a seguir, fornece o número de estações de coleta a serem estabelecidas.

TABELA I

NÚMERO DE ESTAÇÕES PARA AMOSTRAGEM DE SEDIMENTO 
	VOLUME A SER DRAGADO (m3)
	NÚMERO DE ESTAÇÕES **

	Até 25.000
	3

	Entre 25.000 e 100.000
	4 a 6

	Entre 100.000 e 500.000
	7 a 15

	Entre 500.000 e 2.000.000
	16 a 30

	Acima de 2.000.000
	10 extras por 1 milhão de m3


* Referência: Convenção de Londres - LC/72.

** O número de estações poderá variar em função das características ambientais da área a ser dragada; esse número será determinado pelo órgão ambiental licenciador.

A TABELA acima não se aplica para rios e hidrovias, nos quais as estações deverão ser dispostas a uma distância máxima de quinhentos metros entre si nos trechos a serem dragados, medida no sentido longitudinal, independentemente do volume a ser dragado.

2 – ANÁLISES LABORATORIAIS  

O programa de investigação laboratorial (ensaios) do material a ser dragado deverá ser desenvolvido em três etapas, a saber:

1a ETAPA – CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

As características físicas básicas incluem a quantidade de material a ser dragado, a distribuição granulométrica e o peso específico dos sólidos.

(especificar a metodologia)

2a ETAPA – CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA 


A caracterização química deverá determinar as concentrações de poluentes no sedimento, na fração total. O detalhamento dar-se-á de acordo com as fontes de poluição preexistentes na área do empreendimento e será determinado pelo órgão ambiental competente, de acordo com os critérios para avaliação da qualidade do material dragado, previstos na TABELA II a seguir.

TABELA II

(inserir, copiando da pág. 8)

Os elementos não listados na referida tabela, quando necessária a sua investigação, terão seus valores orientadores estabelecidos previamente pelo órgão ambiental competente.

Nesta etapa deverão ser realizadas determinações de nitrogênio Kjeldahl (N-Kjeldahl), fósforo total (P-Total), carbono orgânico total (COT) e carbono total (CT), conforme a TABELA III a seguir. 

 TABELA III

PARÂMETROS PARA CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DOS SEDIMENTOS 

	PARÂMETROS
	UNIDADE

	N-Kjeldahl
	µg/g

	P-Total
	µg/g

	COT*
	%

	CT*
	%


* A critério do órgão ambiental competente, COT e CT poderão ser substituídos pela determinação do teor de matéria orgânica .  

3a ETAPA – CARACTERIZAÇÃO ECOTOXICOLÓGICA 

A caracterização ecotoxicológica deverá ser realizada em complementação à caracterização física e química, com a finalidade de avaliar os impactos potenciais à vida aquática, no local proposto para a disposição do material dragado.

Os ensaios e os tipos de amostras (sedimentos totais, ou suas frações - elutriato, água intersticial, interface água-sedimento, solubilizado, lixiviado) a serem analisadas serão determinados pelo órgão ambiental competente. Os organismos testes a serem considerados deverão ser representativos do local de disposição do material dragado.

Para a interpretação dos resultados, os ensaios ecotoxicológicos deverão ser acompanhados da determinação de nitrogênio amoniacal, na fração aquosa, e correspondente  concentração de amônia não ionizada, bem como dos dados referentes ao pH, temperatura, salinidade e oxigênio dissolvido.

	POLUENTES
	CRITÉRIOS DE QUALIDADE 

DO  MATERIAL  DRAGADO

(em unidade do material seco mg/kg)


	
	ÁGUA DOCE
	ÁGUA SALINA / SALOBRA 

	
	NÍVEL 1
	NÍVEL 2
	NÍVEL 1

	ERL

	NÍVEL 2

	ERM1

	Metais Pesados e Arsênio ((g/g)
	Arsênio     (As)
	5,9
	17
	7,24
	8,2
	41,6
	70

	
	Cádmio     (Cd) 
	0,6
	3,5
	0,7
	1,2
	4,21
	9,6

	
	Chumbo    (Pb)
	35
	91,3
	30,2
	46,7
	112
	218

	
	Cobre        (Cu)
	35,7
	197
	18,7
	34
	108
	270

	
	Cromo       (Cr)
	37,5
	90
	52,3
	81
	160
	370

	
	Mercúrio   (Hg)
	0,17
	0,486
	0,13
	0,15
	0,696
	0,71

	
	Níquel       (Ni)
	18*
	35,9*
	15,9*
	20,9
	42,8*
	51,6

	
	Zinco        (Zn)
	123
	315
	124
	150
	271
	410

	Pesticidas organoclorados ((g/Kg)
	BHC (Alfa-BHC)
	-
	-
	0,32*
	0,32*
	0,99*
	0,99*

	
	BHC (Beta-BHC)
	-
	-
	0,32*
	0,32*
	0,99*
	0,99*

	
	BHC (Delta-BHC)
	-
	-
	0,32*
	0,32*
	0,99*
	0,99*

	
	BHC(Gama-BHC) (Lindane)
	0,94
	1,38
	0,32*
	0,32*
	0,99*
	0,99*

	
	Clordane (alfa)
	-
	-
	2,26*
	0,5
	4,79*
	6

	
	Clordane (gama)
	-
	-
	2,26*
	0,5
	4,9*

	6

	
	DDD
	3,54
	8,51
	1,22
	1,22
	7,81
	7,81

	
	DDE
	1,42
	6,75
	2,07
	2,07
	374
	374

	
	DDT
	1,19
	4,77
	1,19
	1,19
	4,77
	4,77

	
	Dieldrin
	2,58
	6,67
	0,71
	1,58
	4,3
	46,1

	
	Endrin
	2,67
	62,4
	2,67
	
	62,4
	

	
	Heptacloro epóxido
	0,6*
	2,74*
	0,6
	
	2,74
	

	PCBs ((g/Kg)
	Bifenilas Policloradas – Totais
	34,1
	277
	21,5

	482
	189

	4702

	Hidrocarbonetos Policóclicos Aromáticos – PHAs ((g/Kg)
	Acenafteno
	6,71
	88,9
	6,71
	16
	88,9
	500

	
	Acenaftileno
	5,87
	128
	5,87
	44
	128
	640

	
	Antraceno
	46,9
	245
	46,9
	85,3
	245
	1100

	
	Benzo-a-antraceno
	31,7
	385
	74,8
	261
	693
	1600

	
	Benzo-a-pireno
	31,9
	782
	88,8
	430
	763
	1600

	
	Criseno
	57,1
	862
	108
	384
	846
	2800

	
	Fenantreno
	41,9
	515
	86,7
	240
	544
	1500

	
	Fluoranteno
	111
	2355
	113
	600
	1494
	5100

	
	Fluoreno
	21,2
	144
	21,2
	19
	144
	540

	
	Naftaleno
	34,6
	391
	34,6
	160
	391
	2100

	
	Pireno
	53
	875
	153
	665
	1398
	2600


CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO MATERIAL DRAGADO


 Long, E.R., MacDonald, D.D., Smith, S.L. & Calder F.D. (1995). Incidence of adverse biological effects within ranges of chemical concentrations in marine and estuarine sediments. Environmental Management 19 (1): 81-97.

2 MacDonald,.D. D.; DiPinto, L.M., Field, J., Ingersoll, G., Long, Swartz, R. (2000) Development and evaluation of consensus-based sediment effect concentrations for polychlorinated biphenyls. Environ. Toxicol. Chem. 19 (5): 1403-1413.
* FDEP (1994)

Os valores orientadores, adotados na tabela acima, têm como referência as seguintes publicações oficiais canadenses e norte-americanas:

· ENVIRONMENTAL CANADA. Canadian Sediment Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life. Summary Tables. http://www.ec.gc.ca. 1999; e

· FDEP. Approach to the Assessment of Sediment Quality in Florida Coastal Waters. Vol. I. Development and Evaluation of Sediment Quality Assessment Guidelines. Prepared for Florida Department of Enviromental Protection - FDEP, Office of Water Policy, Tallahasee, FL, by MacDonald Enviromental Sciences Ltd., Ladysmith, British Columbia. 1994.






�ERL (Long et al., 1995) e NOAA/NSTP  exceto PCBs totais


�ERM (Long et al, 1995) e NOAA/NSTP  exceto PCBs totais


�4,79 


�TEC (MacDonald et. al., 2000)


�MEC (MacDonald et. al., 2000)





1
8

