[image: image1.wmf]
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Conselho Nacional do Meio Ambiente -CONAMA

	Procedência: 3a Reunião do Grupo de Trabalho sobre Emissão de Poluentes 

Atmosféricos por Fontes Fixas Câmara Técnica de Controle Ambiental. 

Data: 03 de outubro de 2003.

Processo n° 000.000921/2002-78


PROPOSTA DE RESOLUÇÃO - VERSÃO 1 
Dispõe sobre os limites de emissão de poluentes atmosféricos por fontes industriais pontuais.

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das competências que lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 6 de julho de 1990, e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, anexo à Portaria nº 326, de 15 de dezembro de 1994, e:

Considerando: 
1) que a poluição deve ser controlada na fonte, seja através de equipamentos de controle do tipo "fim de tubo" ,seja utilizando práticas de escolha de processos menos poluidores chamadas de Prevenção à Poluição;

2) que existem tecnologias disponíveis para a redução dos níveis de emissão de poluentes para os diversos processos produtivos.

3) a necessidade de se adotar limites nacionais mínimos para coibir excessos não condizentes com a defesa do meio ambiente, considerando-se as profundas diferenças regionais, neste caso em termos de industrialização;

4) que pelo exposto acima, os limites nacionais devem ser fixados de forma menos rígida, deixando aos Estados com maior degradação da qualidade do ar, estabelecerem, quando for o caso, legislações específicas mais rigorosas.

3) que a determinação de limites nacionais de emissão para os diferentes processos produtivos deve levar em conta seu custo e o impacto deste nas economias regionais.

5) a necessidade de se estabelecer critérios orientadores tanto para os empreendedores como para os órgãos oficiais de controle da poluição, e ainda a necessidade de se instrumentalizar os órgãos de defesa ambiental na análise de processos.

6) que o uso destes limites deve aprimorar a defesa do meio ambiente, sendo absolutamente prioritários os critérios de proteção da saúde e bem estar das populações e melhoria da qualidade de vida.

Resolve: 
1) Determinar limites de emissão de poluentes para fontes industriais pontuais. (aprovado 3 reunião)
2) estabelecer critérios para a determinação de limites de emissão de poluentes atmosféricos emitidos por fontes industriais pontuais;(aprovado 3 reunião)

3) estabelecer que o limite nacional será menos restritivo e que limites mais rigorosos ficariam ao encargo dos Estados, de acordo com suas necessidades; Edson- texto novo

3) definir que os limites de emissão são um dos instrumentos de controle ambiental, mas não o único, pois devem estar associados a critérios de capacidade de suporte do meio ambiente.. (aprovado 3 reunião)

4) estabelecer que esta resolução se aplica a fontes de poluição do ar, cuja Licencia Prévia venha a ser solicitada aos órgãos licenciadores competentes, após a publicação desta resolução, aplicando-se este princípio tanto para novos empreendimento como para novas fontes que venham a se instalar em empreendimentos já existentes. (aprovado 3 reunião) 

5) que os limites de emissão determinados devem ser utilizados como meta na renovação de licenças de empreendimentos não enquadrados no item anterior, através de (“Pacto de Gestão” - Compromisso, Acordo, TAC) firmado entre o empreendedor e o órgão de controle; No item , achamos que a palavra REFERÊNCIA reflete melhor o que discutimos, pois metas, critérios, etc, darão aquele ar de obrigatoriedade. fazer novo texto- Schmall
6) o estabelecimento de limites de emissão decorrentes desta resolução deve ter como base: texto deve ser reediscutido ao final do processo

- as tecnologias ambientalmente adequadas, o que inclui tanto a tecnologia utilizada quanto o modo como a instalação é projetada, construída, mantida, operada e desmontada, bem como o uso de insumos adequados;




- a disponibilidade de meios, que significa que as técnicas sejam acessíveis ao empreendedor e que estejam desenvolvidas numa escala que permita sua aplicação prática no setor industrial específico, em condições econômicas e técnicas viáveis;

7) a aplicação dos critérios acima determinados deve ainda levar em consideração as características, os efeitos e a carga dos poluentes liberados, podendo os limites de emissão variarem em função do tamanho das fontes;

Pendente - As fontes instaladas em regiões marítimas, localizadas fora de do alcance de comunidades, e submetidas a um intenso regime de dispersão, em muitos casos com operação intermitente, e em outras por período transitório, devem ser objeto de critérios específicos, da forma como a experiência internacional tem aplicado. 

8) Para fins desta resolução, outras definições são apresentadas no anexo 1;

9) que e os limites de emissão devem ser estabelecidos considerando levantamento do que está sendo praticado no Brasil e no exterior, tanto em termos de fabricação de equipamentos, exigências dos órgãos de controle, uso efetivo e custo, por meio de levantamento bibliográfico, e também considerandos as informações técnicas e mensurações efetuadas no país. texto aprovado na 3 reunião 

10) a comprovação de que os limites de emissão estão sendo obedecidos deverá ser efetuada conforme métodos de medição indicados no anexo 2; “texto aprovado na 3 reunião, fica pendente a aceitação de alternativas do anexo, verificar se é aceitável citar normas ABNT”;

11) Proposta deve ser feita com a participação dos diferentes setores representativos nacionais em termos de meio ambiente, destacando-se que a área produtiva deve ser representada por 3 setores distintos, o empreendedor, o fabricante de equipamentos de produção e o fabricante de equipamentos de controle. texto aprovado na 3 reunião 

PROPOSTA PARA FONTES PRIORITÁRIAS

Proposta de São Paulo:

- Caldeiras nos seus diferentes portes e combustíveis

Proposta Rio de Janeiro:

- Processos de destruição térmica de resíduos (incineração, co-processamento e incorporação).

- Processos unitários na indústria cimenteira

- Processos unitários na indústria siderúrgica

- Fornos de fundições secundárias

- Processos químicos, impressão e pintura de superfícies (compostos orgânicos voláteis) 

Sugestões na 3 reunião

- Fornos de Calcinação;

-Papel e Celulose

-Vidro

-Alumínio

-Pelotização

-Fertilizantes

-Termoeletricas

ANEXO 1

DEFINIÇÕES ADOTADAS PARA O CONTROLE DE FONTES
 DE POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA

Para efeitos dessa resolução define-se:

1.1
FONTES DE EMISSÃO

Fonte de emissão ou Fonte - qualquer processo ou atividade que libera poluentes para a atmosfera. objeto da proposta

Emissão - liberação de material poluente à atmosfera. objeto da proposta

Fonte fixa ou estacionária - Fonte fixa única, identificável, que libera substâncias poluentes para atmosfera., sendo:





Fonte pontual - Fonte fixa com ponto único, perfeitamente identificável (chaminés, dutos, “vents”), que libera poluentes para o meio ambiente. Normalmente chamada apenas de Fonte Fixa.
1.2
TIPOS DE POLUENTES

São descritos os poluentes indicadores gerais, que não possuem característica química definida.

Compostos orgânicos voláteis - Compostos orgânicos que evaporam a temperaturas normais do ambiente e podem contribuir na formação dos oxidantes fotoquímicos. Possuindo ponto ebulição de até 130 C na pressão atmosférica.

SOx - sem definição química precisa, refere-se à soma das concentrações de dióxido de enxofre - SO2 , e trióxido de enxofre - SO3 .

NOx - sem definição química precisa, refere-se à soma das concentrações de monóxido de nitrogênio - NO e dióxido de nitrogênio NO2 .
Metais - Citar especificamente o metal de interesse evitando o uso do termo “Metal Pesado” que não possui uma definição consagrada.
ERT – Enxofre Reduzido Total – Compostos de enxofre reduzido, medidos como um todo, referenciando-se principalmente ao gás sulfídrico e às mercaptanas.

Material particulado - Todo e qualquer material sólido ou líquido que por suas características físicas, notadamente seu tamanho, se mantém em suspensão na atmosfera. No caso de medições, a definição é relacionada ao método específico que, portanto, deve ser sempre citado.
1.3 - CONTROLE DE POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA.

Controle de emissões - procedimentos direcionados à redução ou a prevenção da liberação de poluentes para a atmosfera. aprovado na 3 reunião

Equipamento de controle de poluição do ar - mecanismo ou dispositivo que retém os poluentes gerados por uma fonte, reduzindo emissões que seriam liberadas para a atmosfera. Este tipo de equipamento faz parte das chamadas técnicas de “controle fim de tubo” “.aprovado na 3 reunião
Prevenção à geração da poluição - também chamado de Produção mais Limpa (P+L), conceito onde se atua principalmente sobre o processo produtivo minimizando a geração de poluição e reduzindo a necessidade de uso de equipamento de controle. aprovado na 3 reunião

Capacidade de Suporte: a capacidade da atmosfera em receber os remanescentes das fontes emissoras de forma a serem atendidos os padrões ambientais e os diversos usos dos recursos naturais.

Limite máximo de emissão (LME) - Resolução CONAMA 05/89 - Entende-se por limite máximo de emissão a quantidade de poluentes permissível de ser lançada por fontes poluidoras para a atmosfera. aprovado na 3 reunião
Limite específico de emissão (LEE) - Entende-se por limite específico de emissão a quantidade de poluentes permissível de ser lançada por uma fonte específica em local determinado. É necessariamente menor que o LME e é adotado em instalações existentes ou projetadas em áreas cuja degradação exige um controle mais rígido. não objeto desta proposta 

Fator de emissão - O valor representativo que relaciona a quantidade mássica de um poluente específico lançado para a atmosfera com uma quantidade específica de material processado, consumido ou produzido aprovado na 3 reunião
Unidades mais usuais:

É recomendado que a emissão em concentração deve ser reportada em base seca e CNTP.

Taxa de Emissão (massa/tempo)

Concentração (massa/volume)

Fator de Emissão (massa/unidade de matéria-prima ou produto)

Condições Normais de Temperatura e Pressão CNTP (recomendado)


1 atm e 0° C

1 atm e 273 K

1 atm e 492 R

Condições Padrão de Temperatura e Pressão: 


Não se recomenda a utilização dessas condições pois embora a literatura internacional relata dados em condições padrão, essa condição não é homogênea nas diversas referências



1 atm e 25°C 



também há referências a 20°C.


Correção de concentração para uma percentagem de oxigênio:

C = massa 

      volume


C(y%O2) = .
    21-y
  x Ca         



21-(%O2)a
C(y%O2) : concentração corrigida a y% de oxigênio

· y: %O2 para a qual foi estabelecido o limite de emissão

· (%O2)a: %O2 obtida por análise ( no geral Orsat)

Ca: concentração determinada na coleta


Anexo2

Considerando o praticado em outros países ou mesmo no caso da CETESB, estes órgãos possuem métodos de ensaio próprios, normalizados. No caso da resolução SEMA  41 do Paraná o IAP fez referência explícita a normas nacionais e internacionais.

Sugiro que o grupo aborde tal questão pois a referência a uma norma brasileira obviamente facilitaria a aplicação dos métodos, inclusive para fins legais. Independente disso preparei duas alternativas, respectivamente sem e com  referência a normas.

Alternativa 1 (mencionando somente o método ou princípio)

" a) Partículas Totais

... A medição da emissão de partículas totais da fonte fixa deverá ser feita pelo  método gravimétrico em elemento filtrante seco. A coleta da amostra deverá  ser efetuada isocineticamente aos gases no ponto de medição. Os procedimentos operacionais, periféricos e de preparação deverão ter a anuência do órgão estadual fiscalizador.

b) Dióxido de enxofre

... A medição de emissão de dióxido de enxofre da fonte fixa deverá ser feita pela amostragem dos gases e titulação pelo método torina-bário. Os requisitos operacionais, periféricos e de preparação deverão ser definidos pelo órgão estadual fiscalizador. Alternativamente e com a anuência do órgão fiscalizador pode-se utilizar analisadores de gases com células sensoras por absorção de raios infravermelhos não dispersivos.

c) Óxidos de nitrogênio

  A medição de emissão de óxidos de nitrogênio deve ser feita por amostragem do gás, absorção em solução seguida de colorimetria por ácido fenoldisulfônico. Alternativamente e com a anuência do órgão fiscalizador pode-se utilizar analisadores de gases com células sensoras de luminescência química."

Alternativa 2 (fazendo referência a normas)

" a) Partículas Totais

A medição da emissão de partículas totais da fonte fixa deverá ser feita por método gravimétrico  em elemento filtrante seco conforme norma NBR 12019 ou NBR 12827. A coleta da amostra deverá  ser efetuada isocineticamente aos gases no ponto de medição. Alternativamente e com a anuência do órgão fiscalizador pode-se utilizar métodos isocinéticos específicos ao tipo de fonte.

b) Dióxido de enxofre

A medição de emissão de dióxido de enxofre da fonte fixa deverá ser feita pela amostragem dos gases e titulação pelo método torina-bário conforme norma NBR 12022. Alternativamente e com a anuência do órgão fiscalizador pode-se utilizar analisadores de gases com células sensoras por absorção de raios infravermelhos não dispersivos.

c) Óxidos de nitrogênio

A medição de emissão de óxidos de nitrogênio deve ser feita por amostragem do gás, absorção em solução seguida de colorimetria por ácido fenoldissulfônico, conforme norma CETESB L9.229. Alternativamente e com a anuência do órgão fiscalizador pode-se utilizar analisadores de gases com células sensoras de luminescência química.

