[image: image1.wmf]
Ministério do Meio Ambiente

Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA

PROPOSTA DE RESOLUÇÂO

VERSÃO 4 LIMPA

Procedência: 5a Reunião do GT Lodo de Esgoto

Data: 10 e 11 de agosto de 2004

Processo n° 02000.002533/2003-11

Assunto: Regulamentação do uso agrícola de lodo de esgoto

Define procedimentos, padrões e requisitos para o uso agrícola do lodo de esgoto procedente de estações de tratamento de esgoto sanitário

INDICE

1FUNDAMENTO LEGAL - CONSIDERANDOS
2

1.1LEIS E DECRETOS FEDERAIS
2

1.2NORMAS ABNT
3

2OBJETIVO
3

3APLICABILIDADE DA NORMA
3

4DEFINIÇÕES 
4

5QUALIDADE DO LODO
6

5.1CARACTERIZAçÃO DE LODO DE ESGOTO PARA USO AGRICOLA 
6

5.1.1Potencial Agronômico
6

5.1.2Elementos (e substancias) potencialmente tóxicos
6

5.1.3Patogenicidade
7

5.1.4Estabilidade
8

5.2Monitoramento da Qualidade do LODO DE ESGOTO
8

5.2.1Potencial Agronômico
10

5.2.2Contaminação com Metais Pesados
10

5.2.3Lotes de lodo com teores de metais pesados superiores ao níveis de alerta
11

5.2.4Estabilização 
11

5.2.5Sanidade
11

6CONDIÇÕES DE USO
12

6.1Projeto AGRONÔMICO
12

6.2ASPECTOS LOCACIONAIS
12

6.3Culturas INaptas para utilização de LODO DE ESGOTO 
13

6.4Taxas de aplicação
13

6.4.1Taxa de aplicação em função do nitrogênio disponível
13

6.4.2Taxa de aplicação em função de outros nutrientes
13

6.4.3Taxa de aplicação em função do Poder de Neutralização do Lodo
13

6.4.4Taxa de aplicação em função do Máximo Acúmulo de Metais Pesados no Solo
13

7GERENCIAMENTO DO LODO
14

7.1Carregamento e transporte do Lodo de esgoto 
14

7.2Critérios de estocagem na PROPRIEDADE
14

7.3Exigências quanto à operação
15

8OUTROS MONITORAMENTOS
15

8.1Monitoramento da Área de Aplicação
15

8.2Outros monitoramentos
16

8.3Documento de controle do tratamento e aplicação do lodo (NÃO DISCUTIDO)
16

9RESPONSABILIDADE
16

10SISTEMÁTICA DO LICENCIAMENTO
17

11REVISÃO PERIÓDICA DA NORMA
17

12ANEXOS
17

12.1ANEXO – Planilla para o cálculo do Nitrogênio disponivel no lodo – ndisp
17

12.2ANEXO – metodologia para determinação da elevação de ph provocada pelo lodo 
18

12.3ANEXO: PROJETO AGRONÔMICO
18


1 FUNDAMENTO LEGAL - CONSIDERANDOS


O Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA, no uso das competências que lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990 tendo em vista o disposto nos Decretos nº 99.280, de 07 de junho de 1990, e 181, de 24 de julho de 1991 e Decretos Legislativos nºs 051, de 29 de maio de 1996, e 91, de 1998,

1.1 LEIS E DECRETOS FEDERAIS

Decreto no 24.643/34 - Código de Águas

Lei no 4.771/65 - Código Florestal Brasileiro

Lei no 6.938/81 e Decreto no 99.274/90 - Política Nacional do Meio Ambiente

Lei no 7.803/89 - altera o Código Florestal Brasileiro

Lei no 9605/00 – Lei de crimes ambientais

1.2 NORMAS ABNT

NBR 10.004 - Resíduos sólidos

NBR 10.005 - Lixiviação de resíduos

NBR 10.006 - Solubilização de resíduos

NBR 10.007 - Amostragem de resíduos

NBR 12.988 - Líquidos livres- Verificação  em amostras de resíduos

NBR 11.174 - Armazenamento  de resíduos classe II, não inertes e classe III, inertes.

NBR 13.221 – Transporte de Resíduos 

NBR 13.894 – Tratamento no solo (landfarming) – Procedimento

2 OBJETIVO

Proposta 1

Art. 1o  Esta resolução estabelece padrões, requisitos e procedimentos para o uso de lodo de esgoto sanitário na agricultura, evitando riscos e visando benefícios ao ambiente, à saúde pública e à agricultura.

Proposta 2

Art. 1o  Esta resolução estabelece padrões, requisitos e procedimentos para o uso de lodo de esgoto sanitário em áreas agrícolas, evitando riscos e visando benefícios ao ambiente, à saúde pública e à agricultura.

3 APLICABILIDADE DA NORMA

Art 2. Esta resolução se aplica exclusivamente a lodos gerados por sistemas de tratamento de esgotos sanitários.

§ 1o – Fica limitada a aplicação de lodo em área agrícolas, aos projetos em que o lodo atende aos padrões e procedimentos estabelecidos por essa resolução, e proporciona benefícios para o solo e culturas.

§ 2o – Esta resolução não se aplica a:

· projetos de aplicação de lodos no solo para fins de tratamento por meio de landfarming,

· lodo de ETEs de instalações hospitalares, 

· lodo de ETEs de instalações industriais,

· lodo de ETEs de portos e aeroportos.

§ 3o – Esta resolução veta a utilização agrícola de: 

· resíduos de gradeamento, 

· resíduos de caixas de areia.

§ 4o – Esta resolução veta utilização direta de:

· lodos de sistema de tratamento individual antes de seu tratamento por uma ETE (autofossa), 

· material lipídico sobrenadante de decantadores primários, das caixas de gordura e dos reatores anaeróbicos.

· Lodo de esgoto não estabilizado 

4 DEFINIÇÕES 

Aplicação no solo

Ação de aplicar o lodo de esgoto sanitário uniformemente sobre a superfície do terreno (seguida ou não de incorporação), em sulcos, em covas ou por injeção subsuperficial. 

Áreas agrícolas

Áreas destinadas à produção agrícola, florestal ou pecuária, áreas degradadas submetidas a processo de revegetação para sua recuperação ou áreas verdes.

Atratividade de Vetores

Característica do lodo, não tratado ou tratado inadequadamente, de atrair roedores, insetos ou outros vetores de organismos patogênicos.

Concentração de microrganismos

Número de organismos presentes no lodo por unidade de massa dos sólidos totais (base seca). 

Efluente urbano

Efluente líquido predominantemente de origem doméstica.

Esgoto Sanitário

Proposta 1

Esgotos provenientes de áreas urbanas, incluindo esgotos domésticos, águas de infiltração e esgotos não domésticos coletados com autorização da operadora.

Proposta 2

Esgotos provenientes do sistema de coleta e transporte de áreas urbanas, predominantemente de origem doméstico, águas de infiltração e esgotos não domésticos coletados com autorização da operadora.

Fração de mineralização do nitrogênio do lodo 

Fração, expressa em porcentagem do nitrogênio presente no lodo, que, por meio do processo de mineralização, será transformada em nitrogênio inorgânico disponível para plantas (nitratos, nitritos, nitrogênio amoniacal).

Lodo de esgoto

Resíduo gerado nos processos de tratamento de esgoto sanitário.

Lodo primário

Lodo proveniente de processo de tratamento primário.

Lodo biológico ou secundário

Lodo originário dos sistemas biológicos de tratamento de esgotos ou de digestores de lodo.

Lodo digerido

Lodo cuja biodegradação foi realizada por processos aeróbios ou anaeróbios. 

Lodo estabilizado

Lodo que não apresenta potencial de geração de odores e atração de vetores.

Lodo higienizado

Lodo submetido  a processo de tratamento com eficiência de redução de patógenos.

Lote de lodo de esgoto

Determinada quantidade de lodo de esgoto produzido por uma ou mais estações de tratamento, adequadamente homogeneizado, que possa ser caracterizado por um procedimento de amostragem, capaz de representar o lote como um todo.

Monitoramento ambiental

Proposta 1

Conjunto de procedimentos que avaliam a observância pertinência dos critérios técnicos adotados na elaboração do projeto agronômico, visando valorizar os efeitos benéficos dos lodos de esgotos e controlar aqueles que, por ventura, sinalizam algum risco adverso ao sistema produtivo, ao ambiente e à saúde dos seres vivos.

Proposta 2

Eliminar

Operadora de serviços de esgoto

Organização  pública ou privada que operaos serviços de esgotamento sanitário da localidade ou região.

Organismos patogênicos

Organismos capazes de causar doenças, estando incluídos, dentre outros, as bactérias, os vírus, os protozoários e os helmintos. 

Parcela

Área homogênea, definida com base na sua posição topográfica e tipo de solo, onde será feita a aplicação do lodo. 

Patogenicidade

(falta definiçaõ)

Projeto agronômico

Projeto visando a aplicação de lodo de esgoto em área agrícola, observando os critérios estabelecidos nesta resolução.

Rastreabilidade

Processo de acompanhamento para identificar todas as etapas entre a geração e a aplicação do lodo de esgoto. 

Taxa anual de aplicação máxima

Proposta 1

É a máxima quantidade de lodo (base seca) em toneladas por hectare e por ano que pode ser aplicado ao solo de forma a garantir os critérios sanitários agrícolas e ambientais.

Proposta 2

É a máxima quantidade de lodo (base seca), possível de ser aplicada, limitada pelo critério mais restritivo dentre os definidos nesta resolução em toneladas por hectares e por ano, que pode ser aplicada ao solo.

Proposta 3

Eliminar

Taxa de aplicação

Quantidade de lodo aplicada  em toneladas (base seca) por hectare de solo, calculada com base nos critérios definidos nesta resolução.

Tratamento biológico de esgoto

Tratamento de esgoto no qual  a redução da carga orgânica ocorre preponderantemente pela ação de microrganismos.

Utilização Agrícola de lodo de esgoto

Emprego de lodo de esgoto sanitário em áreas agrícolas para a reciclagem racional de carbono, nutrientes e elementos benéficos.

Unidade de gerenciamento de lodo – UGL

Estrutura (opcional) de natureza pública ou privada, localizada ou não dentro da ETE, responsável pelo recebimento, processamento, caracterização, transporte, destinação final e monitoramento dos efeitos ambientais agronômicos e sanitários, do lodo de esgoto produzido por uma ou mais estações de tratamento de esgoto sanitário, garantindo a sua rastreabilidade.

5 QUALIDADE DO LODO


A caracterização do lodo de esgoto deve incluir os seguintes aspectos:

· Conteúdo de elementos e substancias potencialmente tóxicos

· Potencial agronômico

· Patogenicidade

· Estabilidade


Lotes de lodo cujos valores encontrados nas análises no que se refere a conteúdo de elementos e substancias potencialmente tóxicos, presença de organismos patogênicos e um indicador de estabilidade, excederem os limites estabelecidos por esta resolução no artigo X serão considerados impróprios para uso agrícola, devendo receber destino alternativo adequado conforme aprovado pelo órgão ambiental.


Para a aplicação em áreas agrícolas, os lodos devem ser submetidos a processo de redução de patógenos e da atratividade de vetores.

5.1 CARACTERIZAçÃO DE LODO DE ESGOTO PARA USO AGRICOLA 

5.1.1 Potencial Agronômico


Para a caracterização do lodo deverão ser realizadas as análises relacionadas na Tabela  X.

Tabela X. Relação das análises para caracterização do lodo

Carbono orgânico

Fósforo total

Nitrogênio Kjeldahl

pH em água (1:10)

Potássio total

Sódio total

Enxofre total

Cálcio total

Magnésio total

Umidade

Sólidos voláteis


Os métodos analíticos estão descritos no anexo X.

5.1.2 Elementos (e substancias) potencialmente tóxicos


Os elementos (e substancias) potencialmente tóxicos a serem analisados em lodo de esgoto estão definidos na tabela X.

Tabela X. Elementos (e substancias) potencialmente tóxicos a serem analisados

Elementos
Substancias

Arsênio


Boro


Cádmio


Cobre


Chumbo


Cromio total


Mercúrio


Molibdênio


Níquel


Selênio


Zinco



Os métodos analíticos estão descritos no anexo Y.

Substancias orgânicas - Quais ?

incluir para grandes ETE com baixa freqüência ou um estudo a nível nacional para eventual inclusão na norma (IBAMA) ?

5.1.3 Patogenicidade


Para a caracterização da patogenicidade do lodo deverão ser realizadas análises relacionadas na Tabela X.

Tabela X. Relação das análises para avaliação do perfil sanitário do lodo :

PARÂMETROS
Periodicidade

Coliformes Termotolerantes
Ver ítem 5.2

Ovos Viáveis de Helmintos


Salmonela


Vírus entéricos



A classificação do lodo quanto a patogenicidade, usada para estabelecer restrições quanto ao uso do lodo em solo agrícola, é válida exclusivamente para o lodo gerado nas mesmas condições da amostra analisada e fica restrita ao período compreendido entre as campanhas de análises para sua classificação. A freqüência de amostragem deve atender ao estabelecido no ítem 5.2.

Classe A


Um lodo é considerado classe A se o processo adotado para o seu tratamento, quanto à redução adicional de patógenos, for aprovado pelo Órgão de Controle Ambiental como capaz de produzir este efeito. Deve ainda ser analisado quanto à presença de coliformes termotolerantes, ovos viáveis de helmintos, salmonela e vírus entéricos, no momento de seu uso ou disposição no solo agrícola ou no momento da entrega a terceiros responsáveis pela aplicação.


O lodo deve atender aos seguintes limites para a densidade dos organismos especificados:

Tabela X. Valores máximos para patógenos no lodo classe A :

PARÂMETROS
MÁXIMO ADMISSÍVEL

Coliformes Termotolerantes
103NMP/g de Matéria Seca

Ovos Viáveis de Helmintos
menor que 1 ovo a cada 4 g de Matéria Seca

Salmonella
Ausência em 10 g de Matéria Seca

Vírus entéricos
menor que 1 UFP ou UFF por 4 g de Matéria Seca

NMP: Número Mais Provável

UFP: Unidade Formadora de Foco

UFP: Unidade Formadora de Placa

Classe B

Proposta 1

Um lodo é classificado como classe B se a densidade de coliformes termotolerantes do mesmo for inferior a 2 x 106 NMP/g MS.

Proposta 2


Um lodo é classificado como classe B se a densidade de coliformes termotolerantes do mesmo for inferior a 2 x 106 NMP/g MS e a contagem de ovos viáveis de helmintos for inferior a 100 ovos/g.

Proposta 3

Um lodo é classificado como classe B se a densidade de coliformes termotolerantes do mesmo for inferior a 2 x 106 NMP/g MS e a contagem de ovos viáveis de helmintos for inferior a 25 ovos/g.

Proposta 4

Não permitir a existência de lodo classe B


Para confirmação da classificação de um lodo como classe B, deve ser verificado, no mínimo, o atendimento de:

· O processo adotado para seu tratamento visando a redução de patógenos tiver sido aceito pelo órgão de controle ambiental ou

· O resultado do monitoramento de coliformes fecais no lodo preparado para aplicação no solo, no momento do uso, disposição ou da entrega a terceiros responsáveis pela aplicação, indicar que a média geométrica da densidade de coliformes fecais de sete amostras é inferior a 2 x 106 NMP/g ST (Número Mais Provável por grama de Sólidos Totais) ou 2 x 106 UFC/g ST (Unidades Formadoras de Colônias por grama de Sólidos Totais).

Restrição de uso

O lodo classe B poderá ser aplicado em florestas urbanas, desde que respeitado período de quarentena de seis meses, para acesso público,

O lodo de esgoto não poderá ser aplicado:

Proposta 1

· em parques e jardins públicos onde haja contato direto com a população, 

Proposta 2

· em parques e jardins públicos onde haja contato direto com a população, exceto no plantio feito em covas.


No Anexo X estão apresentados processos de redução de patógenos como capazes de promover redução adicional de patógenos. Novos processos para redução de patógenos poderão ser avaliados e aprovados pelo órgão ambiental competente.

5.1.4 Estabilidade


Para fins de utilização agrícola, o lodo de esgoto será considerado estável se: (definir Indicador por processo – ver EPA)

5.2 Monitoramento da Qualidade do LODO DE ESGOTO


A freqüência de amostragem para fins de caracterização/avaliação da qualidade do lodo de esgoto deverá ser orientada em função do volume processado pela ETE ou UGL (tabela X).


As amostras para caracterização do lodo de esgoto destinados à utilização no solo agrícola deverão ser coletadas após a estabilização, de acordo com a tecnologia de processamento adotada. Deve ser uma amostra composta de sub-amostras retiradas em locais e profundidades definidos na tabela X.

Tabela X.  Freqüência de monitoramento do lodo

Quantidade de lodo destinado para aplicação na agricultura em toneladas/ano (base seca)
Freqüência

de monitoramento do lodo
Número de subamostras
Local
Profundidade

Até 60 toneladas (M.S.) / ano *
Anual, preferencialmente anterior ao período de maior demanda pelo lodo de esgoto




De 60 a 240 toneladas (M.S.) / ano *
Semestral, preferencialmente  anterior aos períodos de maior demanda 




240 a 1 500 toneladas (M.S.) / ano
Trimestral 




 1500 toneladas (M.S.) / ano
Bimestral 




* No caso de geradores que aplicam lodo de esgoto uma vez por ano, a freqüência de monitoramento poderá ser de uma amostra composta antes da aplicação.


Esta Tabela se aplica à análise de metais, à confirmação da redução da atratividade a vetores, redução de patógenos (se aplicável) e ao nutriente/aspecto agronômico limitante da aplicação (por exemplo, série nitrogenada). 


Estas freqüências são válidas desde que os valores para elementos (e substâncias) potencialmente tóxicos (definir na próxima reunião o critério para patógenos) sejam inferiores a 80% dos limites estabelecidos por esta resolução. Caso contrario, a freqüência deverá ser aumentada, a critério do órgão ambiental, e o gestor deverá implementar as medidas adequadas para reduzir estes valores.

Proposta 1


O Órgão de Controle Ambiental pode requerer monitoramentos mais freqüentes, caso constatado que os constituintes do lodo variam significativamente ao longo do tempo. Neste caso, a amostragem e a análise devem ser feitas com freqüência suficiente para documentar uma estimativa confiável dos componentes limitantes da taxa de aplicação do lodo.

Proposta 2


Em função das diferenças regionais, alguns dos elementos (e substâncias) potencialmente tóxicos poderão ser incluídos e ter sua freqüência de análise reduzida ou aumentada a critério do órgão ambiental da lista de elementos a serem analisados mediante apresentação de estudos comprobatórios. Esta freqüência não poderá ser menor que


As UGL deverão realizar a caracterização individual do lodo de cada uma das ETEs, não sendo permitido misturas de lodo que não atendam as características químicas definidas nesta resolução na tabela X. (mover em parágrafo que trate de UGL)


O Anexo X apresenta recomendações para o acompanhamento da operação de ETEs (ETE – Estação de Tratamento de Esgotos), tendo em vista avaliar a necessidade de realização de análises adicionais para caracterização do lodo.


A aplicação do nitrogênio, em taxas agronômicas, pode ser realizada apenas quando a sua concentração no lodo é conhecida com um grau de certeza razoável. Caso o nitrogênio ou qualquer outro constituinte limitante varie sazonalmente de maneira acentuada, a variabilidade ao longo do tempo deve ser documentada.


A utilização agrícola do lodo deverá ser associada aos resultados das análises destes parâmetros, e, uma vez que a composição do lodo pode variar em função das características do esgoto, do sistema de tratamento (aeróbio ou anaeróbio) e do processo de higienização adotados, estas variações devem ser mensuradas com freqüência, a fim de assegurar qualidade e viabilidade do produto a ser utilizado na agricultura.

Estas análises devem ser realizadas por laboratórios oficiais e / ou credenciados pelo IAP ou com certificado de qualidade emitido pelo INMETRO.


Os resultados do monitoramento deverão ser mantidos em arquivo pelo responsável pela solicitação da autorização por um período de, no mínimo, cinco anos, contados da data do monitoramento.

5.2.1 Potencial Agronômico


As características agronômicas para definição do potencial do material são:

· pH;

· Teor de sólidos e Teor de umidade (g/100g ou g/Kg) 

· Conteúdo de carbono orgânico (% ou g/100g de matéria seca)

· Teor de nitrogênio total (% ou g/100g de matéria seca)

· Teor de fósforo total e solúvel expresso em % ou g de P2O5/100g de matéria seca

· Teor de potássio total expresso em K2O (% ou g de K2O/100g de matéria seca) 

· Teor de cálcio total (% ou g de Ca/100g de matéria seca)

· Teor de magnésio total (% ou g de Mg/100g de matéria seca)

· relação C/N

5.2.2 Contaminação com Metais Pesados


Os elementos a serem monitorados e os respectivos níveis de alerta e limites máximos são definidos na tabela X.

Tabela X. Níveis de Alerta e Níveis Máximos Admissíveis de metais pesados em biossólidos destinados à utilização agrícola. - M.S.=Matéria seca

Elemento
Níveis de Alerta

(mg/Kg M.S. de lodo)
Níveis Máximos Admissíveis 

(mg/Kg M.S. de lodo)

Cd



Cu



Ni



Pb



Zn



Hg



Cr




Propostas
Referências

Elemento
SABESP
CETESB
IAP
Marino

Tedesco
Fernando

Carvalho O.
Proposta conjunta
UE
Austrália

Data aplicação
2005
2005
2005
2005
2005
2020
2005
2010
2005
2005

Antimônio

16




?
?



Arsênio
75
120

56
75
30
75
75

30

Bário

780




?
?



Boro

21




?
?



Cádmio
85
26
20
64
85
34
26
26
10
32

Chumbo
840
551
600
630
840
336
600
550
750
500

Cobre
4300
260
1000
3225
4300
1720
1500
1500
1000
2000

Cobalto

125




?
?



Crômio

364
1000
5400


1000
1000
1000


Mercúrio
57
5
16
43
57
23
16
16
10
19

Molibdênio
75
52


75
30
52
52



Níquel
420
177
300
315
420
170
420
300
300
300

Selênio
100
49

75
100
40
50
50

90

Vanádio

1352




?
?



Zinco
7500

2500
5625
7500
3000
3500
2500
3000
3500

SABESP

Niveis atuais da norma EPA

Disposição em função da capacidade do solo

CETESB

Cálculo dos níveis a partir dos valores orientadores para solo (níveis de fitotoxicidade) aprovados no Estado de São Paulo, considerando a aplicação de 5t lodo de esgoto/ano durante 50 anos

IAP

Níveis atuais da norma estadual

Marino Tedesco - UFRGS

75% da norma EPA

Aplicação diferenciada em função das características dos solos

Fernando Carvalho - OPERSAN

Níveis da norma EPA em 2005 por 5 anos

Redução escalonada de 20% a cada 5 anos

Para atingir 60% da norma EPA em 2020

Antônio Carlos Andrade - CETESB

Níveis da norma EPA em 2005

75% da norma EPA em 2010

Discussão intermediária (2 anos)

Proposta conjunta

Níveis definidos elemento por elemento, visando a redução imediata dos níveis de elementos encontrados em baixo teor no lodo de esgoto produzido no Brasil, e uma redução dos teores dos outros metais nos próximos 5 anos.

Referência União Européia

Referência Austrália

5.2.3 Lotes de lodo com teores de metais pesados superiores ao níveis de alerta


Lotes de lodo com teores de metais pesados superiores ao níveis de alerta e inferiores aos níveis máximos admissíveis poderão liberados mediante apresentação de medidas visando a redução dos níveis destes elementos na ETE.

5.2.4 Estabilização 


O grau de estabilidade que os biossólidos apresentam está associada à sua atratividade de insetos e vetores nos locais de aplicação e estocagem do produto no campo.


Para fins de utilização agrícola, o grau de estabilidade dos biossólidos deverá ser avaliado através do teor de cinzas (teor de Sólidos Fixos) do material, devendo ser superior a 29%.

5.2.5 Sanidade


Para análise do perfil sanitário deverão ser avaliados como indicadores:

· ovos viáveis de helmintos;

· Coliformes Termotolerantes ou Escherichia coli.


Uma vez controlados estes patógenos, os demais automaticamente estarão presentes no lodo em níveis que não proporcionam riscos aos usuários do produto, consumidores e ao meio ambiente.

Tabela X. Níveis máximos admissíveis deste organismos em lodos destinados à utilização agrícola são:

PARÂMETROS
MÁXIMO ADMISSÍVEL

Contagem de Ovos Viáveis de Helmintos


Coliformes Termotolerantes 


Escherichia coli


6 CONDIÇÕES DE USO

6.1 Projeto AGRONÔMICO


É obrigatória a elaboração de um projeto agronômico conforme anexo X, firmado por um engenheiro agronômico ou engenheiro florestal, que atenda as especificações estabelecidas nessa resolução.

Os projetos agronômicos deverão estar disponíveis para o órgão ambiental competente.

6.2 ASPECTOS LOCACIONAIS


Na escolha do local, deverão ser levados em consideração, aspectos referentes à legislação vigente, especialmente a Legislação Florestal, quantidade de lodo a ser aplicada, facilidade de acesso durante o período de aplicação, proximidade de áreas residenciais, direção predominante dos ventos, aprovações e consentimentos dos proprietários, bem como as limitações descritas a seguir:

Proposta 1

· a declividade da área destinada à aplicação do lodo não deve ultrapassar 10% para aplicação superficial sem incorporação, 15% para aplicação superficial com incorporação e 18% para aplicação subsuperficial, em covas ou sulcos;

Proposta 2: rever as restrições para o setor florestal

· devem ser mantidas  zonas de proteção de modo a não causar incômodos à vizinhança pela emissão de odores e 

Proposta 1

· devem ser mantidos um raio de no mínimo 100 m de minas, nascentes, canais, açudes, lagos, lagoas, áreas de inundação, poços do tipo cacimba, residências e frequentações públicas;

Proposta 2: ser mais restritivo para minas e nascentes

· devem ser mantidas distâncias de no mínimo 15 (quinze) metros de vias de domínio público e 10 (dez) metros de drenos interceptadores e divisores de águas superficiais de jusante e de trincheiras drenantes de águas subterrâneas e superficiais. 

· É vetada a aplicação de lodo de esgoto em áreas inundáveis.

Proposta 1

· A profundidade entre a superfície do terreno e o nível do lençol freático deverá ser superior a 2,5 m medida na época de maior precipitação pluviométrica e na cota mais baixa do terreno.

Proposta 2

·  A profundidade entre a superfície do terreno e o nível do lençol freático deverá ser superior a 1,2 m medida na época de maior precipitação pluviométrica e na cota mais baixa do terreno.

Proposta 3

· Profundidade diferente em função do tipo de solo

6.3 Culturas INaptas para utilização de LODO DE ESGOTO 


Não é permitida a utilização do lodo de esgoto em pastagens, olerícolas, tubérculos e raízes e demais culturas cuja parte comestível entre em contato com o solo.

Proposta 1


O cultivo de olerícolas, tubérculos e raízes e culturas cuja parte comestível entre em contato com o solo só poderá ser efetivado em área onde foi feita aplicação de lodo após um período mínimo de 24 meses da incorporação.

Proposta 2


A implantação de pastagem, o cultivo de olerícolas, tubérculos e raízes e culturas cuja parte comestível entre em contato com o solo só poderá ser efetivado em área onde foi feita aplicação de lodo após um período mínimo de 24 meses da incorporação.

6.4 Taxas de aplicação


Deverá ser adotado, para a taxa de aplicação máxima, o menor valor calculado de acordo com os critérios apresentados a seguir:

6.4.1 Taxa de aplicação em função do nitrogênio disponível


A aplicação de lodo em toneladas por hectare não deverá exceder o quociente entre a quantidade de nitrogênio recomendada para a cultura (em kg/ha) e o teor de nitrogênio disponível no lodo (Ndisp em kg/toneladas).

                                           N recomendado (kg/ha)

Taxa de aplicação (t/ha) = 

                                                    Ndisp (kg/t)


Para verificar a quantidade de nitrogênio recomendada para a cultura, deverá ser consultada a recomendação agronômica oficial do estado.


O Ndisp é calculado em função do ensaio de mineralização de acordo com os anexos X e Y.

6.4.2 Taxa de aplicação em função de outros nutrientes


Desde que devidamente justificado, outros nutrientes, eventualmente presentes no lodo, poderão ser utilizados para a definição da taxa de aplicação.

6.4.3 Taxa de aplicação em função do Poder de Neutralização do Lodo


O cálculo da taxa de aplicação deverá levar em conta os resultados dos ensaios de elevação de pH provocado pelo lodo (Anexo X) de modo a garantir que o pH final da mistura solo-lodo não ultrapasse o limite de 7,0 (determinação em CaCl2). No ensaio deverá ser utilizado o solo predominante na região.


Caso a taxa de aplicação venha a ser definida pela sua capacidade de neutralizar a acidez do solo, o projeto agronômico deverá apresentar o ensaio de incubação  com solo do local de aplicação.

6.4.4 Taxa de aplicação em função do Máximo Acúmulo de Metais Pesados no Solo


Deverão ser respeitados os limites quanto à aplicação de metais no solo, considerando as Tabelas X e Y.

Tabela X. Taxa de aplicação anual máxima de metais em solos agrícolas tratados com lodo

Metal
Taxa de aplicação anual máxima

(kg/ha/período de 365 dias)

Arsênio


Cádmio


Cobre


Chumbo


Mercúrio


Níquel


Selênio


Zinco



A carga acumulada deve ser calculada com base na soma das cargas, considerando o teor de metal no lodo e as taxas de cada aplicação.

Tabela Y. Cargas cumulativas máximas permissíveis de metais pela aplicação de lodo em solos agrícolas.

Metal
Carga máxima acumulada de metais pela aplicação do lodo (kg/ha)

Arsênio


Cádmio


Cobre


Chumbo


Mercúrio


Níquel


Selênio


Zinco



Deverão ser respeitados os limites de concentração de metais no solo, a serem definidos pelo Órgão de Controle Ambiental, observando-se os resultados analíticos do solo superficial (camada 0-20 cm) antes da programação de novas aplicações.

7 GERENCIAMENTO DO LODO

7.1 Carregamento e transporte do Lodo de esgoto 


A operadora dos serviços de esgoto é responsável pelo procedimento de carregamento e transporte do lodo de esgoto.

· o equipamento de transporte do lodo deve ser operado de forma a evitar derramamentos;

· devem ser evitados problemas de odor e outros incômodos;

· possuir caminhões claramente identificados, com nome e telefone para contato;

· manter contato adequado com o transportador, uma vez que a responsabilidade pelo projeto continua sendo do gerador de lodo;

Completar com a Norma da ABNT e Norma IAP: vedado, lona, trave, etc

7.2 Critérios de estocagem na PROPRIEDADE

A estocagem do produto na propriedade deve se restringir a um período máximo de 15 dias. 

Critérios locacionais:

· a declividade da área não pode ser superior a 5 %.

· distância mínima do local de armazenagem a rios, poços, minas e cursos d´água, canais, lagos e residências de 100m, podendo ser maior, conforme determinação do código florestal.

Proposta 1

· a leira deverá ser coberta.

Proposta 2

· Retirar

· E proibida a estocagem diretamente sobre o solo de lodo de esgoto contendo líquidos livres.
Para identificação da presença de líquidos livres adotar a norma ABNT NBR 12.988 – Líquidos livres – Verificação em Amostra de Resíduos.

7.3 Exigências quanto à operação


O transporte, manuseio e a aplicação do lodo devem ser feitos atendendo às seguintes exigências:

· manter o proprietário, arrendatário, operadores e transportadores informados das restrições de uso da área e do lodo;

· demarcar os limites da área de aplicação de lodo;

· manter práticas adequadas de conservação de solo;

· não aplicar lodo em condições de chuvas;

· efetuar a incorporação do lodo no solo, sempre que possível, imediatamente após a sua aplicação.

Proposta 1

· Fica vetada a aplicação manual do lodo classe B.

Proposta 2

· Retirar

· evitar a aplicação manual e a realização de cultivo ou outro trabalho manual na área que recebeu o lodo, por um período de 30 dias após a aplicação;

· os operadores deverão usar equipamentos de proteção individual conforme legislação trabalhista e ser devidamente orientados quanto aos procedimentos de higiene e segurança;

· usar equipamento adequado e regulado de forma a garantir a  taxa de aplicação prevista no projeto; 

· tomar medidas adequadas para restringir o acesso do público às áreas de aplicação de lodo, durante um período de 12 meses após a última aplicação. Estas medidas devem, necessariamente, incluir a colocação de sinalização indicando as atividades que estão sendo realizadas em cada local;

· o proprietário ou arrendatário deve notificar à UGL quaisquer situações de desconformidade com a execução do projeto.

8 OUTROS MONITORAMENTOS

8.1 Monitoramento da Área de Aplicação

Para o monitoramento do solo deverá ser observada a metodologia no Anexo X.

· O solo da área de aplicação deverá ser caracterizado inicialmente quanto aos parâmetros de fertilidade, Sodio, condutividade elétrica e metais pesados;

· Nova amostragem para determinação dos parâmetros de fertilidade do solo deverá ser feita antes de cada aplicação no caso de lodo de esgoto com estabilização alcalina; 

· Nos outros casos, a amostragem para determinação dos parâmetros de fertilidade do solo deverá ser feita no mínimo a cada 3 anos; 

· As determinações de metais deverão ser realizada nos seguintes casos:

- sempre que estes metais forem considerados poluentes limitantes da taxa de aplicação ou

- a partir da data em que a carga acumulada teórica para qualquer um dos metais monitorados alcançar 50% e 80% do máximo permissível estabelecido na Tabela X, para verificar se as aplicações subsequentes são apropriadas.

· as determinações de metais deverão ser realizadas em amostras coletadas numa faixa de 20 cm de solo cujo ponto central é a profundidade de aplicação do lodo de esgoto, assim como em faixa de 20 cm de solo abaixo da anterior, conforme procedimento estabelecido no Anexo X.

8.2 Outros monitoramentos


 A critério do Órgão de Controle Ambiental, poderão ser requeridos monitoramentos adicionais, incluindo-se o monitoramento das águas subterrâneas, subsuperficiais ou de cursos d’águas superficiais.

8.3 Documento de controle do tratamento e aplicação do lodo (NÃO DISCUTIDO)


O gerador do lodo deverá encaminhar ao responsável pela aplicação, declaração baseada no modelo apresentado no Anexo X, contendo informações sobre a qualidade do lodo, em especial quanto ao tratamento para redução de patógenos e vetores adotado, os laudos das análises realizadas e orientações quanto à aplicação.


O aplicador, num prazo de até quinze dias após a aplicação, deverá devolver ao gerador cópia do documento adequadamente preenchido e assinado. O gerador deverá manter a cópia em arquivo por um período de cinco anos.


Para fins de registro das análises realizadas e dados da operação da aplicação dos lodos, devem ser mantidos registros, compreendendo os elementos descritos a seguir:

a) origem do lodo;

b) caracterização do lodo;

c) data de aplicação do lodo;

d) localização da aplicação do lodo (local, campo, ou número da parcela);

e) massa de lodo aplicado em toneladas secas por hectare;

f) totais anuais de lodo aplicado em toneladas secas por hectare;

g) totais acumulados, desde o início da aplicação, em quilogramas por hectare, de cada metal avaliado;

h) método de aplicação;

i) tipo de vegetação existente ou cultura a ser implantada no local;

j) totais anuais de nitrogênio disponível, para as plantas, no lodo (Ndisp) em kg/tonelada;

k) quantidade de nitrogênio disponível para as plantas aplicada no solo, por período de cultivo e 

l) observações quanto à ocorrência de chuvas por ocasião da aplicação e condições do solo quanto a erosões.


Os itens de (a) a (g) deverão ser mantidos em arquivo pelo responsável pela aplicação ou pelo proprietário do terreno, indefinidamente. Os itens (h), (i), (j) e (k) devem ser mantidos em arquivo por um período de cinco anos contados a partir da data de registro.

9 RESPONSABILIDADE

São responsabilidade (consultar serviço jurídico):

· da UGL e/ou da prestadora de serviço de saneamento, o gerenciamento (armazenamento, transporte, operação) e monitoramento do uso agrícola do lodo de esgoto;

· do gerador do lodo, enviar periodicamente, ao Órgão Ambiental, uma cópia dos registros de operação (anexo X) e resultados dos monitoramentos (art Y);

· - do engenheiro agrônomo ou florestal, o projeto agronômico comprovado por meio de apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica;

· -do aplicador, seguir as definições do projeto agronômico. 

10 SISTEMÁTICA DO LICENCIAMENTO


O licenciamento ambiental das unidades de gerenciamento de lodo (UGL) deve obedecer aos mesmos procedimentos adotados para as demais atividades poluidoras degradantes e/ou modificadoras do meio ambiente, exigidos pelos órgãos ambientais estaduais.


As áreas de aplicação não serão objeto de licenciamento ambiental específico.

11 REVISÃO PERIÓDICA DA NORMA


Os critérios técnicos adotados poderão ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e, a necessidade de preservação ambiental e de saúde pública.

12 ANEXOS

12.1 ANEXO – Planilla para o cálculo do Nitrogênio disponivel no lodo – ndisp

· Dados necessários para o cálculo do Ddisp;

· fração de mineralização do nitrogênio (FM) (%);

· Nitrogênio Kjeldahl (nitrogênio Kjeldahl = nitrogênio orgânico total + nitrogênio amoniacal (NKj) (mg/kg)

Nitrogênio amoniacal (NNH3)(mg/kg)

Nitrogênio Nitrato e Nitrito (NNO3 +  NNO2) (mg/kg)

O valor da fração de mineralização pode ser o determinado para o lodo específico ou adotado a partir de dados de literatura

· Fórmula para cálculo do Ndisp (mg/kg) para aplicação superficial

Ndisp = (FM/100) x (KKj-NNH3) + 0,5 X (NNH3) + (NNO3 + NNO2)

· Fórmula para cálculo do Ndisp (mg/kg) para aplicação subsuperficial

Ndisp = (FM/100) x (NKj-NNH3) + (NNO3 + NNO2)


As concentrações utilizadas nestes cálculos devem ser em mg do parâmetro por kg de lodo em base seca ou kg por tonelada.


Para lodos de sistemas de tratamento biológico de despejos líquidos sanitários, fica facultado o uso de frações previamente definidas, desde que devidamente justificadas por meio de literatura. No entanto, dada a importância do aproveitamento do nitrogênio disponível no lodo para a cultura, recomenda-se a determinação da fração de mineralização para cada caso. Durante os primeiros 24 meses de adaptação deste manual, deverá ser exigida a determinação da fração de mineralização do nitrogênio também para lodos de despejos líquidos sanitários.


Para referência, estão listadas a seguir as frações de mineralização citadas pelo DEHNR (Department of Environment, Health and Natural Resources – Division of Environmental Management do Estado da Carolina do Norte, EUA, 1994, form LARS 06/94).

Lodo não tratado primário e secundário1 


40%

Lodo digerido aerobiamente




30%

Lodo digerido anaerobiamente




20%

Lodo compostado






10%

12.2 ANEXO – metodologia para determinação da elevação de ph provocada pelo lodo 


Pesar 200 g de solo e adicionar o correspondente às seguintes doses de lodo, em toneladas/ha (base seca): 0, 10, 20, 40, 80.


Homogeneizar a mistura e colocar em recipientes de material inerte.


Adicionar água de modo a manter a umidade a 70% da capacidade de campo ao longo de todo o experimento.


Os recipientes devem ser mantidos cobertos de maneira a evitar ressecamento.

Amostrar o solo a cada 7 dias e determinar o pH em CaCl2, conforme Raij et al. (1987), até que apresente valor constante em 3 determinações consecutivas.


A curva de elevação de pH será obtida através de gráfico da variação do pH final da mistura solo-lodo em função da dose (dose de lodo na abcissa e pH na ordenada).

12.3 ANEXO: PROJETO AGRONÔMICO

A avaliação do potencial das propriedades para recebimento do lodo de esgoto será realizada por profissional habilitado. Este deverá apresentar estas informações num formulário de recomendação agronômica (anexo X), caracterizando objetivamente a área onde será utilizado o produto e seu contexto ambiental e agronômico. A recomendação técnica deverá apresentar as seguintes informações:

a) Data de emissão

b) Identificação do Agricultor

c) Localização da área

d) Avaliação das restrições ambientais (locais)

e) Avaliação da aptidão dos solos

f) Caracterização prévia do solo

g) Cultura

h) Lote de lodo de esgoto utilizado

i) Análise do lodo (parâmetros agronômicos e metais) Resultado de ensaio de determinação da fração de mineralização do nitrogênio do lodo conforme definido nos Anexos Z e W, respectivamente, tendo em vista justificar a freqüência e taxa de aplicação proposta.

j) Recomendação de taxa de aplicação do lodo de esgoto e complementação mineral

k) Critérios e cuidados no manuseio do lodo de esgoto

l) Acompanhamento do nível de metais adicionados

m) A.R.T. do responsável técnico habilitado

Versão 4 da Proposta de resolução CONAMA que dispõe sobre uso agrícola de lodo de esgoto,

resultado da 5a Reunião do GT Lodo de Esgoto – 10 e 11 de agosto de 2004

1

