Versão 8 Suja – Origem 18 e 19.05.04









12

RESOLUÇÃO Nº      , DE    DE       DE 2004.

Dispõe sobre o gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde.

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das competências que lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 6 de julho de 1990, e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, anexo à Portaria nº 326, de 15 de dezembro de 1994, resolve:

Considerando os princípios da prevenção, da precaução e do poluidor pagador;

Considerando a necessidade de aprimoramento, atualização e complementação dos procedimentos contidos na Resolução CONAMA nº 283, de 12 de julho de 2001, relativos ao tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde, com vistas a preservar a saúde pública e a qualidade do meio ambiente;

Considerando a necessidade de minimizar riscos ocupacionais nos ambientes de trabalho e proteger a saúde do trabalhador;

Considerando a necessidade de estimular a minimização da geração de resíduos, promovendo a substituição de materiais e de processos por alternativas de menor risco, a redução na fonte e a reciclagem. 

Considerando que a segregação dos resíduos, no momento e local de sua geração, permite reduzir o volume de resíduos que necessitam de manejo diferenciado;

Considerando a necessidade de adequação dos procedimentos de gerenciamento de resíduos nos locais de geração visando ao seu tratamento e à disposição final adequados; e

Considerando que as ações preventivas são menos onerosas e minimizam danos à saúde pública e ao meio ambiente, resolve:

Art. 1o - Esta Resolução aplica-se a todos os serviços relacionados com: o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; indústrias farmacêuticas e bioquímicas; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, dentre outros similares.

Parágrafo Único – Esta Resolução não se aplica a fontes radioativas seladas, devendo ser seguidas as orientações da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN.

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução definem-se:

Consensuado em 18.05.04 - Sobras de amostras – restos de sangue, fezes, urina, suor, lágrima, leite, colostro, líquido espermático, saliva, secreções  nasal, vaginal ou peniana , pêlo e unha que permanecem nos tubos de coleta após  a retirada do material necessário para a realização do diagnóstico. (ver localização no texto)

I - Resíduos de Serviços de Saúde são todos aqueles resultantes de atividades exercidas nos serviços definidos no Art. 1º que, por suas características, necessitam de processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio à sua disposição final.

II - Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde-PGRSS: documento integrante do processo de licenciamento ambiental, baseado nos princípios da não geração de resíduos e na minimização da geração de resíduos, que aponta e descreve as ações relativas ao seu manejo, no âmbito dos estabelecimentos mencionados no art. 2º desta Resolução, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como a proteção à saúde pública. O PGRSS deve ser elaborado pelo gerador dos resíduos e de acordo com os critérios estabelecidos pelos órgãos de saúde, meio ambiente e limpeza urbana federais, estaduais e municipais.

III - Sistema de Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde: conjunto de unidades, processos e procedimentos que alteram as características físicas, físico-químicas, químicas ou biológicas dos resíduos, podendo promover a sua descaracterização e conduzam à minimização do risco à saúde pública garantindo a preservação da qualidade do meio ambiente, da segurança e da saúde do trabalhador. Estes sistemas podem estar instalados no estabelecimento gerador ou fora deste, devendo possuir, obrigatoriamente, o licenciamento ambiental de acordo com a Resolução CONAMA 237/97.

VI – Tratamento intra-unidade: métodos, técnicas ou processos de alteração das características físicas, químicas ou biológicas dos resíduos, que devam ser realizados obrigatoriamente dentro da unidade geradora, visando a redução dos riscos à saúde e ao meio ambiente

V – Estação de Transferência de resíduos de serviços de saúde: e uma unidade com instalações exclusivas, licenciada pelo órgão ambiental competente , para executar transferência  de resíduos de serviços de saúde, garantindo  as características originais de acondicionamento, sem abrir ou transferir conteúdo de uma embalagem para a outra.

VI - Disposição Final de Resíduos de Serviços de Saúde: é a prática de dispor os resíduos sólidos no solo previamente preparado para recebê-lo, de acordo com critérios técnico-construtivos e operacionais, em consonância com as exigências dos órgãos ambientais competentes e devidamente licenciado.

VII – Redução na fonte – qualquer atividade que reduza ou evite a geração de resíduos na origem, dentro do processo, ou que altere propriedades que lhe atribuam riscos. Medidas de redução na fonte incluem modificações no processo ou equipamentos, alteração de insumos, mudança de tecnologia ou procedimento, substituição de materiais, mudanças na prática de gerenciamento, administração interna do suprimento e aumento na eficiência dos equipamentos e dos processos.

Art. 3º Caberá ao responsável legal dos serviços, já referidos no art. 1o. desta Resolução, o gerenciamento dos resíduos desde a geração até a disposição final, de forma a atender aos requisitos ambientais e de saúde pública, sem prejuízo da responsabilidade civil solidária, penal e administrativa de outros agentes envolvidos, em especial os transportadores e operadores das instalações de tratamento e disposição final.

ARTIGO 4º - SEGUIRÃO 2 PROPOSTAS PARA A CT:

Art. 4º O responsável legal dos estabelecimentos citados no art. 1o. desta Resolução, em operação ou a serem implantados, deve elaborar e apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde-PGRSS, para análise e aprovação, pelo órgão ambiental competente, de acordo com a legislação vigente

Proposta do GT apresentada em 12/04/04 - Art. 4º O responsável legal dos estabelecimentos citados no art.1o. desta Resolução, em operação ou a serem implantados, deve elaborar e apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde-PGRSS, para análise pelo órgão ambiental competente, de acordo com a legislação vigente.

§ 1º
Caberá ao órgão ambiental competente nos Estados, Municípios e Distrito Federal, a definição de critérios para determinar quais serviços deverão ter seus Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde-PGRSS, submetidos à aprovação prévia, bem como a definição dos prazos máximos para aprovação dos PGRSs para os estabelecimentos de saúde já implantados e em funcionamento, sem prejuízo de suas atividades.

§ 2º SERÁ OBJETO DE DISCUSSÃO NAS DEFINIÇÕES

§ 2° - O PGRSS deve conter, no mínimo, informações gerais sobre o estabelecimento de serviços de saúde, identificação do responsável técnico pelo estabelecimento, do responsável técnico pela elaboração e pela  execução do PGRSS e da equipe participante dos estudos e projetos, os elementos do PGRSS na fase intra-estabelecimento e na fase extra-estabelecimento de gerenciamento dos resíduos, cronograma de implantação e os aspectos de recursos humanos com destaque para capacitação, segurança e saúde do trabalhador.

§ 3º Os procedimentos operacionais, a serem utilizados para o adequado gerenciamento dos resíduos a que se refere esta Resolução, devem ser definidos e estabelecidos, pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente-SISNAMA e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, em suas respectivas esferas de competência. (dúvida quanto a envolver outros órgãos)

§ 4º Qualquer alteração, a qualquer tempo, do PGRSS deverá ser comunicada aos órgãos competentes de meio ambiente, que podem optar entre ratificar ou submeter o PGRSS a uma nova análise.

Art. 5º - SEGUIRÃO 3 PROPOSTAS PARA CT:

Art. 5º - PROPOSTA ORIGINAL: O PGRSS deverá ser elaborado por profissional com registro ativo em seu Conselho de Classe, que deverá emitir certificado de habilitação para gerenciar o resíduo envolvido:

§ 1º - Quando a formação profissional não abranger os conhecimentos necessários, este poderá ser assessorado por equipe de trabalho que detenha as qualificações correspondentes.

Art. 5º - PROPOSTA FEPAM - O PGRSS deverá ser elaborado por profissional habilitado pelo seu Conselho de Classe, com apresentação de  Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ou documento similar, quando couber

PROPOSTA SVMA SP - Art. 5º O PGRSS deverá ser elaborado por profissional com registro ativo habilitado pelo seu Conselho de Classe. 

§ Único - PROPOSTA SVMA SP - Deverá ser feita apresentação de  Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Certificado de Responsabilidade Técnica pelo estabelecimento. 

Art. 6º Os resíduos de serviços de saúde devem ser acondicionados, atendendo às exigências legais de meio ambiente, saúde e de limpeza urbana, e às normas aplicáveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT, e, na sua ausência, devem ser adotados os padrões internacionalmente aceitos.

§ 1º - Os resíduos químicos devem ser acondicionados em recipientes individualizados, observadas as exigências de compatibilidade química do resíduo com os materiais das embalagens de forma a evitar reação química entre os componentes, enfraquecendo ou deteriorando a mesma, ou a possibilidade de que o material da embalagem seja permeável aos componentes do resíduo.

§ 2º - Os resíduos perfurocortantes devem ser acondicionados de acordo com a sua contaminação, em recipientes rígidos com tampa vedante, estanques, resistentes a ruptura e punctura.

Art. 7º Os veículos utilizados para coleta e transporte externos dos resíduos de serviços de saúde devem ser exclusivos para este fim e atender as exigências legais para o transporte destes resíduos e as normas aplicáveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT.

(Anvisa apresentará a conceituação de coleta externa)

Art 8º- SEGUIRÃO 2 PROPOSTAS PARA A CT:

Art 8º - Os resíduos de serviços de saúde não podem ser submetidos a processo de compactação durante as fases de acondicionamento, armazenamento, coleta e transporte. 

PROPOSTA SQA: Parágrafo Único – A disposição final pode ser compactada de forma indireta.

PROPOSTA DA FEPAM: DISCUTIR ARTIGO 8o. original EM MANEJO

Art. 9º As estações para transferência de resíduos de serviços de saúde, quando necessárias, devem estar licenciadas pelo órgão ambiental competente.

FEAM MG – TRARÁ SUA PROPOSTA NA PRÓXIMA REUNIÃO

Art. 10 - Os sistemas de tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde devem estar licenciados pelo órgão ambiental competente para fins de funcionamento e submetidos a monitoramento de acordo com parâmetros e periodicidade definidos no licenciamento ambiental.

Parágrado Único - São permitidas soluções consorciadas para fins de tratamento dos resíduos.

(devendo constar nos considerandos)

Art 11 - Os efluentes líquidos provenientes dos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, para serem lançados em corpo receptor, devem atender às diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais e de saneamento competentes.

Art. 12. Quaisquer materiais resultantes de atividades exercidas pelos serviços referidos no Artigo 1o. que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificados na norma CNEN-NE-6.02 – “Licenciamento de Instalações Radiativas”, e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista, são considerados rejeitos radioativos e devem obedecer às exigências definidas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN. 

Parágrafo Único - Estes materiais não podem ser considerados resíduos até que seja decorrido o tempo de decaimento esperado para o radionuclídeo.

SEGUIRÃO 3 PROPOSTAS PARA CT:

Art 13 – Os manejos diferenciados a serem aplicados aos resíduos de serviços de saúde, de acordo com as suas características de risco biológico, químico, radioativo, ocupacional ou ao meio ambiente são:

PROPOSTA ABRELPE - Art 13 – Os manejos diferenciados a serem aplicados aos resíduos de serviços de saúde, de acordo com as sua características de risco biológico, químico, radioativo, ocupacional ou ao meio ambiente ou que causem desconforto psicológico ou cultural aos trabalhadores e à população.

PROPOSTA DA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DE SP – Art 13 - SUPRESSÃO DO ARTIGO 13 COMPLETO, COM RETORNO AO SISTEMA DE  CLASSIFICAÇÃO DA 283/01.

§ 1º Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos e resíduos sólidos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação com príons (conceituar este termo). – devem ser acondicionados de acordo com o Art 6º, submetidos a tratamento térmico por incineração ou equivalente e dispostos em sistemas licenciados pelos órgãos ambientais de acordo com a Resolução CONAMA 316 de 29/10/2002.

§ 2º Resíduos provenientes de paciente que contenham ou sejam suspeitos de conter agentes Classe de Risco 4, ou que apresentem relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou microrganismo causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido - Devem ser submetidos a descontaminação em equipamento compatível com Nível III de inativação microbiana no próprio local de geração. Após o tratamento, devem ser acondicionados de acordo com o Art 6º, encaminhados para tratamento térmico por incineração ou equivalente, e dispostos em sistemas licenciados pelos órgãos ambientais.

SEGUIRÃO 2 PROPOSTAS PARA A CT:

§ 3º Culturas e estoques de microrganismos; resíduos de fabricação de produtos biológicos, exceto os hemoderivados; descarte de vacinas de microrganismos vivos ou atenuados; meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos de laboratórios de manipulação genética - Devem ser submetidos a descontaminação em equipamento compatível com Nível III de inativação microbiana no próprio local de geração - tratamento intra-unidade. Após o tratamento, devem ser  acondicionados de acordo com o Art 6º, e encaminhados para disposição final licenciada pelos órgãos ambientais competentes. Os resíduos resultantes de atividades de vacinação, incluindo frascos de vacinas vazios com restos do produto, agulhas e seringas, quando não puderem ser submetidos ao tratamento em seu local de geração, devem ser recolhidos, acondicionados de forma a garantir o transporte seguro e devolvidos às Secretarias de Saúde ou Unidade Central responsável pela distribuição, para tratamento em equipamento compatível com Nível III de inativação microbiana.

PROPOSTA ABRELP - § 3º Culturas e estoques de microrganismos; resíduos de fabricação de produtos biológicos, exceto os hemoderivados; descarte de vacinas de microrganismos vivos ou atenuados; meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos de laboratórios de manipulação genética - Devem ser submetidos a descontaminação em equipamento compatível com Nível III de inativação microbiana no próprio local de geração. Após o tratamento, devem ser  acondicionados de acordo com o Art 6º,  e encaminhados para disposição final licenciada pelo órgão ambiental competente. Os resíduos resultantes de atividades de vacinação, incluindo frascos de vacinas vazios com restos do produto, agulhas e seringas, quando não puderem ser submetidos ao tratamento em seu local de geração, devem ser recolhidos, acondicionados de forma a garantir o transporte seguro e devolvidos às Secretarias de Saúde ou Unidade Central responsável pela distribuição, para tratamento em equipamento compatível com Nível III de inativação microbiana.

§ 4 - SEGUIRÃO TRÊS PROPOSTAS PARA CT:

 Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou por má conservação e aquelas oriundas de coleta incompleta; sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos (líquor, coleções cavitárias, etc).- Devem ser submetidos a descontaminação em equipamento compatível com Nível III de inativação microbiana. Após o tratamento, devem ser acondicionados de acordo com o Art 6º e encaminhados para disposição final licenciada pelo órgão ambiental competente

PROPOSTA SOC.BRAS.PAT.CLIN - § 4º Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou por má conservação e aquelas oriundas de coleta incompleta; sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos (lcaberá ao proponente descriminar estes itens) quando descartados acondicionados em recipientes plásticos ou vidros vedados ou quando, por motivo técnico ou de risco ocupacional, não devam ter seu conteúdo descartado diretamente em sistema de coleta e esgoto. - Devem ser submetidos a descontaminação em equipamento compatível com Nível III de inativação microbiana. Após o tratamento devem ser acondicionados de acordo com o Art 6º e encaminhados para disposição final licenciada pelo órgão ambiental competente. 

PROPOSTA ABELPRE/FEPAM - § 4º Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou por má conservação, bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão e aquelas oriundas de coleta incompleta; sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos ( caberá ao proponente descriminar estes itens) quando descartados acondicionados em recipientes plásticos ou vidros vedados ou quando, por motivo técnico ou de risco ocupacional, não devam ter seu conteúdo descartado diretamente em sistema de coleta e esgoto, recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre,( luva utilizada, fita adesiva, curativos e cuidados com feridas,etc...). Não necessitam de tratamento prévio à sua disposição final. Devem ser acondicionados de acordo com o Art 6º e encaminhados para disposição final licenciada pelo órgão ambiental competente.

· Devem ser submetidos a descontaminação em equipamento compatível com Nível III de inativação microbiana. Após o tratamento devem ser acondicionados de acordo com o Art 6º e encaminhados para disposição final licenciada pelo órgão ambiental competente.

§ 5º - SEGUIRÃO DUAS PROPOSTAS PARA A CT:

§ 5º Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos,( luva utilizada, fita adesiva, curativos e cuidados com feridas,etc...); bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão - Não necessitam de tratamento prévio à sua disposição final. Devem ser acondicionados de acordo com o Art 6º e encaminhados para disposição final licenciada pelo órgão ambiental competente.

PROPOSTA ABRELPE/FEPAM: SUPRESSÃO DO § 5º

§ 6º SEGUIRÃO DUAS PROPOSTAS PARA A CT:

§ 6º Peças anatômicas (tecidos, membros e órgãos) do ser humano; produto de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou familiares - Podem ser encaminhados para sepultamento em cemitérios, desde que haja acordo com o órgão administrador destes, ou encaminhados para tratamento térmico por incineração ou cremação, licenciados, ou ainda ser acondicionados de acordo com o Art 6º e encaminhados para disposição final licenciada pelo órgão ambiental competente.

PROPOSTA ABRELPE - § 6º Peças anatômicas (tecidos, membros e órgãos) do ser humano; produto de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou familiares - Podem ser encaminhados para sepultamento em cemitérios, desde que haja acordo com o órgão competente, ou encaminhados para tratamento térmico por incineração ou cremação, licenciados. Na ausência destes, serem acondicionados de acordo com o Art 6º e encaminhados para disposição final licenciada pelo órgão ambiental competente.

§ 7º - SEGUIRÃO DUAS PROPOSTAS PARA CT:

§ 7º Resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo - Devem ser acondicionados de acordo com o Art 6º e encaminhados para disposição final licenciada pelo órgão ambiental competente. Não podem ser dispostos em sistemas de coleta de esgotos, qualquer que seja a sua forma física (líquida, semi-liquida, sólida)

PROPOSTA DA ABRELPE – Mesmo manejo previsto para o parágrafo 4 deste artigo.

§ 8º Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a processos de experimentação com inoculação de microorganismos, bem como suas forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de microrganismos de relevância epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou não a estudo anátomo-patológico ou confirmação diagnóstica - Devem ser submetidos a descontaminação em equipamento compatível com Nível III de inativação microbiana. Após o tratamento intra-unidade, devem ser acondicionados de acordo com o Art 6º e encaminhados para disposição final licenciada pelo órgão ambiental competente. Para os animais de grande porte, o tratamento e acondicionamento devem ser feitos de forma diferenciada, não sendo admitido o seu fracionamento.

§ 9º Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais não submetidos a processos de experimentação com inoculação de microorganismos, bem como suas forrações - Não necessitam de tratamento prévio à sua disposição final. Devem ser acondicionados de acordo com o Art 6º e encaminhados para disposição final licenciada pelo órgão ambiental competente ou para sepultamento em cemitérios de animais. Para os animais de grande porte, o acondicionamento deve ser feito de forma diferenciada, não sendo admitido o seu fracionamento.

§ 10 - SEGUIRÃO DUAS PROPOSTAS PARA A CT:

§ 10 Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados. Filtros de ar e de gases oriundos de áreas críticas - Não necessitam de tratamento prévio à sua disposição final. Devem ser acondicionados de acordo com o Art 6º e encaminhados para disposição final licenciada pelo órgão ambiental competente.

PROPOSTA DA ABRELPE – manejo de acordo com o parágrafo  4 deste artigo.

INICIAR AS DISCUSSÕES DA PRÓXIMA REUNIÃO – AGENDADA PARA 18 E 19/05 – A PARTIR DO PARÁGRAFO 11

§ 11 Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções, provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes Classe de Risco 4, e nem apresentem relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou microrganismo causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com suspeita de contaminação com príons - Não necessitam de tratamento prévio à sua disposição final. Devem ser acondicionados de acordo com o Art 6º e encaminhados para disposição final licenciada pelo órgão ambiental competente. Os coletores universais podem ser encaminhados a reciclagem desde que submetidos a processo de limpeza e descontaminação em equipamento compatível com Nível III de inativação microbiana, na unidade geradora.

(?) § 11 Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções, provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes Classe de Risco 4, e nem apresentem relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou microrganismo causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com suspeita de contaminação com príons - Não necessitam de tratamento prévio à sua disposição final. Devem ser acondicionados de acordo com o Art 6º e encaminhados para disposição final licenciada pelo órgão ambiental competente. Os coletores universais podem ser encaminhados a reciclagem para reutilização interna desde que submetidos a processo de limpeza e descontaminação em equipamento compatível com Nível III de inativação microbiana, na unidade geradora.

PROPOSTA ABRELPE

§ 11 Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções, provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes Classe de Risco 4, e nem apresentem relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou microrganismo causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com suspeita de contaminação com príons - Não necessitam de tratamento prévio à sua disposição final. Devem ser acondicionados de acordo com o Art 6º e encaminhados para disposição final licenciada pelo órgão ambiental competente. Os coletores universais podem ser encaminhados a reciclagem desde que submetidos a processo de limpeza e descontaminação em equipamento compatível com Nível III de inativação microbiana, na unidade geradora.

CONSENSUADO EM 18.05.04 - § 12 Resíduos de Gesso provenientes de assistência a saúde - Devem ser acondicionados em recipientes rígidos, resistentes a punctura e ruptura, e de acordo com o Art. 6º, para serem encaminhados a disposição final licenciada pelo órgão ambiental competente.

§ 13 Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos; imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; anti-retrovirais, quando descartados por serviços de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de medicamentos ou apreendidos; resíduos e insumos farmacêuticos dos Medicamentos controlados pela Portaria MS nº 344/98 e suas atualizações - Garantidas as condições de segregação devem ser acondicionados de acordo com o Art 6º, submetidos a tratamento térmico por incineração e dispostos em sistemas licenciados pelos órgãos ambientais de acordo com a Resolução CONAMA 316 de 29/10/2002 e suas atualizações. É admitida a disposição final em aterro de resíduos perigosos - Classe I, sem tratamento prévio, desde que autorizada pelo órgão ambiental competente.

NOVA PROPOSTA DO GRUPO

§ 13 Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos; imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; anti-retrovirais, quando descartados por serviços de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de medicamentos ou apreendidos; resíduos e insumos farmacêuticos dos Medicamentos controlados pela Portaria MS nº 344/98 e suas atualizações - Garantidas as condições de segregação devem ser acondicionados de acordo com o Art 6º, submetidos a sistema de tratamento térmico ou outro de eficiência equivalente e a disposição final tecnologia, licenciados pelo órgão ambiental competente. e dispostos em sistemas licenciados pelos órgãos ambientais.  de acordo com a Resolução CONAMA 316 de 29/10/2002. É admitida a disposição final em aterro de resíduos perigosos - Classe I, sem tratamento prévio, desde que autorizada pelo órgão ambiental competente.

CONSENSUADDO EM 18.05.04 - § Novo – Para os resíduos sólidos mencionados no parágrafo 13 É é admitida a disposição final em aterro de resíduos perigosos - Classe I, sem tratamento prévio, desde que descaracterizados  e mediante autorização do autorizada pelo órgão ambiental competente.

PROPOSTA CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE SP

§ Novo -  

CONSENSUADO EM 18.05.04 - § 14 Resíduos provenientes de processos de produção industrial de produtos farmacêuticos - devem seguir as orientações contidas em seu licenciamento ambiental, para fins de tratamento ou disposição final.

§ 15 Reveladores radiológicos - Podem ser neutralizados conforme orientação do fabricante e, então, descartados no sistema de esgoto sanitário com tratamento, mediante autorização prévia do órgão responsável. Quando não existir sistema de esgoto sanitário com tratamento, devem ser recolhidos em bombonas e remetidos para empresa devidamente licenciada pelo órgão ambiental competente para tratamento específico. 

§ 15  PROPOSTA DO GRUPO CONSENSUADA EM 18.05.04
 

Efluentes de Processadores de Imagem (Reveladores e Fixadores)  - Devem ser submetidos a tratamento para adequação aos padrões de emissão lançamento determinados pelo órgão ambiental competente e quando não existir sistema de tratamento local, devem ser recolhidos acondicionados em bombonas recipientes compatíveis com o tipo de resíduo e remetidos para empresa devidamente licenciada pelo órgão ambiental competente para tratamento específico.

§ 16 Fixadores radiológicos -  Podem ser submetidos a processo de recuperação da prata, por meio de equipamentos específicos para este fim. Após a recuperação da prata podem ser descartados no sistema de esgoto sanitário com tratamento, devendo receber autorização prévia do órgão responsável. Quando não existir sistema de esgoto sanitário com tratamento ou quando não forem submetidos a processos de recuperação da prata, devem ser recolhidos em bombonas e remetidos para empresa devidamente licenciada pelo órgão ambiental competente para tratamento específico. 

§ 17 Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos contendo metais pesados; reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes - Devem ser manejados de acordo com as informações constantes da FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos e devem ser acondicionados de acordo com o Art. 6 e encaminhados para empresa devidamente licenciada pelo órgão ambiental competente para tratamento.

NOVA PROPOSTA DO GRUPO CONSENSUADA EM 18.05.04 - § 17 Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos contendo metais pesados; reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes - Devem ser manejados de acordo com as informações constantes da FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos e devem ser acondicionados de acordo com o Art. 6 e encaminhados para empresa devidamente licenciada pelo órgão ambiental competente para tratamento.

SEGUIRÃO 2 PROPOSTAS PARA A CT:

§ 18 Materiais perfurocortantes ou escarificantes - Lâminas de barbear, bisturis, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas e outros capazes de cortar, perfurar ou escarificar devem ser acondicionados de acordo com o § 2 do Art. 6 e encaminhados para disposição final licenciada pelo órgão ambiental competente.

NOVA PROPOSTA 1 - § 18 Materiais perfurocortantes ou escarificantes - Lâminas de barbear, bisturis, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros capazes de cortar, perfurar ou escarificar devem ser acondicionados de acordo com o § 2 do Art. 6 e encaminhados para disposição final licenciada pelo órgão ambiental competente.

SOMENTE SE A PROPOSTA DE NÚMERO 1 FOR APROVADA.

CONSENSUADO EM 18.05.04 - I – Quando, de forma adicional, apresentarem suspeita ou certeza de contaminação com príons ou com os microrganismos constantes no Parágrafo 2 deste Artigo devem seguir as recomendações ali explicitadas.

II - Quando contaminados por produtos explicitados nos parágrafos 13 e 14 deste artigo devem seguir as recomendações ali determinadas. citostáticos ou antineoplásicos devem seguir as recomendações explicitadas no Parágrafo 13 deste Artigo.

NOVA PROPOSTA 2 - § 18 Materiais perfurocortantes ou escarificantes - Lâminas de barbear, bisturis, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros capazes de cortar, perfurar ou escarificar devem ser acondicionados de acordo com o § 2 do Art. 6 e encaminhados para tratamento e disposição final licenciada pelo órgão ambiental competente.

I – Quando, de forma adicional, apresentarem suspeita ou certeza de contaminação com príons ou com os microrganismos constantes no Parágrafo 2 deste Artigo devem seguir as recomendações ali explicitadas.

II - Quando contaminados por produtos citostáticos ou antineoplásicos devem seguir as recomendações explicitadas no Parágrafo 13 deste Artigo.

Art. 14. São considerados resíduos equivalentes aos resíduos domésticos:

· Papel de uso sanitário e fralda, resto alimentar de paciente, material utilizado em anti-sepsia e hemostasia de venóclises, equipo de soro e outros similares que não sejam provenientes de pacientes que contenham ou sejam suspeitos de conter agentes Classe de Risco 4, ou não estejam contaminados com agentes de relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou microrganismo causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com suspeita de contaminação com príon;

· Sobras de alimentos e do preparo de alimentos; resto alimentar de refeitório;

· Resíduos provenientes das áreas administrativas;

· Resíduos de varrição, flores, podas e jardins.

Para o gerenciamento desses resíduos devem ser seguidas as orientações estabelecidas pelo órgão ambiental competente e pelo serviço de limpeza urbana.

Art.15. Os órgãos de meio ambiente, com a participação dos órgãos de saúde e demais instituições interessadas, inclusive organizações não governamentais, coordenarão programas, objetivando a aplicação desta Resolução e a garantia de seu integral cumprimento.

Consensuado em 19.05.04 - Art 15 – Os resíduos não caracterizados  nos artigos 13 e 14 devem estar contemplados no PGRSS e seu gerenciamento deve seguir as orientações especificas de acordo com a legislação vigente ou conforme a orientação do órgão ambiental competente. 

Consensuado em 19.05.04 - Art 16 -  É obrigatória a segregação dos resíduos na fonte e no momento da geração, de acordo com suas características, para fins de redução do volume dos resíduos a serem tratados e dispostos, garantia da proteção da saúde e do meio ambiente. 

ART 17 – SEGUIRÃO 2 PROPOSTAS PARA A CT:

Art 17– O sistema de disposição final de RSS deve estar licenciado pelo órgão ambiental competente.

§ 1º – Os RSS identificados no artigo 13 devem ter sua disposição final em área especial, localizada dentro de um aterro sanitário ou em área específica. Para fins desta resolução, estas áreas são denominadas células de RSS – CRSS.

§ 2º– Os resíduos em estado sólido, identificados no Artigo 13, § 13, e § 14, do Artigo 13, os resíduos em estado sólido contendo metais pesados do § 17 e as cinzas e as escórias resultantes de processo de tratamento térmico por incineração, devem ser dispostos em aterro de resíduos perigosos – Classe l.

PROPOSTA FEPAM – SUPRESSÃO DO ARTIGO 17 E RETORNO AOS ARTIGOS 12 E 13 DA RESOLUÇÃO 283/01 ORIGINAL, REDISCUTIDOS.

Art  18– As CRSS devem atender às exigências referentes a condições gerais, operação, monitoramento, controle e segurança ocupacional.

§ 1º Na seleção de áreas para implantação de Células de RSS, as seguintes condições devem ser observadas:

· Afastamento mínimo de 1 km entre os limites do  empreendimento e dos aglomerados populacionais;  de 200 m dos recursos hídricos superficiais e, em todas as épocas do ano, de 3 m do lençol freático;

· Não possuir restrições quanto ao zoneamento ambiental (afastadas de Unidades de Conservação ou áreas correlatas);

· Potencial mínimo de incorporação à zona urbana da sede, ou dos distritos, ou dos povoados;

· Atender a legislação municipal quanto ao uso e ocupação do solo (Plano Diretor da Cidade);

· Dispor de infra-estrutura básica de água, energia elétrica e facilidade de comunicação, que atenda as necessidades inerentes ao sistema de operação;

· Dispor de acessos, externo e interno, em todas as épocas do ano; não estar sujeita a inundações com períodos de recorrência de 25 anos e enxurradas;  possuir espaço suficiente para operacionalidade mínima de 10 anos;

· Distância mínima de aeroportos de acordo com as normas e recomendações da INFRAERO; e

· Topografia com declividade superior a 1% e inferior a 20%.

§ 2º Quanto à segurança e sinalização deve possuir:

· Cerca que circunde completamente a área, construída de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas e de animais;

· Portão com guarita sob vigilância contínua, com sistema de controle de acesso de veículos e pessoas;

· Sinalização de advertência e com informes educativos quanto aos perigos envolvidos;

· Cortina arbórea na região limítrofe da área do empreendimento.

§ 3º A base da CRSS deve apresentar as seguintes características:

· estanqueidade;

· durabilidade;

· resistência mecânica;

· resistência às intempéries;

· compatibilidade físico,química e biológica com os resíduos a serem aterrados. 

· permeabilidade: o solo a ser empregado deve garantir um coeficiente de permeabilidade inferior a 10-6 cm/s e espessura mínima de 60 cm, quando compactado. Caso estas condições essenciais não sejam atendidas, deve ser utilizada manta de impermeabilização com espessura mínima de 1 mm e as devidas proteções. 

§ 4º Devem ser implantados sistemas de drenagem de líquidos percolados, de drenagem de águas pluviais e de drenagem de gases. 

§ 5º Devem ser instalados processos de tratamento de efluentes líquidos e de emissões gasosas.

§ 6º - O processo de disposição de resíduos na CRSS deve observar as seguintes características:

· Descarga dos resíduos diretamente sobre o fundo da célula;

· Acomodação dos resíduos sem compactação direta;

· Recobrimento diário com espessura mínima de 20 cm de solo, admitindo-se a possibilidade de acomodação da cobertura pós-recobrimento. 

§ 7º - A cobertura final da CRSS deve ser realizada com deposição de camada com espessura mínima de 60 cm de solo compactado, sobreposto com camada de solo orgânico de 10 cm para revegetação.

§ 8º - Deve ser executado monitoramento e controle da CRSS, com manutenção dos registros por período mínimo de 10 anos. Devem constar do controle:

· Datas de abertura e fechamento, bem como dimensões e volume depositado em cada CRSS;

· Análises para o controle de contaminação das águas subterrâneas e superficiais;

· Análises dos líquidos percolados;

· Análises do efluente pós-tratamento dos líquidos percolados;

Avaliações geotécnicas e topográficas.

DISCUTIR NA PRÓXIMA REUNIÃO - Art 19 – A disposição final de RSS que não atenda às características definidas no artigo 16 deve ser submetida à análise específica pelos órgãos de meio ambiente competentes e serem licenciadas.

Art 20 – Devem ser implementados e mantidos programas de capacitação e educação continuada, de prevenção de riscos ambientais – PPRA, de controle médico de saúde ocupacional – PCMSO e de imunização, incluindo obrigatoriamente o tétano e a hepatite B.

Art 21 – A aplicação e fiscalização do cumprimento desta Resolução cabe aos órgãos de controle ambiental partícipes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, garantida a participação dos órgãos de vigilância sanitária e vigilância ambiental em suas respectivas esferas de competência.

.

Art 22 – O não cumprimento do disposto nesta Resolução sujeitará os infratores as penalidades e sanções da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e no Decreto nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, respectivamente, e nas demais legislações específicas em vigor.

Art 23 – Esta Resolução deverá ser revisada no prazo de dois cinco anos a partir da sua publicação.

Art 24 – Revoga-se a Resolução 283/01 e tais artigos da 05/93

Art 25 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

Marina Silva

Presidente do Conselho

Publicada DOU 

