[image: image1.wmf]
Ministério do Meio Ambiente

Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

VERSÃO 7 SUJA

Procedência:reordemanento em artigos e parágrafos da versão 6 resultado da 

7a Reunião do GT Lodo de Esgoto

Data: 29  de outubro de 2004

Processo n° 02000.002533/2003-11

Assunto: Regulamentação do uso agrícola de lodo de esgoto

Define critérios e procedimentos, para o uso agrícola de lodos gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados

O Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA, no uso das competências que lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990 tendo em vista o disposto nos Decretos nº 99.280, de 07 de junho de 1990, e 181, de 24 de julho de 1991 e Decretos Legislativos nºs 051, de 29 de maio de 1996, e 91, de 1998,

Decreto no 24.643/34 - Código de Águas

Lei no 4.771/65 - Código Florestal Brasileiro

Lei no 6.938/81 e Decreto no 99.274/90 - Política Nacional do Meio Ambiente

Lei no 7.803/89 - altera o Código Florestal Brasileiro

Lei no 9605/00 – Lei de crimes ambientais

Art. 1o  Esta resolução estabelece critérios e procedimentos para o uso, em áreas agrícolas, de lodo gerado em estação de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados, visando benefícios à agricultura e evitando riscos à saúde pública e ao ambiente.

Art 2o  Esta resolução se aplica a lodos gerados por sistemas de tratamento de esgotos sanitários e aos produtos que contenham este lodo na sua composição, após serem submetidos a processo de redução de patógenos e da atratividade de vetores.

 (eliminado porque repete informação do artigo 4o)

§ 1o – Esta resolução não se aplica a:

· projetos de aplicação de lodos no solo para fins de tratamento por meio de landfarming,

· lodo de Estação de Tratamento de Efluentes de instalações hospitalares, 

· lodo de Estação de Tratamento de Efluentes de processos industriais,

· lodo de Estação de Tratamento de Efluentes de portos e aeroportos.

· lodos classificados como perigosos  (segundo a NBR 10.004, CONAMA 23 e Convenção de Basiléia). ?

§ 2o – Esta resolução veta a utilização agrícola de: 

· resíduos de gradeamento, 

· resíduos de caixas de areia.

§ 3o – Esta resolução veta utilização direta de:

· lodos provenientes de sistema de tratamento individual coletados por veículos, antes de seu tratamento por uma ETE ou UGL, 

· material lipídico sobrenadante de decantadores primários, das caixas de gordura e dos reatores anaeróbicos.

· Lodo de esgoto não estabilizado 

Art. 3o. Para efeito desta resolução, são adotadas as seguintes definições:

I - Aplicação no solo: Ação de aplicar o lodo de esgoto sanitário uniformemente :

· sobre a superfície do terreno (seguida ou não de incorporação);

· em sulcos;

· em covas;

· por injeção subsuperficial. 

II - Áreas agrícolas: Áreas destinadas à produção agrícola e florestal. 

III - Atratividade de Vetores: Característica do lodo, não tratado ou tratado inadequadamente, de atrair roedores, insetos ou outros vetores de agentes patogênicos.

IV - Concentração de microrganismos: Número de microorganismos presentes no lodo por unidade de massa dos sólidos totais (base seca). 

V - Esgoto sanitário: Despejo líquido constituído de esgotos domésticos e não domésticos, água de infiltração e contribuição pluvial parasitária.

VI - Fração de mineralização do nitrogênio do lodo: Fração do nitrogênio total nos lodos, que, por meio do processo de mineralização, será transformada em nitrogênio inorgânico disponível para plantas.

VII - Lodo de esgoto: Resíduo gerado nos processos de tratamento de esgoto sanitário assim como os insumos agrícolas elaborados a partir deste.

Lodo primário: Lodo proveniente de processo de tratamento primário.

Lodo biológico ou secundário: Lodo originário dos sistemas biológicos de tratamento de esgotos.

Lodo digerido: Lodo cuja biodegradação foi realizada por processos aeróbios ou anaeróbios. 

Lodo estabilizado: Lodo que não apresenta potencial de geração de odores e atração de vetores.

Lodo higienizado: Lodo submetido a processo de tratamento de redução  de patógenos.

VIII - Lote de lodo de esgoto: Quantidade de lodo de esgoto produzida por uma ETE ou UGL em determinado período, representada por uma amostragem e caracterizada físico-quimica e microbiologicamente.

IX - Agentes patogênicos: Bactérias, protozoários, fungos, vírus, helmintos e outros vermes, capazes de produzir doenças infecciosas(?) ao hospedeiro.

X – Parcela: Área homogênea, definida com base nos critérios desta resolução  onde será feita a aplicação do lodo. 

XI - Projeto agronômico: Projeto elaborado por profissional habilitado visando a aplicação de lodo de esgoto em área agrícola, observando os critérios e procedimentos estabelecidos nesta resolução.

XII – Rastreabilidade: Processo de controle e acompanhamento de todos os procedimentos entre a geração do lodo de esgoto e a aplicação do lodo de esgoto. 

XIII - Taxa de aplicação: Quantidade de lodo aplicada  em toneladas (base seca) por hectare, calculada com base nos critérios definidos nesta resolução.

IX - Unidade de gerenciamento de lodo – UGL: Organização  de natureza pública ou privada, localizada ou não dentro da ETE, responsável pelo recebimento, processamento, caracterização, transporte, destinação final e monitoramento dos efeitos ambientais, agronômicos e sanitários, do lodo de esgoto produzido por uma ou mais estações de tratamento de esgoto sanitário, garantindo a sua rastreabilidade.



· 
· 
· 
 (transferido para o caput do art. 5o)

Art. 4o. Serão considerados impróprios para uso agrícola os lotes de lodo em que pelo menos um dos valores encontrados nas análises exceder os limites estabelecidos por esta resolução nos artigos 7, 8 e 9, devendo receber destino alternativo adequado conforme aprovado pelo órgão ambiental, sendo vetada sua diluição.

§ 1. O lodo de esgoto só poderá ser utilizado como componente de insumos agrícolas quando os limites para as substâncias potencialmente tóxicas definidos nesta resolução forem atendidos.

§ 2. Não poderão ser misturados lodos que não atendam as características químicas definidas nesta resolução nos artigos 7 e 8.

§ 3. Os insumos agrícolas elaborados a partir de lodo de esgoto deverão atender os limites para agentes patogênicos definidos nesta resolução no artigo 9.

Art. 5O A caracterização do lodo de esgoto deve incluir os seguintes aspectos:

· Substancias potencialmente tóxicas

· Potencial agronômico

· Agentes patogênicos

· Estabilidade


§ 1 Para a caracterização do potencial agronômico do lodo deverão ser determinados, de acordo com os métodos analíticos descritos no anexo 1, os seguintes parâmetros: carbono orgânico, fósforo total, nitrogênio Kjeldahl, pH em água (1:10), potássio total, sódio total, enxofre total, cálcio total, magnésio total, umidade e sólidos voláteis.


§ 2 Para a caracterização química do lodo deverão ser determinados, de acordo com os métodos de analíticos descritos no anexo 1, as substâncias  potencialmente tóxicas (metais e poluentes orgânicos persistentes) definidas na tabela 1.

Tabela 1. Substâncias potencialmente tóxicas a serem analisadas

Metais
Poluentes orgânicos persistentes

Arsênio


Boro


Cádmio


Cobre


Chumbo


Cromio total


Mercúrio


Molibdênio


Níquel


Selênio


Zinco


Proposta 1: Que não sejam definidos parâmetros para compostos orgânicos persistentes.

Proposta 2: Que sejam estabelecidos parâmetros de tolerância para os compostos orgânicos persistentes constantes da Tabela abaixo: 

Substância



Benzenos clorados



1,2-Diclorobenzeno



1,3-Diclorobenzeno



1,4-Diclorobenzeno



Hexaclorobenzeno



lindano



Esters de ftalatos



Di-n-butil ftalato



Di (2-etilhexil)ftalato (DEHP)



Di-n-octil ftalato



Fenóis não clorados



4 metil fenol



3 metil fenol



2 metil fenol



Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos



Benzo(a)antraceno



Benzo(a)pireno



Benzo(b)fluoranteno



Benzo(k)fluoranteno



Dibenzo(a,h)antraceno



Indeno(1,2,3-c,d)pireno



Naftaleno



Fenantreno



Pireno



PCBs (somatória de congêneres)



(valores transferidos para o art 8o)

CONVENÇÃO DE ESTOCOLMO

Aldrin

Clordano

Dieldrin

Endrin

Heptacloro

Mirex

Toxafeno

 (transferido para o art 8o)


§ 3 Para a caracterização do lodo quanto à presença de agentes patogênicos deverão ser determinadas, de acordo com os métodos analíticos e amostragem descritos no anexo 2, as concentrações dos microorganismos relacionados na Tabela 2.

Tabela 2. Relação das análises para avaliação do perfil sanitário do lodo :

PARÂMETROS


Coliformes Termotolerantes


Ovos Viáveis de Helmintos


Salmonela


Vírus entéricos


(transferido para o art. 5 § 5)











































 (transferido e consolidado no art. 9o)

 (transferido para o art. 16)

 (transferido para o art. 9O § único)


§ 4 Para fins de utilização agrícola, o lodo de esgoto será considerado estável se: 

Proposta 1

definir Indicador por processo – ver EPA

Proposta 2

Sólidos voláteis/sólidos totais < 0,4 (CETESB)

Proposta 3

O grau de estabilidade do lodo de esgoto deverá ser avaliado através do teor de cinzas (teor de Sólidos Fixos) do material, devendo ser superior a 29% (valor a discutir).

§ 5 A caracterização do lodo é válida exclusivamente para o lote gerado nas mesmas condições da amostra analisada no período compreendido entre as amostragens para sua caracterização 


Art. 6o A amostragem para fins de monitoramento da qualidade do lodo de esgoto deverá ser feita de acordo com a metodologia definida no anexo 2 e sua freqüência orientada em função do volume processado pela ETE ou UGL, de acordo com as faixas definidas na tabela 3.


 (transferido para o art. 6 § 1)

. (transferido para o caput do art. 6)

Tabela 3.  Freqüência de monitoramento do lodo

Quantidade de lodo destinado para aplicação na agricultura em toneladas/ano (base seca)
Freqüência

de monitoramento do lodo

Até 60 toneladas (M.S.) / ano *
Anual, preferencialmente anterior ao período de maior demanda pelo lodo de esgoto

De 60 a 240 toneladas (M.S.) / ano *
Semestral, preferencialmente  anterior aos períodos de maior demanda 

240 a 1 500 toneladas (M.S.) / ano
Trimestral 

> 1500 toneladas (M.S.) / ano
Bimestral 

§ 1 Proposta CETESB

A critério do órgão ambiental, a freqüência de amostragem no primeiro ano de aplicação do lodo de esgoto na agricultura pode ser maior que as definidas na tabelas 3.

§ 2 As freqüências são válidas desde que os valores para substâncias potencialmente tóxicas sejam inferiores a 80% dos limites estabelecidos por esta resolução. Caso contrario, a freqüência poderá ser aumentada, a critério do órgão ambiental, e o gestor deverá implementar as medidas adequadas para reduzir estes valores.

§ 3 A critério do órgão ambiental competente, as freqüências poderão ser reduzidas ou aumentadas e outros parâmetros poderão ser incluídos. 

§ 4 
Proposta 1

As análises químicas e biológicas previstas nesta resolução deverão ser realizadas em laboratórios que possuam estes processos de análise acreditado pelo INMETRO, laboratórios de instituições de pesquisa e em laboratórios qualificados ou aceitos pelo órgão ambiental competente licenciador.

Os laboratórios deverão ter sistemas de controle de qualidade analítica implementado.

Proposta 2

As análises químicas e biológicas previstas nesta resolução deverão ser realizadas por laboratórios que tenham sistemas de controle de qualidade analítica implementado.

§ 5 É obrigatório o envio ao MMA (órgão ambiental ?) dos resultados da caracterização das substâncias químicas e patógenos (vírus, coliformes termotolerantes e ovos viáveis de helmintos) no lodo pelo empreendedor.


Art 7o Os elementos a serem monitorados e os respectivos níveis de alerta e limites máximos são definidos na tabela 4.

Proposta 2.


VA
VR
VA-VR
Quantidade máxima Acumulada de metais 
Concentrações
Quantidade Max.LE


mg/kg


kg/ha 
mg/kg
toneladas

Arsênio
15
3,5
11,5
29,9
75
399

Bário*
200
75
125
325
1300
250

Cádmio
3
0,5
2,5
6,5
26
250

Chumbo*
70
17
53
137,8
750
184

Cobalto
25
13
12
31,2
125
250

Cobre*
130
35
95
247
1500
165

Cromo*
100
40
60
156
1000
156

Mercúrio
0,5
0,05
0,45
1,17
16
73

Molibdênio
30
25
5
13
50
260

Níquel
30
13
17
44,2
420
105

Selênio
5
0,25
4,75
12,35
50
247

Zinco
300
60
240
624
3000
208

OBS: Se a Proposta 1 para concentração de metais pesados não for retirada, serão mantidas as Propostas 2 e a Proposta 3. Caso esta seja retirada, fica estabelecido consenso para a Proposta 2.

Tabela 4. Níveis de Alerta e Níveis Máximos Admissíveis de metais pesados em biossólidos destinados à utilização agrícola. - M.S.=Matéria seca

Elemento
Prop 2

(Prop de 28.09)
Prop1
Prop 3

Data aplicação
2005
2005
2005

Antimônio


16

Arsênio
75
75
120

Bário
1300

1300

Boro


--

Cádmio
26
85
26

Chumbo
750
840
350

Cobre
1500
4300
680

Cobalto


125

Crômio
1000

370

Mercúrio
16
57
5

Molibdênio
50
75
50

Níquel
420
420
180

Selênio
50
100
50

Vanadio


--

Zinco
3000
7500
2500

Obs: Dois critérios para adoção dos parâmetros de metais pesados: Valores de Alerta do Estado de SP e valores de consenso pelos participantes da reunião (bário, chumbo, cobre e cromo).

(transferido para o art. 6o § 5)

Proposta 1. 

Niveis atuais da norma EPA

Disposição em função da capacidade do solo

Proposta 2. Proposta 28.09

Proposta 3. 

Cálculo dos níveis a partir dos valores de alerta e de referência  para solo (níveis de fitotoxicidade) aprovados no Estado de São Paulo, considerando a aplicação de 5t lodo de esgoto/ano durante 50 anos (colocar densidade e 20cm).

Art 8o Os níveis máximos admissíveis de orgânicos persistentes nos lodos de esgoto destinados a aplicação em área agrícola são dados na tabela 5:
Proposta 1

Não incluir orgânicos

Proposta 2

Tabela 5 Níveis máximos admissíveis de orgânicos persistentes em lodos de esgoto destinados a aplicação em área agrícola
Substância
Unidade
Concentração no lodo

Benzenos clorados



1,2-Diclorobenzeno
mg/kg
1,00

1,3-Diclorobenzeno
mg/kg
1,00

1,4-Diclorobenzeno
mg/kg
1,00

Hexaclorobenzeno
mg/kg
0,50

lindano
mg/kg
0,10

Esters de ftalatos



Di-n-butil ftalato
mg/kg
300,00

Di (2-etilhexil)ftalato (DEHP)
mg/kg
300,00

Di-n-octil ftalato
mg/kg
300,00

Fenóis não clorados



4 metil fenol
mg/kg
1,00

3 metil fenol
mg/kg
1,00

2 metil fenol
mg/kg
1,00

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos



Benzo(a)antraceno
mg/kg
1,00

Benzo(a)pireno
mg/kg
1,00

Benzo(b)fluoranteno
mg/kg
1,00

Benzo(k)fluoranteno
mg/kg
1,00

Dibenzo(a,h)antraceno
mg/kg
1,00

Indeno(1,2,3-c,d)pireno
mg/kg
1,00

Naftaleno
mg/kg
1,00

Fenantreno
mg/kg
1,00

Pireno
mg/kg
1,00

PCBs (somatória de congêneres)
mg/kg
0,50

CONVENÇÃO DE ESTOCOLMO

Aldrin

Clordano

Dieldrin

Endrin

Heptacloro

Mirex

Toxafeno

Proposta 3: Engloba as mesmas substâncias da Proposta 2 porém os valores numéricos a serem adotados serão aqueles estabelecidos para Massa Bruta na versão da NBR 10.004 (Classificação de Resíduos Sólidos) que está em vigor até Novembro/2004. ???????? (Será novamente discutida no dia 29/09/2004).

Art. 9o Os níveis máximos admissíveis de agentes patogênicos nos lodos de esgoto destinados a aplicação em área agrícola são dados na tabela 6, podendo um lodo ser classificado na classe A ou B.

 (transformado no caput da art 9)

Tabela 6. Valores máximos para agentes patogênicos no lodo classe A e B
PARÂMETROS
MÁXIMO ADMISSÍVEL
MÁXIMO ADMISSÍVEL


Lodo classe A
Lodo classe B

Coliformes Termotolerantes
103NMP/g de Matéria Seca
2x106 NMP/g de Matéria Seca

Ovos Viáveis de Helmintos
menor que 1 ovo a cada 4 g de Matéria Seca
50 ovos/g de Matéria Seca

Salmonella
Ausência em 10 g de Matéria Seca


Vírus entéricos
menor que 1 UFP ou UFF por 4 g de Matéria Seca


NMP: Número Mais Provável

UFF: Unidade Formadora de Foco

UFP: Unidade Formadora de Placa

§ único No Anexo 3 estão apresentados processos de redução de patógenos como capazes de promover redução adicional de patógenos. Novos processos para redução de patógenos poderão ser avaliados e aprovados pelo órgão ambiental competente. 



 (transferido para o artigo 17)


Art. 10 As propriedades agrícolas destinadas a utilização do lodo de esgoto deverão ser avaliadas e selecionadas em função de aspectos locacionais e aptidão do solo das parcelas de aplicação, em acordo com os seguintes critérios:

§ 1 – É vetada a aplicação de lodo de esgoto em Áreas de preservação permanente definidas no artigo terceiro da Resolução CONAMA 303 de 20.03.02 e no artigo terceiro da Resolução CONAMA 302 de 20.03.02;

§ 2 – Deverá observar-se de raio mínimo de 100 m de poços do tipo cacimba, residências e áreas de freqüentação pública;

§ 3 Deverá observarseuma distâncias mínima de 15 (quinze) metros de vias de domínio público e de 10 (dez) metros de drenos interceptadores e divisores de águas superficiais de jusante e de trincheiras drenantes de águas subterrâneas e superficiais (rever terminologia).

§ 4 – É vetada a aplicação de lodo de esgoto  em um raio de 2 000 m a montante de captação dos mananciais de abastecimento público, as áreas de influencia direta de mananciais e de 200 m para as áreas de influencia indireta (rediscutir)

§ 5 - Em área agrícola, a declividade das parcelas destinadas à aplicação do lodo não deve ultrapassar 10% para aplicação superficial sem incorporação, 15% para aplicação superficial com incorporação e 18% para aplicação subsuperficial, em covas ou sulcos. Em área para produção florestal, é permitida a aplicação superficial sem incorporação em parcelas com declividade de até 18%;

§ 6 - É vetada a utilização de lodo em parcelas com solos rasos e neossolos.

§ 7 - A profundidade entre a superfície do terreno e o nível do lençol freático deverá ser superior a 2,5 m na cota mais baixa do terreno.

§ 8 As áreas deverão adotar obrigatoriamente técnicas e práticas de conservação de solo e água.


Art 11 Não é permitida a utilização do lodo de esgoto em pastagens e cultivo de olerícolas, tubérculos e raízes, demais culturas cuja parte comestível entre em contato com o solo e culturas inundadas. 

§ 1 Em solos onde foi aplicado lodo de esgoto, as pastagens poderão ser implantadas após 24 meses da aplicação.

§ 2 Em solos onde foi aplicado lodo de esgoto, poderão ser cultivadas olerícolas, tubérculos, raízes e demais culturas cuja parte comestível entre em contato com o solo assim como cultivos inundáveis, após um período mínimo de 48 meses depois da aplicação.


Art 12 Deverá ser adotado, para a taxa de aplicação máxima anual, o menor valor calculado de acordo com os critérios apresentados a seguir:

§ 1 A aplicação de lodo em toneladas por hectare não deverá exceder o quociente entre a quantidade de nitrogênio recomendada para a cultura (em kg/ha), segundo a recomendação agronômica oficial do estado, e o teor de nitrogênio disponível no lodo (Ndisp em kg/toneladas), calculado em função do ensaio de mineralização, de acordo com os anexo 1.

                                           N recomendado (kg/ha)

Taxa de aplicação (t/ha) = --------------------------------- x 0,5

                                                    Ndisp (kg/t)


(transferido para o parágrafo anterior)

 (transferido para o art. 12 § 6)

§ 2 O cálculo da taxa de aplicação deverá levar em conta os resultados dos ensaios de elevação de pH provocado pelo lodo (Anexo 1) no solo predominante na região de modo a garantir que o pH final da mistura solo-lodo não ultrapasse o limite de 7,0 (determinação em CaCl2). .(transferido para a frase anterior)

§ 3 Caso a taxa de aplicação venha a ser definida pela sua capacidade de neutralizar a acidez do solo, o projeto agronômico deverá apresentar o ensaio de incubação com solo do local de aplicação.

§ 4 Deverão ser respeitados os limites quanto à aplicação de metais no solo, considerando as Tabelas 7 e 8.

Tabela 7. Taxa de aplicação anual máxima de metais em solos agrícolas tratados com lodo

Metal
Taxa de aplicação anual máxima

(kg/ha/período de 365 dias)

Arsênio


Cádmio


Cobre


Chumbo


Mercúrio


Níquel


Selênio


Zinco


. (transferido para o título da tabela Y)

Tabela 8. Cargas cumulativas máximas permissíveis de metais pela aplicação de lodo em solos agrícolas, calculada com base na soma das cargas, considerando o teor de metal no lodo e as taxas de cada aplicação.

Metal
Carga máxima acumulada de metais pela aplicação do lodo (kg/ha)

Arsênio


Cádmio


Cobre


Chumbo


Mercúrio


Níquel


Selênio


Zinco


§ 5 Deverão ser respeitados os limites de concentração de metais no solo, a serem definidos pelo Órgão de Controle Ambiental, observando-se os resultados analíticos do solo superficial (camada 0-20 cm) antes da programação de novas aplicações.

§ 6 Desde que devidamente justificado, outros nutrientes, eventualmente presentes no lodo, poderão ser utilizados para a definição da taxa de aplicação.

Art. 13 Para o monitoramento do solo deverá ser observada a metodologia nos Anexos 1 e 2.

§ 1 O solo da área de aplicação deverá ser caracterizado inicialmente quanto aos parâmetros de fertilidade, Sodio, condutividade elétrica e metais pesados;

§ 2 Nova amostragem para determinação dos parâmetros de fertilidade do solo deverá ser feita antes de cada aplicação no caso de lodo de esgoto com estabilização alcalina; 

§ 3 Nos outros casos, a amostragem para determinação dos parâmetros de fertilidade do solo deverá ser feita no mínimo a cada 3 anos; 

§ 4 As determinações de metais deverão ser realizada nos seguintes casos:

I - sempre que estes metais forem considerados poluentes limitantes da taxa de aplicação ou

II - a partir da data em que a carga acumulada teórica para qualquer um dos metais monitorados alcançar 50% e 80% do máximo permissível estabelecido na Tabela X, para verificar se as aplicações subsequentes são apropriadas.

§ 5 as determinações de metais deverão ser realizadas em amostras coletadas numa faixa de 20 cm de solo cujo ponto central é a profundidade de aplicação do lodo de esgoto, assim como em faixa de 20 cm de solo abaixo da anterior, conforme procedimento estabelecido no Anexo 2.

§ 6 A critério do Órgão de Controle Ambiental, poderão ser requeridos monitoramentos adicionais, incluindo-se o monitoramento das águas subterrâneas, subsuperficiais ou de cursos d’águas superficiais.


Art. 14 A operadora dos serviços de esgoto é responsável pelo procedimento de carregamento e transporte do lodo de esgoto, devendo respeitar as seguintes disposições 
I - o equipamento de transporte do lodo deve ser operado de forma a evitar derramamentos;devem ser evitados problemas de odor e outros incômodos;

II – o gerador deve possuir caminhões claramente identificados, com nome e telefone para contato;

III – o gerador deve manter contato adequado com o transportador, uma vez que a responsabilidade pelo projeto continua sendo do gerador de lodo;

Completar com a Norma da ABNT e Norma IAP: vedado, lona, trave, etc

Art. 15 A estocagem do produto na propriedade deve se restringir a um período máximo de 15 dias, devendo atender aos seguintes critérios:. 


I - a declividade da área de estocagem não pode ser superior a 5 %.

II – a distância mínima do local de armazenagem a rios, poços, minas e cursos d´água, canais, lagos e residências deverá ser de 100m, podendo ser maior, conforme determinação do código florestal.

III - 
Proposta 1

A leira deverá ser coberta.

Proposta 2

Retirar

IV - E proibida a estocagem diretamente sobre o solo de lodo de esgoto contendo líquidos livres. Para identificação da presença de líquidos livres adotar a norma ABNT NBR 12.988 – Líquidos livres – Verificação em Amostra de Resíduos.

Art. 16 O transporte, manuseio e a aplicação do lodo devem ser feitos atendendo às seguintes exigências:

I - manter o proprietário, arrendatário, operadores e transportadores informados das restrições de uso da área e do lodo;

II - demarcar os limites da área de aplicação de lodo;

III - manter práticas adequadas de conservação de solo;

IV - não aplicar lodo em condições de chuvas;

V - efetuar a incorporação do lodo no solo, sempre que possível, imediatamente após a sua aplicação.

VI - 
Proposta 1

Fica vetada a aplicação manual do lodo classe B.

Proposta 2

Retirar

VII - evitar a aplicação manual e a realização de cultivo ou outro trabalho manual na área que recebeu o lodo, por um período de 30 dias após a aplicação;

VIII - os operadores deverão usar equipamentos de proteção individual conforme legislação trabalhista e ser devidamente orientados quanto aos procedimentos de higiene e segurança;

IX - usar equipamento adequado e regulado de forma a garantir a  taxa de aplicação prevista no projeto; 

X - tomar medidas adequadas para restringir o acesso do público às áreas de aplicação de lodo, durante um período de 12 meses após a última aplicação. Estas medidas devem, necessariamente, incluir a colocação de sinalização indicando as atividades que estão sendo realizadas em cada local;

XI - o proprietário ou arrendatário deve notificar à UGL quaisquer situações de desconformidade com a execução do projeto.

REVER CRITÉRIOS DE RESTRIÇÃO DE USO LODO CLASSE B 



· 
· 
· 
· 


· 
 (transferido para o art 13)

Art. 17 É obrigatória a elaboração de um projeto agronômico para cada propriedade, conforme roteiro no anexo 4, firmado por um engenheiro agronômo ou engenheiro florestal, que atenda os critérios e procedimentos estabelecidas nesta resolução.


§ 1 O gerador do lodo deverá encaminhar ao responsável pela aplicação, declaração baseada no modelo apresentado no Anexo 4, contendo informações sobre a qualidade do lodo, em especial quanto ao tratamento para redução de patógenos e vetores adotado, os laudos das análises realizadas e orientações quanto à aplicação.

§ 2 O aplicador, num prazo de até quinze dias após a aplicação, deverá devolver ao gerador cópia do documento adequadamente preenchido e assinado, cuja cópia deverá ser mantida pelo gerador em arquivo por um período de cinco anos.

Art. 18 Para fins de registro das análises realizadas e dados da operação da aplicação dos lodos, devem ser mantidos registros, compreendendo os elementos descritos a seguir:

a) origem do lodo;

b) caracterização do lodo;

c) data de aplicação do lodo;

d) localização da aplicação do lodo (local, campo, ou número da parcela);

e) massa de lodo aplicado em toneladas secas por hectare;

f) totais anuais de lodo aplicado em toneladas secas por hectare;

g) totais acumulados, desde o início da aplicação, em quilogramas por hectare, de cada metal avaliado;

h) método de aplicação;

i) tipo de vegetação existente ou cultura a ser implantada no local;

j) totais anuais de nitrogênio disponível, para as plantas, no lodo (Ndisp) em kg/tonelada;

k) quantidade de nitrogênio disponível para as plantas aplicada no solo, por período de cultivo e 

l) observações quanto à ocorrência de chuvas por ocasião da aplicação e condições do solo quanto a erosões.

§ 1 Os itens de (a) a (g) deverão ser mantidos em arquivo pelo responsável pela aplicação ou pelo proprietário do terreno, indefinidamente. Os itens (h), (i), (j) e (k) devem ser mantidos em arquivo por um período de cinco anos contados a partir da data de registro.

§ 2 Os resultados do monitoramento deverão ser mantidos em arquivo pelo gerador por um período de, no mínimo, cinco anos, contados da data do monitoramento.


Art. 19 São responsabilidade (consultar serviço jurídico):

§ 1 São responsabilidade da UGL e/ou da prestadora de serviço de saneamento, o gerenciamento (armazenamento, transporte, operação) e monitoramento do uso agrícola do lodo de esgoto;

§ 2 É responsabilidade do gerador do lodo, enviar periodicamente, ao Órgão Ambiental, uma cópia dos registros de operação (anexo 5) e resultados dos monitoramentos (art 6 e 13);

§ 3 É responsabilidade do engenheiro agrônomo ou florestal, o projeto agronômico comprovado por meio de apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica;

§ 4 É responsabilidade do aplicador, seguir as definições do projeto agronômico. 

 (transferido para o art 18 § 2)


Art. 20 O licenciamento ambiental das unidades de gerenciamento de lodo (UGL) deve obedecer aos mesmos procedimentos adotados para as demais atividades poluidoras degradantes e/ou modificadoras do meio ambiente, exigidos pelos órgãos ambientais estaduais.

§ único As áreas de aplicação não serão objeto de licenciamento ambiental específico.


Art. 21 Os critérios técnicos adotados poderão ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e, a necessidade de preservação ambiental e de saúde pública.

Art. 22 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação
Versão 7 da Proposta de resolução CONAMA que dispõe sobre uso agrícola de lodo de esgoto,

resultado da 7a Reunião do GT Lodo de Esgoto e reordenamento em artigos e parágrafos da versão 6 – 29/10/04

16

