[image: image1.wmf]
Ministério do Meio Ambiente

Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

VERSÃO 9 LIMPA

Procedência: 9a Reunião do GT Lodo de Esgoto

Data: 27 e 28 de janeiro de 2005

Processo n° 02000.002533/2003-11

Assunto: Regulamentação do uso agrícola de lodo de esgoto

Define critérios e procedimentos, para o uso agrícola de lodos gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA, no uso das competências que lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990 tendo em vista o disposto nos Decretos nº 99.280, de 07 de junho de 1990, e 181, de 24 de julho de 1991 e Decretos Legislativos nºs 051, de 29 de maio de 1996, e 91, de 1998,

Decreto no 24.643/34 - Código de Águas

Lei no 4.771/65 - Código Florestal Brasileiro

Lei no 6.938/81 e Decreto no 99.274/90 - Política Nacional do Meio Ambiente

Lei no 7.803/89 - altera o Código Florestal Brasileiro

Lei no 9605/00 – Lei de crimes ambientais

Art. 1o Esta resolução estabelece critérios e procedimentos para o uso, em áreas agrícolas, de lodo gerado em estação de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados, visando benefícios à agricultura e evitando riscos à saúde pública e ao ambiente.

Art 2o Esta resolução se aplica a lodos gerados por sistemas de tratamento de esgotos sanitários e aos produtos que contenham este lodo na sua composição, após serem submetidos a processo de redução de patógenos e da atratividade de vetores.

§ 1o Esta resolução não se aplica a:

· projetos de aplicação de lodos no solo para fins de tratamento por meio de landfarming,

· lodo de Estação de Tratamento de Efluentes de instalações hospitalares, 

· lodo de Estação de Tratamento de Efluentes de processos industriais,

· lodo de Estação de Tratamento de Efluentes de portos e aeroportos.

· lodos classificados como perigosos  (segundo a NBR 10.004, CONAMA 23 e Convenção de Basiléia). ?

§ 2o Esta resolução veta a utilização agrícola de: 

· resíduos de gradeamento, 

· resíduos de caixas de areia.

§ 3o Esta resolução veta utilização direta de:

· lodos provenientes de sistema de tratamento individual coletados por veículos, antes de seu tratamento por uma ETE ou UGL, 

· material lipídico sobrenadante de decantadores primários, das caixas de gordura e dos reatores anaeróbicos.

· Lodo de esgoto não estabilizado 

Art. 3o Para efeito desta resolução, são adotadas as seguintes definições:

Aplicação no solo: Ação de aplicar o lodo de esgoto sanitário uniformemente :

· sobre a superfície do terreno (seguida ou não de incorporação);

· em sulcos;

· em covas;

· por injeção subsuperficial. 

Áreas agrícolas: Áreas destinadas à produção agrícola e florestal. 

Área de aplicação do lodo de esgoto: áreas agrícolas em que o lodo é aplicado.

Atratividade de Vetores: Característica do lodo, não tratado ou tratado inadequadamente, de atrair roedores, insetos ou outros vetores de agentes patogênicos.

Concentração de microrganismos: Número de microorganismos presentes no lodo por unidade de massa dos sólidos totais (base seca). 

Esgoto sanitário: Despejo líquido constituído de esgotos domésticos e não domésticos, água de infiltração e contribuição pluvial parasitária.

Fração de mineralização do nitrogênio do lodo: Fração do nitrogênio total nos lodos, que, por meio do processo de mineralização, será transformada em nitrogênio inorgânico disponível para plantas.

Lodo de esgoto: Resíduo gerado nos processos de tratamento de esgoto sanitário assim como os insumos agrícolas elaborados a partir deste.

Lodo primário: Lodo proveniente de processo de tratamento primário.

Lodo biológico ou secundário: Lodo originário dos sistemas biológicos de tratamento de esgotos.

Lodo digerido: Lodo cuja biodegradação foi realizada por processos aeróbios ou anaeróbios. 

Lodo estabilizado: Lodo que não apresenta potencial de geração de odores e atração de vetores.

Lodo higienizado: Lodo submetido a processo de tratamento de redução  de patógenos que alcance os níveis estabelecidos nesta norma.

Lote de lodo de esgoto: Quantidade de lodo de esgoto produzida por uma ETE ou UGL em determinado período, representada por uma amostragem e caracterizada físico-quimica e microbiologicamente.

Agentes patogênicos: Bactérias, protozoários, fungos, vírus, helmintos e outros vermes, capazes de produzir doenças infecciosas(?) ao hospedeiro.

Parcela: Área homogênea, definida com base nos critérios definidos no artigo 9 desta resolução..

Produto derivado: (definir)

Projeto agronômico: Projeto elaborado por profissional habilitado visando a aplicação de lodo de esgoto em área agrícola, observando os critérios e procedimentos estabelecidos nesta resolução.

Rastreabilidade: Processo de controle e acompanhamento de todos os procedimentos entre a geração do lodo de esgoto e a aplicação do lodo de esgoto. 

Taxa de aplicação: Quantidade de lodo aplicada  em toneladas (base seca) por hectare, calculada com base nos critérios definidos nesta resolução.

Unidade de gerenciamento de lodo – UGL: Organização  de natureza pública ou privada, localizada ou não dentro da ETE, responsável pelo recebimento, processamento, caracterização, transporte, destinação final e monitoramento dos efeitos ambientais, agronômicos e sanitários, do lodo de esgoto produzido por uma ou mais estações de tratamento de esgoto sanitário, garantindo a sua rastreabilidade.

Art. 4o Serão considerados impróprios para uso agrícola os lotes de lodo em que pelo menos um dos valores encontrados nas análises exceder os limites estabelecidos por esta resolução nos artigos 7 e 8, devendo receber destino alternativo adequado conforme aprovado pelo órgão ambiental, sendo vetada sua diluição.

§ 1º O lodo de esgoto só poderá ser utilizado como componente de insumos agrícolas quando os limites para as substâncias potencialmente tóxicas definidos nesta resolução forem atendidos.

§ 2º Não poderão ser misturados lodos que não atendam as características químicas definidas nesta resolução nos artigos 7 e 8.

§ 3º Os insumos agrícolas elaborados a partir de lodo de esgoto deverão atender os limites para agentes patogênicos definidos nesta resolução no artigo 8.

§ 4º Para a utilização do lodo de esgoto na agricultura deverão ser atendidas as legislações pertinentes ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao Ministério da Saúde, que se referem a fertilizantes e limites máximos de contaminantes em alimentos.

Art. 5O A caracterização do lodo de esgoto deve incluir os seguintes aspectos:

· Substancias potencialmente tóxicas

· Potencial agronômico

· Agentes patogênicos

· Estabilidade

§ 1O Para a caracterização do potencial agronômico do lodo deverão ser determinados, de acordo com os métodos analíticos descritos no anexo 1, os seguintes parâmetros: carbono orgânico, fósforo total, nitrogênio Kjeldahl, pH em água (1:10), potássio total, sódio total, enxofre total, cálcio total, magnésio total, umidade e sólidos voláteis.

§ 2O Para a caracterização química do lodo deverão ser determinados, de acordo com os métodos de analíticos descritos no anexo 1, as substâncias  potencialmente tóxicas definidas na tabela 1.

Tabela 1. Substâncias potencialmente tóxicas a serem analisadas.

Metais

Arsênio

Bario

Cádmio

Cobre

Chumbo

Cromio total

Mercúrio

Molibdênio

Níquel

Selênio

Zinco

§ 3O Os gestores da disposição final devem apresentar ao orgão ambiental, quando da solicitação do licenciamento, estudo de avaliação da presença de poluentes orgânicos. (REDAÇÃO A SER DISCUTIDA)

Proposta CETESB - § 3O e novo parágrafo

§ 3O A critério do Órgão Ambiental, em função das características regionais, poderão ser solicitadas análises químicas no lodo das substâncias orgânicas listadas na Tabela 2, de acordo com os métodos analíticos descritos no Anexo X.

Tabela 2. Substâncias orgânicas potencialmente poluentes presentes no lodo.

Substância

Benzenos clorados

1,2-Diclorobenzeno

1,3-Diclorobenzeno

1,4-Diclorobenzeno

Hexaclorobenzeno

1,2,3-Triclorobenzeno

1,2,4-Triclorobenzeno

1,3,5-Triclorobenzeno

1,2,3,4-Tetraclorobenzeno

1,2,4,5-Tetraclorobenzeno

1,2,3,5-Tetraclorobenzeno

Esteres de ftalatos

Di-n-butil ftalato

Di (2-etilhexil)ftalato (DEHP)

Di-n-octil ftalato

Fenóis não clorados

4 metil fenol

3 metil fenol

2 metil fenol

2,4-Dimetilfenol

Fenóis clorados

2,4-Diclorofenol

2,4,6-Triclorofenol

Pentaclorofenol

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos

Benzo(a)antraceno

Benzo(a)pireno

Benzo(b)fluoranteno

Benzo(k)fluoranteno

Dibenzo(a,h)antraceno

Indeno(1,2,3-c,d)pireno

Naftaleno

Fenantreno

Pireno

PCBs (somatória de congêneres)

Lindano

Novo parágrafo

§ 4º A critério do Órgão Ambiental poderão ser solicitadas análises químicas de substâncias não listadas nesta Resolução, bem como ensaios toxicológicos, desde que justificado tecnicamente.

Proposta CONSENSO parcial - § 3O e novo parágrafo

§ 3O A critério do Órgão Ambiental, em função das características da ETE, poderão ser solicitadas análises químicas no lodo de esgoto das substâncias orgânicas, de acordo com o método analítico definido pelo órgão ambiental.

Novo parágrafo

§ 4O Os resultados das análises de poluentes orgânicos servirão para caracterizar o lodo de esgoto produzido no Brasil, subsidiando a definição de critérios para eventual fixação de parâmetros e limites na revisão desta resolução.

§ 4º Para a caracterização do lodo quanto à presença de agentes patogênicos deverão ser determinadas, de acordo com os métodos analíticos e amostragem descritos no anexo 2, as concentrações dos microorganismos relacionados na Tabela 2.

Tabela 2. Relação das análises para avaliação do perfil sanitário do lodo :

PARÂMETROS

Coliformes Termotolerantes

Ovos Viáveis de Helmintos

Salmonela

Vírus entéricos

§ 5º Para fins de utilização agrícola, o lodo de esgoto será considerado estável se: 

Proposta 1

definir Indicador por processo – ver EPA

Proposta 2

Sólidos voláteis/sólidos totais < 0,4 (CETESB)

Proposta 3

O grau de estabilidade do lodo de esgoto deverá ser avaliado através do teor de cinzas (teor de Sólidos Fixos) do material, devendo ser superior a 29% (valor a discutir).

§ 6º A caracterização do lodo é válida exclusivamente para o lote gerado nas mesmas condições da amostra analisada no período compreendido entre as amostragens para sua caracterização.

Art. 6o A amostragem para fins de monitoramento da qualidade do lodo de esgoto deverá ser feita de acordo com a metodologia definida no anexo 2 e sua freqüência orientada em função do volume processado pela ETE ou UGL, de acordo com as faixas definidas na tabela 3.

Tabela 3.  Freqüência de monitoramento do lodo

Quantidade de lodo destinado para aplicação na agricultura em toneladas/ano (base seca)
Freqüência

de monitoramento do lodo

Até 60 toneladas (M.S.) / ano *
Anual, preferencialmente anterior ao período de maior demanda pelo lodo de esgoto

De 60 a 240 toneladas (M.S.) / ano *
Semestral, preferencialmente anterior aos períodos de maior demanda 

240 a 1 500 toneladas (M.S.) / ano
Trimestral 

> 1500 toneladas (M.S.) / ano
Bimestral 

§ 1º 

Proposta CETESB

A critério do órgão ambiental, a freqüência de amostragem no primeiro ano de aplicação do lodo de esgoto na agricultura pode ser maior que as definidas na tabelas 3.

§ 2º As freqüências são válidas desde que os valores para substâncias potencialmente tóxicas sejam inferiores a 80% dos limites estabelecidos por esta resolução. Caso contrario, a freqüência poderá ser aumentada, a critério do órgão ambiental, e o gestor deverá implementar as medidas adequadas para reduzir estes valores.

§ 3º A critério do órgão ambiental competente, as freqüências poderão ser reduzidas ou aumentadas e outros parâmetros poderão ser incluídos. 

§ 4º 

Proposta 1

As análises químicas e biológicas previstas nesta resolução deverão ser realizadas em laboratórios que possuam estes processos de análise acreditado pelo INMETRO, laboratórios de instituições de pesquisa e em laboratórios qualificados ou aceitos pelo órgão ambiental competente licenciador.

Os laboratórios deverão ter sistemas de controle de qualidade analítica implementado.

Proposta 2

As análises químicas e biológicas previstas nesta resolução deverão ser realizadas por laboratórios que tenham sistemas de controle de qualidade analítica implementado.

§ 5º É obrigatório o envio ao MMA (órgão ambiental ?) dos resultados da caracterização das substâncias químicas e patógenos (vírus, coliformes termotolerantes e ovos viáveis de helmintos) no lodo pelo empreendedor.

Art 7o Os elementos a serem monitorados e os respectivos níveis de alerta e limites máximos são definidos na tabela 4.

Proposta redação CETESB

As concentrações máximas admissíveis de metais em lodos de esgoto para aplicação em solo agrícola são estabelecidas na Tabela 5

Tabela 4. Níveis de Alerta e Níveis Máximos Admissíveis de metais pesados em lodos de esgoto destinados à utilização agrícola. - M.S.=Matéria seca

Proposta redação CETESB

Concentrações máximas admissíveis de metais pesados em lodos de esgoto destinados à utilização agrícola. - mg/kg (base seca)

Elemento
Proposta 23 e 24 de novembro de 2004

Prop1


Data aplicação
Da data da publicação ao 7o ano após a publicação
Do 8o ano ao 14o ano após a publicação

2005


Arsênio
20
20

75


Bário
1300
650




Cádmio
26
13

85


Chumbo
500
250

840


Cobre
1500
750

4300


Crômio
1000
500




Mercúrio
15
4

57


Molibdênio
50
25

75


Níquel
420
210

420


Selênio
50
8

100


Zinco
3000
1500

7500


Proposta de 23 e 24 de novembro: 

Valor definido para o conjunto dos metais: dados de pesquisas brasileiras publicadas. 

Valores definidos para o Mercúrio, Arsênio, Selênio: dados da norma da Comunidade Européia

Proposta 1. 

Níveis atuais da norma EPA - Disposição em função da capacidade do solo.

Art. 8o Os níveis máximos admissíveis de agentes patogênicos nos lodos de esgoto destinados a aplicação em área agrícola são dados na tabela 6, podendo um lodo ser classificado na classe A ou B.

Tabela 6. Valores máximos para agentes patogênicos no lodo classe A e B

PARÂMETROS
MÁXIMO ADMISSÍVEL
MÁXIMO ADMISSÍVEL


Lodo classe A

Lodo especial
Lodo classe B

Lodo comúm

Coliformes Termotolerantes
103NMP/g de Matéria Seca
2x106 NMP/g de Matéria Seca

Ovos Viáveis de Helmintos
menor que 1 ovo a cada 4 g de Matéria Seca
Proposta: existência do lodo classe B na norma - 25 ovos/g e escalonamento - com as restrições de uso do inciso VI do art 15

Proposta 1:  existência do lodo classe B na norma - 15 ovos/g e escalonamento - com as restrições de uso do inciso VI do art 15

Proposta 2: existência do lodo classe B na norma - 6 ovos/g por 7 anos e 2,5 ovos/g após o 7o ano - com as restrições de uso do inciso VI do art 15

Proposta 3: se a proposta veiculada pelo GT fixar uma concentração superior a 6 ovos/g para o lodo classe B, então a proposta seria de que não existisse lodo classe B na norma – só o lodo classe A poderia ser disponibilizado em área agrícola.

Salmonella
ausência em 10 g de Matéria Seca


Vírus entéricos
menor que 1 UFP ou UFF por 4 g de Matéria Seca


NMP: Número Mais Provável

UFF: Unidade Formadora de Foco

UFP: Unidade Formadora de Placa

§ único No Anexo 3 estão apresentados processos de redução de patógenos como capazes de promover redução adicional de patógenos. Novos processos para redução de patógenos poderão ser avaliados e aprovados pelo órgão ambiental competente. 

Art. 9º As propriedades agrícolas destinadas a utilização do lodo de esgoto deverão ser avaliadas e selecionadas em função de aspectos locacionais e aptidão do solo das parcelas de aplicação, em acordo com os seguintes critérios:

§ 1º É vetada a aplicação de lodo de esgoto em Áreas de preservação permanente definidas no artigo terceiro da Resolução CONAMA 303 de 20.03.02 e no artigo terceiro da Resolução CONAMA 302 de 20.03.02;

§ 2º Deverá observar-se de raio mínimo de 100 m de poços do tipo cacimba, residências e áreas de freqüentação pública;

§ 3º Deverá observar-se uma distância mínima de 15 (quinze) metros de vias de domínio público e de 10 (dez) metros de drenos interceptadores e divisores de águas superficiais de jusante e de trincheiras drenantes de águas subterrâneas e superficiais (rever terminologia).

§ 4º É vetada a aplicação de lodo de esgoto  em um raio de 2 000 m a montante de captação dos mananciais de abastecimento público, as áreas de influencia direta de mananciais e de 200 m para as áreas de influencia indireta (rediscutir)

§ 5º Em área agrícola, a declividade das parcelas destinadas à aplicação do lodo não deve ultrapassar 10% para aplicação superficial sem incorporação, 15% para aplicação superficial com incorporação e 18% para aplicação subsuperficial, em covas ou sulcos. Em área para produção florestal, é permitida a aplicação superficial sem incorporação em parcelas com declividade de até 18%;

§ 6º É vetada a utilização de lodo em parcelas com solos rasos e neossolos.

§ 7º A profundidade do lençol freático deverá ser superior a 2,5 m na cota mais baixa do terreno.

§ 8º As áreas deverão adotar obrigatoriamente técnicas e práticas de conservação de solo e água.

Art 10 Não é permitida a utilização do lodo de esgoto em pastagens e cultivo de olerícolas, tubérculos e raízes, demais culturas cuja parte comestível entre em contato com o solo e culturas inundadas. 

§ 1º Em solos onde foi aplicado lodo de esgoto, as pastagens poderão ser implantadas após 24 meses da aplicação.

§ 2º Em solos onde foi aplicado lodo de esgoto, poderão ser cultivadas olerícolas, tubérculos, raízes e demais culturas cuja parte comestível entre em contato com o solo assim como cultivos inundáveis, após um período mínimo de 48 meses depois da aplicação.

Art 11 Deverá ser adotado, para a taxa de aplicação máxima anual em base seca, o menor valor calculado de acordo com os critérios apresentados a seguir:

§ 1º A aplicação de lodo em toneladas por hectare não deverá exceder o quociente entre a quantidade de nitrogênio recomendada para a cultura (em kg/ha), segundo a recomendação agronômica oficial do estado, e o teor de nitrogênio disponível no lodo (Ndisp em kg/toneladas), calculado em função do ensaio de mineralização, de acordo com o anexo 1.

                                           N recomendado (kg/ha)

Taxa de aplicação (t/ha) = --------------------------------- x 0,5

                                                    Ndisp (kg/t)

§ 2º O cálculo da taxa de aplicação deverá levar em conta os resultados dos ensaios de elevação de pH provocado pelo lodo (Anexo 1) no solo predominante na região de modo a garantir que o pH final da mistura solo-lodo não ultrapasse o limite de 7,0 (determinação em CaCl2).

§ 3º Caso a taxa de aplicação venha a ser definida pela sua capacidade de neutralizar a acidez do solo, o projeto agronômico deverá apresentar o ensaio de incubação com solo do local de aplicação.

§ 4º Deverão ser respeitados os limites quanto à aplicação de metais no solo, considerando a Tabela 7.

Tabela 7. Cargas acumuladas permitidas de metais pela aplicação de lodo em solos agrícolas. 

Metal
Carga acumulada permitida de metais pela aplicação do lodo (kg/ha) 

Bario
265

Cádmio
4

Cromio
154

Cobre
137

Chumbo
41

Níquel
74

Zinco
445

Molibdenio, Arsênio, Mercúrio, Selênio: retirados por falta de informação brasileira ou referências em outras legislações

Outros: valores definidos em base a experimentos brasileiros publicados

§ 5º Deverão ser respeitados os limites de concentração de metais no solo, quando definidos pelo Órgão de Controle Ambiental, observando-se os resultados analíticos do solo superficial (camada 0-20 cm) antes da programação de novas aplicações.

PROPOSTA CETESB – novo parágrafo

§ Nos casos em que o Órgão Ambiental tenha solicitado a caracterização de substâncias orgânicas no lodo (§ 3º Artigo 5º), deverão ser respeitados os limites quanto à aplicação destas substâncias no solo, considerando a Tabela 8.

Tabela 8. Concentrações permitidas de substâncias orgânicas em solos agrícolas. 

Substância
Concentração permitida no solo (kg/ha) 

Benzenos clorados


1,2-Diclorobenzeno
0,26

1,3-Diclorobenzeno
0,26

1,4-Diclorobenzeno
0,26

Hexaclorobenzeno
0,13

1,2,3-Triclorobenzeno
0,13

1,2,4-Triclorobenzeno
0,13

1,3,5-Triclorobenzeno
0,13

1,2,3,4-Tetraclorobenzeno
0,13

1,2,4,5-Tetraclorobenzeno
0,13

1,2,3,5-Tetraclorobenzeno
0,13

Ésteres de ftalatos


Di-n-butil ftalato
78

Di (2-etilhexil)ftalato (DEHP)
78

Di-n-octil ftalato
78

Fenóis não clorados


4 metil fenol
0,26

3 metil fenol
0,26

2 metil fenol
0,26

2,4-Dimetilfenol
0,26

Fenóis  clorados


2,4-Diclorofenol
1,3

2,4,6-Triclorofenol
1,3

Pentaclorofenol
1,3

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos


Benzo(a)antraceno
0,26

Benzo(a)pireno
0,26

Benzo(b)fluoranteno
0,26

Benzo(k)fluoranteno
0,26

Dibenzo(a,h)antraceno
0,26

Indeno(1,2,3-c,d)pireno
0,26

Naftaleno
0,26

Fenantreno
0,26

Pireno
0,26

PCBs (somatória de congêneres)
1,3

Lindano
0,026

Proposta CONSENSO parcial

Retirar o novo parágrafo proposto pela CETESB

§ 6º Desde que devidamente justificado, outros nutrientes eventualmente presentes no lodo, poderão ser utilizados para a definição da taxa de aplicação.

§ 7º Não poderá, em nenhum caso, ser aplicado anualmente mais de 50t/ha de lodo de esgoto em base seca.

Art. 12 Para o monitoramento do solo deverá ser observada a metodologia nos Anexos 1 e 2.

§ 1º O solo da área de aplicação deverá ser caracterizado inicialmente quanto aos parâmetros de fertilidade, Sódio, condutividade elétrica e metais pesados;

§ 2º Nova amostragem para determinação dos parâmetros de fertilidade do solo deverá ser feita antes de cada aplicação no caso de lodo de esgoto com estabilização alcalina; 

§ 3º Nos outros casos, a amostragem para determinação dos parâmetros de fertilidade do solo deverá ser feita no mínimo a cada 3 anos; 

§ 4º As determinações de metais deverão ser realizada nos seguintes casos:

I - Sempre que estes metais forem considerados poluentes limitantes da taxa de aplicação ou

II - A partir da data em que a carga acumulada teórica para qualquer um dos metais monitorados alcançar 50% e 80% do máximo permissível estabelecido na Tabela 7, para verificar se as aplicações subsequentes são apropriadas.

Proposta CETESB – novo parágrafo

§  Nos casos em que o órgão ambiental tenha solicitado a caracterização de substâncias orgânicas no lodo (§ 3º Artigo 5º), deverão ser realizadas, nas amostras de solo, determinações das substâncias orgânicas detectadas no lodo, a partir da data em que a carga acumulada teórica para qualquer uma destas substâncias alcançar 50% da concentração permitida no solo, estabelecida na Tabela 8, para verificar se as aplicações subsequentes são apropriadas. 

Proposta consenso parcial

Retirar novo parágrafo proposto pela CETESB

§ 5º As determinações de metais deverão ser realizadas em amostras coletadas numa faixa de 20 cm de solo cujo ponto central é a profundidade de aplicação do lodo de esgoto, assim como em faixa de 20 cm de solo abaixo da anterior, conforme procedimento estabelecido no Anexo 2.

§ 6º A critério do Órgão de Controle Ambiental, poderão ser requeridos monitoramentos adicionais, incluindo-se o monitoramento das águas subterrâneas, subsuperficiais ou de cursos d’águas superficiais.

Proposta CETESB: controle da qualidade do solo por valor orientador

Problema: como definir números federais e mesmo estaduais

Art. 13 A operadora dos serviços de esgoto é responsável pelo procedimento de carregamento e transporte do lodo de esgoto, devendo respeitar as seguintes disposições:

I - o equipamento de transporte do lodo deve ser operado de forma a evitar derramamentos;devem ser evitados problemas de odor e outros incômodos;

II – o gerador deve possuir caminhões claramente identificados, com nome e telefone para contato;

III – o gerador deve manter contato adequado com o transportador, uma vez que a responsabilidade pelo projeto continua sendo do gerador de lodo;

Completar com a Norma da ABNT e Norma IAP: vedado, lona, trave, etc

Art. 14 A estocagem do produto na propriedade deve se restringir a um período máximo de 15 dias, devendo atender aos seguintes critérios:. 

I - a declividade da área de estocagem não pode ser superior a 5 %.

II – a distância mínima do local de armazenagem a rios, poços, minas e cursos d´água, canais, lagos e residências deverá ser de 100m, podendo ser maior, conforme determinação do código florestal.

III - 

Proposta 1

A leira deverá ser coberta.

Proposta 2

Retirar

IV - E proibida a estocagem diretamente sobre o solo de lodo de esgoto contendo líquidos livres. Para identificação da presença de líquidos livres adotar a norma ABNT NBR 12.988 – Líquidos livres – Verificação em Amostra de Resíduos.

Art. 15 O transporte, manuseio e a aplicação do lodo devem ser feitos atendendo às seguintes exigências:

I - manter o proprietário, arrendatário, operadores e transportadores informados das restrições de uso da área e do lodo;

II - demarcar os limites da área de aplicação de lodo;

III - manter práticas adequadas de conservação de solo;

IV - não aplicar lodo em condições de chuvas;

V - efetuar a incorporação do lodo no solo, sempre que possível, imediatamente após a sua aplicação.

VI – para aplicação de lodo classe B fica obrigada a aplicação mecanizada com incorporação do lodo de esgoto logo após a aplicação. Em caso de colheita manual, a aplicação de lodo de esgoto classe B deverá ser feita no mínimo 8 meses antes da colheita.

VII - evitar a aplicação manual e a realização de cultivo ou outro trabalho manual na área que recebeu o lodo, por um período de 30 dias após a aplicação;

VIII - os operadores deverão usar equipamentos de proteção individual conforme legislação trabalhista e ser devidamente orientados quanto aos procedimentos de higiene e segurança;

IX - usar equipamento adequado e regulado de forma a garantir a  taxa de aplicação prevista no projeto; 

X - tomar medidas adequadas para restringir o acesso do público às áreas de aplicação de lodo, durante um período de 12 meses após a última aplicação. Estas medidas devem, necessariamente, incluir a colocação de sinalização indicando as atividades que estão sendo realizadas em cada local;

XI - o proprietário ou arrendatário deve notificar à UGL quaisquer situações de desconformidade com a execução do projeto.

REVER CRITÉRIOS DE RESTRIÇÃO DE USO LODO CLASSE B 

Art. 16 É obrigatória a elaboração de um projeto agronômico para as áreas de aplicação, conforme roteiro no anexo 4, firmado por um engenheiro agrônomo ou engenheiro florestal, que atenda os critérios e procedimentos estabelecidos nesta resolução.

§ 1º O gerador do lodo deverá encaminhar ao proprietário, arrendatário ou administrador da área, declaração baseada no modelo apresentado no Anexo 4, contendo informações sobre a qualidade do lodo, em especial quanto ao tratamento adotado para redução de patógenos e vetores, e orientações quanto à aplicação.

§ 2º O proprietário, arrendatário ou administrador da área, num prazo de até quinze dias após a aplicação, deverá devolver ao gerador cópia do documento adequadamente preenchido e assinado, que deverá ser mantida pelo gerador em arquivo indefinidamente.

§ 3º O projeto agronômico e os resultados do monitoramento deverão ser mantidos em arquivo pelo gerador, indefinidamente.

Art. 17 São responsabilidade (consultar serviço jurídico):

§ 1º São responsabilidade da UGL e/ou da prestadora de serviço de saneamento, o gerenciamento (armazenamento, transporte, operação) e monitoramento do uso agrícola do lodo de esgoto;

§ 2º É responsabilidade do gerador do lodo, enviar periodicamente, ao Órgão Ambiental, uma cópia dos registros de operação (anexo 5) e resultados dos monitoramentos (art 6 e 12);

§ 3º É responsabilidade do engenheiro agrônomo ou florestal, o projeto agronômico comprovado por meio de apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica;

§ 4º É responsabilidade do aplicador, seguir as definições do projeto agronômico. 

Art. 18 O licenciamento ambiental das unidades de gerenciamento de lodo (UGL) deve obedecer aos mesmos procedimentos adotados para as atividades potencialmente poluidoras  e/ou modificadoras do meio ambiente, exigidos pelos órgãos ambientais estaduais.

§ único As áreas de aplicação não serão objeto de licenciamento ambiental específico.

Art. 19 Os critérios técnicos adotados nesta resolução poderão ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e, a necessidade de preservação ambiental e de saúde pública. (A SER DISCUTIDO)

§ 1º No 7o ano de vigência da resolução, serão estabelecidas as concentrações máximas de metais pesados permitidas em lodos destinados a uso agrícola a partir do 15o ano de vigência da resolução.

§ 2º No 7o ano de vigência da resolução, serão revisados os valores de carga acumulada de metais pesados no solo e determinados os valores para Arsênio, Selênio, Mercúrio e Molibdenio.

§ 3º No 7o ano de vigência da resolução, será estabelecida a lista de substâncias potencialmente poluentes a serem caracterizadas no lodo de esgoto assim como a freqüência de sua análise.

Art. 20 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação

Versão 9 da Proposta de resolução CONAMA que dispõe sobre uso agrícola de lodo de esgoto,

resultado da 9a Reunião do GT Lodo de Esgoto – 27 e 28/01/05



