	Versão 1
	Versão 2 - Governo Federal
	Versão 3 - Confea

	RESOLUÇÃO Nº      , DE    DE       DE 2004.

Dispõe sobre o tratamento e a destinação final dos resíduos dos serviços de saúde.

	RESOLUÇÃO Nº      , DE    DE       DE 2004.

Dispõe sobre o tratamento e a destinação final dos resíduos dos serviços de saúde.  

Sugerimos a definição de destinação final ou alteração do termo para disposição final
	

	O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das competências que lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 6 de julho de 1990, e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, anexo à Portaria nº 326, de 15 de dezembro de 1994, resolve:
	O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das competências que lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 6 de julho de 1990, e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, anexo à Portaria nº 326, de 15 de dezembro de 1994, resolve:
	O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das competências que lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 6 de julho de 1990, e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, anexo à Portaria nº 326, de 15 de dezembro de 1994, resolve:

	Considerando os princípios da prevenção, da precaução e do poluidor pagador;


	Considerando os princípios da prevenção, da precaução e do poluidor pagador;
	1 – Considerando os princípios da prevenção, da precaução e do poluidor pagador, de acordo com as Leis n.º 6.938, e n.º 9.605, de 31 de agosto de 1981 e de 12 de fevereiro de 1998, respectivamente e seus Decretos;

	Considerando a necessidade de aprimoramento, atualização e complementação dos procedimentos contidos na Resolução CONAMA nº 283, de 12 de julho de 2001, relativos ao tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde, com vistas a preservar a saúde pública e a qualidade do meio ambiente;
	Considerando a necessidade de aprimoramento, atualização e complementação dos procedimentos contidos na Resolução CONAMA nº 283, de 12 de julho de 2001, relativos ao tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde, com vistas a preservar a saúde pública e a qualidade do meio ambiente;
	2 - Considerando a necessidade de aprimoramento, atualização e complementação dos procedimentos contidos na Resolução CONAMA nº 283, de 12 de julho de 2001, relativos ao tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde, com vistas a preservar a saúde pública e a qualidade do meio ambiente;

	Considerando a necessidade de minimizar riscos ocupacionais nos ambientes de trabalho e proteger a saúde do trabalhador;


	Considerando a necessidade de minimizar riscos ocupacionais nos ambientes de trabalho e proteger a saúde do trabalhador;
	3 -Considerando a necessidade de minimizar riscos ocupacionais nos ambientes de trabalho e proteger a saúde do trabalhador e da população em geral;

	Considerando a necessidade de estimular a minimização da geração de resíduos, promovendo a substituição de materiais e de processos por alternativas de menor risco, a redução na fonte e a reciclagem. 
	Considerando a necessidade de estimular a minimização da geração de resíduos, promovendo a substituição de materiais e de processos por alternativas de menor risco, a redução na fonte e a reciclagem.
	CONFEA - No considerando n.º 4 houve a exclusão de duas expressões por não serem tratados explicitamente no documento. Está implícito na palavra minimização de resíduo.
4 -Considerando a necessidade de estimular a minimização da geração de resíduos, promovendo a substituição de materiais e de processos por alternativas de menor risco, a redução de geração na fonte e a reciclagem, entre outras alternativas. 

5 - Considerando que a segregação dos resíduos, no momento e local de sua geração, permite reduzir o volume de resíduos que necessitam de manejo diferenciado.

	Considerando que solução consorciada, para fins de tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, são especialmente interessante para pequenos geradores e também para pequenos municípios.
	Considerando que soluções consorciadas, para fins de tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, são especialmente interessante para pequenos geradores e também para pequenos municípios.
	6 - Considerando que solução consorciada, para fins de tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde são especialmente interessante indicadas para pequenos geradores e também para pequenos municípios.

	
	Considerando que a segregação dos resíduos, no momento e local de sua geração, permite reduzir o volume de resíduos que necessitam de manejo diferenciado;
	Considerando 5 do CONFEA.

	Considerando que as ações preventivas são menos onerosas e minimizam danos à saúde pública e ao meio ambiente, resolve:
	Considerando que as ações preventivas são menos onerosas e minimizam danos à saúde pública e ao meio ambiente, resolve:
	7 – Considerando que as ações preventivas são menos onerosas do que as ações curativas ou reparadoras e minimizam com muito mais eficácia os danos causados à saúde publica e ao meio ambiente;

	
	
	8 - Considerando a necessidade de ação integrada entre os Órgãos Federais de Meio Ambiente e de Saúde com o objetivo de regulamentar o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, RESOLVE:

	
	
	CONFEA - É nosso entendimento que se delibere alguns atos em forma de artigos satisfazendo aos considerandos, e em seguida, se dêem outras determinações complementares, Desta forma os três primeiros artigos deverão ser padronizadas no infinitivo, conforme segue:

Art. 1º – Tornar obrigatória a segregação dos resíduos de serviços de saúde na fonte e no momento de geração, de acordo com suas características, para fins de redução do volume dos resíduos a ser tratado; preservação da integridade física do trabalhador, proteção da saúde da população; preservação do meio ambiente.

Art. 2º - Tornar obrigatória a apresentação dos resíduos de serviços de saúde - RSS para a coleta externa, de maneira segregada, de acordo com a sua característica, atendendo às determinações desta Resolução e às exigências legais de meio ambiente, saúde e de limpeza urbana, e garantindo o acondicionamento e identificação, específicos a cada tipo de resíduo, de acordo com as normas aplicáveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e, na sua ausência, adotando-se os padrões internacionalmente aceitos.

Parágrafo Único – Cuidados especiais devem ser dados aos materiais perfurocortantes que devem ser segregados, acondicionados e identificados de acordo com as exigências contidas no parágrafo 2º e seus incisos, do artigo 12, desta Resolução, bem como demais disposições constantes da legislação federal e das normas da ABNT, aplicáveis. 

Art. 3º - Tornar obrigatório em todo território nacional, o estudo, elaboração e implantação de projeto que contemple sistema de coleta, transporte e disposição final adequados para atender ao gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, obedecendo as demais determinações contidas neste documento.

	Art. 1o - Esta Resolução aplica-se a todos os serviços relacionados com: o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmaceuticos, importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro, unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, dentre outros similares.

Parágrafo Único – Esta Resolução não se aplica a fontes radioativas seladas, devendo ser seguidas as orientações da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN.
	Art. 1o - Esta Resolução aplica-se a todos os serviços relacionados com: o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro, unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, dentre outros similares.

Parágrafo Único – Esta Resolução não se aplica a fontes radioativas seladas, devendo ser seguidas as orientações da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN.

Trocar pelo texto abaixo porque foi retirado do Caput do artigo o texto “indústrias farmacêuticas e bioquímicas” (processo produtivo)

 Parágrafo Único – Esta Resolução não se aplica : 

a) a fontes radioativas seladas, devendo ser seguidas as orientações da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN.

b) às indústrias de produtos para a saúde, devendo ser seguidas as orientações específicas do seu licenciamento ambiental.
	Art. 4º 1o –Esta Resolução aplica-se a todos os serviços relacionados com: o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro, unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, dentre outros similares.

§ 1º – Esta Resolução não se aplica a fontes radioativas seladas, as quais devem seguir as orientações estabelecidas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, e nem às indústrias de produtos para a saúde, que devem seguir as orientações específicas do seu licenciamento ambiental.
CONFEA – Sugerimos a transposição do texto do art. 11 original do GF para formar o parágrafo segundo do art. 4º, para justificar que os rejeitos radioativos, embora sendo resíduos gerados pelos serviços de saúde devam seguir as normas da CNEN. 

§ 2º - Art. 11 Quaisquer materiais resultantes de atividades exercidas pelos serviços referidos no Artigo 4º do caput deste artigo, que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificados na norma CNEN-NE-6.02 – “Licenciamento de Instalações Radiativas”, e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista, são considerados rejeitos radioativos e devem obedecer às exigências definidas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN.
CONFEA - sugerimos a inclusão do 3º parágrafo neste artigo, orientando que o rejeito radioativo, após o decaimento se torna resíduo de serviços de saúde e deve seguir esta resolução, quando couber.
§ 3º – Decorrido o tempo de decaimento esperado para os radionuclídeos, quando couber, os materiais reportados no parágrafo 2º deste artigo devem ser considerados resíduos das categorias biológica, química ou de resíduo comum, de acordo com a sua segunda classificação, devendo seguir as determinações do grupo ao qual pertencem.
CONFEA – Sugerimos a exclusão já que foram absorvidos nos parágrafos 1º deste artigo, com nova redação.

Trocar pelo texto abaixo porque foi retirado do Caput do artigo o texto “indústrias farmacêuticas e bioquímicas” (processo produtivo)
Parágrafo Único – Esta Resolução não se aplica : 
a) a fontes radioativas seladas, devendo seguir as orientações da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN.
b) às indústrias de produtos para a saúde, que devem seguir as orientações específicas do seu licenciamento ambiental.

	Art. 2º - Para os efeitos desta Resolução definem-se:

Agente de Classe de risco 4 (elevado risco individual e elevado risco para a comunidade) – patógeno que representa grande ameaça para o ser humano e para os animais, representando grande risco a quem o manipula e tendo grande poder de transmissibilidade de um indivíduo a outro, não existindo medidas preventivas e de tratamento para esses agentes. Fonte: Instrução Normativa CTNBio nº 7, de 06/06/97     ( INCLUSÂO

Disposição Final de Resíduos de Serviços de Saúde: é a prática de dispor os resíduos sólidos no solo previamente preparado para recebê-lo, de acordo com critérios técnico-construtivos e operacionais, em consonância com as exigências dos órgãos ambientais competentes.
Estabelecimento – denominação dada a qualquer edificação destinada à realização de atividades de prevenção, promoção, recuperação e pesquisa na área da saúde ou que estejam a ela relacionadas. ( INCLUSÂO)
Estação de Transferência de resíduos de serviços de saúde – é uma unidade com instalações exclusivas, com licença ambiental expedida pelo órgão competente, para executar transferência de resíduos gerados nos serviços de saúde, garantindo as características originais de acondicionamento, sem abrir ou transferir conteúdo de uma embalagem para a outra ( INCLUSÂO)

Estação de Transferência de resíduos de serviços de saúde: e uma unidade com instalações exclusivas, licenciada pelo órgão ambiental competente , para executar transferência  de resíduos de serviços de saúde, garantindo  as características originais de acondicionamento, sem abrir ou transferir conteúdo de uma embalagem para a outra.

Líquidos corpóreos – são representados pelos líquidos cefalorraquidiano, pericárdico, pleural, articular, ascítico e amniótico. (INCLUSÂO)

Materiais de assistência à saúde – materiais relacionados diretamente com o processo de assistência aos pacientes. (INCLUSÂO)
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde-PGRSS: documento integrante do processo de licenciamento ambiental, baseado nos princípios da não geração de resíduos e na minimização da geração de resíduos, que aponta e descreve as ações relativas ao seu manejo, no âmbito dos estabelecimentos mencionados no art. 1º desta Resolução, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como a proteção à saúde pública. O PGRSS deve ser elaborado pelo gerador dos resíduos e de acordo com os critérios estabelecidos pelos órgãos de saúde, meio ambiente e limpeza urbana federais, estaduais e municipais. . O PGRSS deve conter, no mínimo, informações gerais sobre o estabelecimento de serviços de saúde, identificação do responsável técnico pelo estabelecimento, do responsável técnico pela elaboração e pela execução do PGRSS e da equipe participante dos estudos e projetos, os elementos do PGRSS na fase intra-estabelecimento e na fase extra-estabelecimento de gerenciamento dos resíduos, cronograma de implantação e os aspectos de recursos humanos com destaque para capacitação, segurança e saúde do trabalhador.

Príon – estrutura protéica alterada relacionada como agente etiológico das diversas formas de Encefalite Espongiforme. (INCLUSAO) 

Redução de carga microbiana – aplicação de processo que visa a inativação microbiana das cargas biológicas contidas nos resíduos. (INCLUSÂO)
Redução na fonte – qualquer atividade que reduza ou evite a geração de resíduos na origem, dentro do processo, ou que altere propriedades que lhe atribuam riscos. Medidas de redução na fonte incluem modificações no processo ou equipamentos, alteração de insumos, mudança de tecnologia ou procedimento, substituição de materiais, mudanças na prática de gerenciamento, administração interna do suprimento e aumento na eficiência dos equipamentos e dos processos.

Resíduos de Serviços de Saúde são todos aqueles resultantes de atividades exercidas nos serviços definidos no Art. 1º.

Sistema de Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde: conjunto de unidades, processos e procedimentos que alteram as características físicas, físico-químicas, químicas ou biológicas dos resíduos, podendo promover a sua descaracterização e conduzam à minimização do risco à saúde pública garantindo a preservação da qualidade do meio ambiente, da segurança e da saúde do trabalhador. Estes sistemas podem estar instalados no estabelecimento gerador ou fora deste, devendo possuir, obrigatoriamente, o licenciamento ambiental de acordo com a Resolução CONAMA 237/97.

Sobras de amostras – restos de sangue, fezes, urina, suor, lágrima, leite, colostro, líquido espermático, saliva, secreções  nasal, vaginal ou peniana , pêlo e unha que permanecem nos tubos de coleta após  a retirada do material necessário para a realização do diagnóstico.
Sobras de amostras – restos de sangue, fezes, urina, suor, lágrima, leite, colostro, líquido espermático, saliva, secreções nasal, vaginal ou peniana, pêlo e unha que permanecem nos tubos de coleta após a retirada do material necessário para a realização de investigação. (INCLUSÂO)

	Art. 2º - Para os efeitos desta Resolução definem-se:

As definições foram organizadas em ordem alfabética
Agente de Classe de risco 4 (elevado risco individual e elevado risco para a comunidade) – patógeno que representa grande ameaça para o ser humano e para os animais, representando grande risco a quem o manipula e tendo grande poder de transmissibilidade de um indivíduo a outro, não existindo medidas preventivas e de tratamento para esses agentes. Fonte: Instrução Normativa CTNBio nº 7, de 06/06/97     
Disposição Final de Resíduos de Serviços de Saúde - é a prática de dispor os resíduos sólidos no solo previamente preparado para recebê-los, de acordo com critérios técnico-construtivos e operacionais, em consonância com as exigências dos órgãos ambientais competentes. 

Estabelecimento – denominação dada a qualquer edificação destinada à realização de atividades de prevenção, promoção, recuperação e pesquisa na área da saúde ou que estejam a ela relacionadas.
Estação de Transferência de resíduos de serviços de saúde – é uma unidade com instalações exclusivas, com licença ambiental expedida pelo órgão competente, para executar transferência de resíduos gerados nos serviços de saúde, garantindo as características originais de acondicionamento, sem abrir ou transferir conteúdo de uma embalagem para a outra.
Líquidos corpóreos – são representados pelos líquidos cefalorraquidiano, pericárdico, pleural, articular, ascítico e amniótico.
Materiais de assistência à saúde – materiais relacionados diretamente com o processo de assistência aos pacientes.

Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde-PGRSS: documento integrante do processo de licenciamento ambiental, baseado nos princípios da não geração de resíduos e na minimização da geração de resíduos, que aponta e descreve as ações relativas ao seu manejo, no âmbito dos estabelecimentos mencionados no art. 2 1º desta Resolução, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como a proteção à saúde pública. O PGRSS deve ser elaborado pelo gerador dos resíduos e de  acordo com os critérios estabelecidos pelos órgãos de saúde, meio ambiente e limpeza urbana federais, estaduais e municipais.
Justificativa: Não é definição
Príon – estrutura protéica alterada relacionada como agente etiológico das diversas formas de Encefalite Espongiforme. 

Redução de carga microbiana (bacteriana) – aplicação de processo que visa a inativação microbiana das cargas biológicas contidas nos resíduos.

Alterar porque a definição estava simplista e foi uma demanda do GT aperfeiçoá-la. 

Redução de carga bacteriana para nível de inativação III – Inativação de bactérias vegetativas, fungos, vírus lipofílicos e hidrofílicos, parasitas e micobactérias com redução igual ou maior que 6Log10, e inativação de esporos do bacilo stearothermophilus ou de esporos do bacilo subtilis com redução igual ou maior que 4Log10.
Redução na fonte – qualquer atividade que reduza ou evite a geração de resíduos na origem, dentro do processo, ou que altere propriedades que lhe atribuam riscos. Medidas de redução na fonte incluem modificações no processo ou equipamentos, alteração de insumos, mudança de tecnologia ou procedimento, substituição de materiais, mudanças na prática de gerenciamento, administração interna do suprimento e aumento na eficiência dos equipamentos e dos processos.

Resíduos de Serviços de Saúde são todos aqueles resultantes de atividades exercidas nos serviços definidos no Art. 1º que, por suas características, necessitam de processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio à sua disposição final.

Sistema de Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde: conjunto de unidades, processos e procedimentos que alteram as características físicas, físico-químicas, químicas ou biológicas dos resíduos, podendo promover a sua descaracterização e conduzem à minimização do risco à saúde pública garantindo a preservação da qualidade do meio ambiente, da segurança e da saúde do trabalhador. Estes sistemas podem estar instalados no estabelecimento gerador ou fora deste, devendo possuir, obrigatoriamente, o licenciamento ambiental de acordo com a Resolução CONAMA 237/97.
Justificativa: Não é definição
Sobras de amostras – restos de sangue, fezes, urina, suor, lágrima, leite, colostro, líquido espermático, saliva, secreções  nasal, vaginal ou peniana , pêlo e unha que permanecem nos tubos de coleta após  a retirada do material necessário para a realização do diagnóstico. 

	CONFEA – O Art. 5º foi formado pela transposição do art. 12 da proposta original do GF dando melhor seqüência e integração do anexo ao documento.
Art. 5º - Para os efeitos desta Resolução e em função de suas características, os resíduos de serviço de saúde são classificados de acordo com o Anexo I.
Art. 6º - Para os efeitos desta Resolução definem-se:

CONFEA - As definições foram organizadas em ordem alfabética, conforme proposta do GF
Agente de Classe de risco 4 (elevado risco individual e elevado risco para a comunidade) – patógeno que representa grande ameaça para o ser humano e para os animais, representando grande risco a quem o manipula e tendo grande poder de transmissibilidade de um indivíduo a outro, não existindo medidas preventivas e de tratamento para esses agentes. Fonte: Instrução Normativa CTNBio nº 7, de 06/06/97     

Compactação indireta de resíduos de serviços de saúde – é a compactação do solo que recobre os resíduos de serviços de saúde durante o processo de disposição final.
Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde – ato de determinar o que se deve fazer com os resíduos de serviços de saúde, como por exemplo: direcioná-los para reciclagem, tratamento térmico, disposição final, ou outros. 

Disposição Final de Resíduos de Serviços de Saúde - é a prática de dispor os resíduos sólidos no solo previamente preparado para recebê-los, de acordo com critérios técnico-construtivos e operacionais adequados., em consonância com as exigências dos órgãos ambientais competentes. 
CONFEA – Sugerimos a exclusão do termo “estabelecimento”, uma vez que no artigo 4º se fala em serviços de saúde. Da mesma forma sempre que houver o termo deverá ser trocado, quando couber, para fins de padronizar o documento.
Estabelecimento – denominação dada a qualquer edificação destinada à realização de atividades de prevenção, promoção, recuperação e pesquisa na área da saúde ou que estejam a ela relacionadas.
Estação de Transferência de resíduos de serviços de saúde – é uma unidade dotada de com instalações exclusivas, com licença ambiental expedida pelo órgão competente, para executar transferência de resíduos gerados nos serviços de saúde, garantindo as características originais de acondicionamento, sem abrir ou transferir conteúdo de uma embalagem para a outra, mediante licença ambiental expedida pelo órgão competente.
Gerenciamento externo de Resíduos de Serviços de Saúde – Ato ou efeito de gerenciar as ações e atividades relativas ao manejo externo de resíduos de serviços de saúde, contemplando os aspectos referentes à coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como a proteção à saúde pública e preservação ao meio ambiente.
Líquidos corpóreos – são representados pelos líquidos cefalorraquidiano, pericárdico, pleural, articular, ascítico e amniótico.

Materiais de assistência à saúde – materiais relacionados diretamente com o processo de assistência aos pacientes.

Nível III de inativação microbiana – Inativação de bactérias vegetativas, fungos, vírus lipofílicos e hidrofíicos, parasitas e micobactérias com redução igual ou maior que 6log10, e inativação de esporos do B. stearothermophilus ou esporos do B. subtilis com redução igual ou maior que 3 Log 10. (Fonte:Technical Assistance Manual: State Regulatory Oversight of Medical Waste Treatment Technologies – State and Territorial Association on Alternate Treatment Technologies – abril de 1994).
CONFEA – concordamos com a retirada do complemento que não faz parte da definição. Houve inclusão da expressão “a preservação ao meio ambiente” e substituído o termo “estabelecimento” por “serviços”, conforme fora sugerido anteriormente.

Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde-PGRSS: documento integrante do processo de licenciamento ambiental, baseado nos princípios da não geração de resíduos e na minimização da geração de resíduos, que aponta e descreve as ações relativas ao seu manejo, no âmbito dos estabelecimentos serviços mencionados no art. 4º desta Resolução, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como a proteção à saúde pública e preservação ao meio ambiente. O PGRSS deve ser elaborado pelo gerador dos resíduos e de  acordo com os critérios estabelecidos pelos órgãos de saúde, meio ambiente e limpeza urbana federais, estaduais e municipais.
Príon – estrutura protéica alterada relacionada como agente etiológico das diversas formas de Encefalite Espongiforme. 

Redução de carga microbiana (bacteriana) – aplicação de processo que visa à inativação microbiana das cargas biológicas contidas nos resíduos
CONFEA  - Sugerimos excluir tendo em vista a inclusão de nível III de inativação microbiana.

Redução de carga bacteriana para nível de inativação III – Inativação de bactérias vegetativas, fungos, vírus lipofílicos e hidrofílicos, parasitas e micobactérias com redução igual ou maior que 6Log10, e inativação de esporos do bacilo stearothermophilus ou de esporos do bacilo subtilis com redução igual ou maior que 4Log10.
CONFEA - Sugerimos a inclusão das palavras “de Resíduos” para manter o termo completo como forma de fixação da expressão. 
Redução de Resíduos na Fonte – qualquer atividade que reduza ou evite a geração de resíduos na origem, dentro do processo, ou que altere propriedades que lhe atribuam riscos. Medidas de redução na fonte incluem modificações no processo ou equipamentos, alteração de insumos, mudança de tecnologia ou procedimento, substituição de materiais, mudanças na prática de gerenciamento, administração interna do suprimento e aumento na eficiência dos equipamentos e dos processos.

Resíduos de Serviços de Saúde são todos aqueles resultantes de atividades exercidas nos serviços definidos no Art. 4º 1º que, por suas características necessitam de processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio a sua disposição final.

CONFEA - estamos de acordo que se retire o complemento da frase por não fazer parte da definição de sistema de tratamento de RSS.

Sistema de Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde: conjunto de unidades, processos e procedimentos que alteram as características físicas, físico-químicas, químicas ou biológicas dos resíduos, podendo promover a sua descaracterização conduzem conduzindo à minimização do risco à saúde pública garantindo a preservação da qualidade do meio ambiente, da segurança e da saúde do trabalhador. Estes sistemas podem estar instalados no estabelecimento gerador ou fora deste, devendo possuir, obrigatoriamente, o licenciamento ambiental de acordo com a Resolução CONAMA 237/97.
Sobras de amostras – restos de sangue, fezes, urina, suor, lágrima, leite, colostro, líquido espermático, saliva, secreções nasal, vaginal ou peniana, pêlo e unha que permanecem nos tubos de coleta após a retirada do material necessário para a realização do diagnóstico. 
CONFEA – é necessário que se defina o termo de referência ambiental porque é citado no parágrafo 2º do artigo 7º de nossa proposta.
Termo de Compromisso ambiental – documento que evidencia o compromisso assumido por entidade perante o órgão ambiental competente, visando a adotar medidas de controle e implementar ações corretivas para atendimento a requisitos legais estabelecidos.
CONFEA – é necessário que se defina o tratamento intra-unidade para ficar bem claro que alguns resíduos, como os de laboratórios já devam sair de suas unidades de geração esterilizados, embora depois possam sofrer outro tipo de tratamento.
Tratamento Intra-Unidade: É a utilização de métodos, técnicas ou processos de redução de carga bacteriana que devam ser aplicados, obrigatoriamente, a alguns resíduos dentro da unidade geradora, visando à garantia da saúde ocupacional, saúde pública e ao meio ambiente.

	Art. 3º - Caberá ao responsável legal dos serviços, já referidos no art. 1o. desta Resolução, o gerenciamento dos resíduos desde a geração até a disposição final, de forma a atender aos requisitos ambientais e de saúde pública e saúde ocupacional, sem prejuízo da responsabilidade civil solidária, penal e administrativa de outros agentes envolvidos, em especial os transportadores e operadores das instalações de tratamento e disposição final.
	Art. 3º - Caberá ao responsável legal dos serviços, já referidos no art. 1o desta Resolução, o gerenciamento dos resíduos desde a geração até a disposição final, de forma a atender aos requisitos ambientais e de saúde pública e saúde ocupacional, sem prejuízo da responsabilidade civil solidária, penal e administrativa de outros agentes envolvidos, em especial os transportadores e operadores das instalações de tratamento e disposição final.
	CONFEA – foi sugerido um remanejamento dos artigos 3º, 4º e 5º originais e seus parágrafos para que se tenha primeiramente a competência dos organismos e em seguida as competências dos serviços de saúde. Na nossa sugestão serão os art. 7º e 8º e seus parágrafos.
Art. 7º § 1º do art 4º- Caberá ao Órgão Ambiental competente nos Estados, Municípios e Distrito Federal, a definição de critérios para determinar quais serviços devem ter seus Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS submetidos à aprovação prévia, bem como a definição dos prazos máximos para aprovação dos PGRSS para os serviços de saúde já implantados e em funcionamento, sem prejuízo de suas atividades.
CONFEA – Sugerimos a reorganização da frase do parágrafo 2º do art. 4º original do GF e o seu aproveitamento como parágrafo 1º do art. 7º de nossa proposta.
§ 1º do art. 7º  § 2°do art. 4º Caberá ao O órgão ambiental competente, em regulamentação própria, deve estabelecer um termo de referência contendo exigências a serem incluídas no Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde-PGRSS, no que lhe couber.

CONFEA – O § 2º do art. 7º de nossa proposta, propõe dar diretriz geral a um texto que se repete três vezes na proposta do GF, trata-se de uma recomposição do texto contido no § 2º do art. 7º original, no § 3º do art. 15 e no inciso 1 do artigo 23, assegurando que embora haja solução diferenciada esta deverá seguir os princípios básicos da legislação. 

§ 2º - Para os municípios ou associações de municípios com população urbana até trinta mil habitantes, conforme dados do último censo disponível do IBGE e índice de geração de resíduos sólidos urbanos de até 1 kg/habxdia, é admissível solução diferenciada em relação às exigências contidas nesta resolução, desde que seja ajustado um Termo de Compromisso Ambiental que contemple:
I – atendimento às condições de segurança ocupacional, saúde da população e preservação do meio ambiente;
II – justificativa para a solução alternativa adotada determinando prazo de implementação;
III – implantação e operacionalização da solução adotada, mediante licenciamento pelos órgãos de meio ambiente e de saúde estaduais e federais com anuência dos órgãos municipais de limpeza urbana envolvidos. 

Art. 8º Art 3º - Caberá ao responsável legal pelos serviços referidos no art. 4o  1º desta Resolução, o gerenciamento dos resíduos desde a geração até a disposição final, de forma a atender aos requisitos de legislação sanitária e ambiental, respectivamente, ambientais e de saúde pública, sem prejuízo da responsabilidade civil solidária, penal e administrativa de outros agentes envolvidos, em especial os transportadores e operadores das instalações de tratamento e disposição final.

§ 1º do artigo 8º Art. 4º - O responsável legal dos serviços estabelecimentos citados no art. 4o desta Resolução, em operação ou a serem implantados, deve elaborar e apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS, para análise e aprovação, pelo órgão ambiental competente, instruído com o parecer do órgão de saúde, de acordo com a legislação vigente.

CONFEA – O parágrafo 2º deste artigo 8º de nossa proposta foi remanejamento do art 13 original do GF, por se tratar do mesmo assunto do caput do artigo 8º.

§ 2º do artigo 8º - Os resíduos não caracterizados no Anexo I e gerados pelos serviços de saúde, também, devem estar contemplados no PGRSS e seu gerenciamento, deve seguir as orientações especificas, de acordo com a legislação vigente, de conformidade com a orientação do órgão ambiental competente;
CONFEA – o texto do parágrafo 3º foi inserido para estabelecer diretrizes de segurança e saúde ocupacional, dentro do PGRSS.
§ 3º do artigo 8º - O PGRSS deve conter, também, diretrizes de capacitação aos trabalhadores envolvidos direta e indiretamente com a gestão dos resíduos de serviços de saúde, dando ênfase à segurança e saúde do trabalhador, prevenção de doenças e de acidentes ocupacionais e uso de equipamentos de proteção individual e coletivo, segundo exigências da NR – 32,  do Ministério do Trabalho e Emprego;

	Art. 4º - O responsável legal dos estabelecimentos citados no art. 1o. desta Resolução, em operação ou a serem implantados, deve elaborar e apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde-PGRSS, para análise e aprovação, pelo órgão ambiental competente, instruído com o parecer do órgão de saúde, de acordo com a legislação vigente.

§ 1º Caberá ao órgão ambiental competente nos Estados, Municípios e Distrito Federal, a definição de critérios para determinar quais serviços deverão ter seus Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS, submetidos à aprovação prévia, bem como a definição dos prazos máximos para aprovação dos PGRS´s para os estabelecimentos de saúde já implantados e em funcionamento, sem prejuízo de suas atividades.

§ 2° Caberá ao órgão ambiental competente, em regulamentação própria, estabelecer um termo de referencia, no que lhe cabe, para o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS.

§ 4º Alterações do PGRSS, quanto ao tipo de resíduo, a forma de tratamento ou de destinação final devem ser comunicadas aos órgãos competentes de meio ambiente, considerando, quando couber, o parecer dos órgãos de saúde envolvidos.

	Art. 4º - O responsável legal dos estabelecimentos citados no art. 1o desta Resolução, em operação ou a serem implantados, deve elaborar e apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde-PGRSS, para análise e aprovação, pelo órgão ambiental competente, instruído com o parecer do órgão de saúde, de acordo com a legislação vigente.

§ 1º
Caberá ao órgão ambiental competente nos Estados, Municípios e Distrito Federal, a definição de critérios para determinar quais serviços deverão ter seus Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde-PGRSS, submetidos à análise prévia, bem como a definição dos prazos máximos para análise dos PGRSs para os estabelecimentos de saúde já implantados e em funcionamento, sem prejuízo de suas atividades.

§ 2° Caberá ao órgão ambiental competente em regulamentação própria estabelecer um termo de referencia, no que lhe cabe, para o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde-PGRSS.

§ 3º Alterações do PGRSS, quanto ao tipo de resíduo, a forma de tratamento ou de destinação final devem ser comunicadas aos órgãos competentes de meio ambiente, considerando, quando couber, o parecer dos órgãos de saúde envolvidos.

	CONFEA – o texto do parágrafo 4º foi aproveitado da Resolução 283/01, que deve ser mantido para esclarecimentos.

§ 4º do artigo 8º - Na elaboração do PGRSS, devem ser considerados princípios que conduzam à minimização e às soluções integradas ou consorciadas, que visem o tratamento e a disposição final destes resíduos de acordo com as diretrizes estabelecidas pelos órgãos de meio ambiente e de saúde competentes;
CONFEA – o texto do parágrafo 6º foi aproveitado do parágrafo 3º do artigo 5º da proposta original.

§ 6º do artigo 8º Parágrafp § 3º do art 4º - Quaisquer alterações do PGRSS, quanto ao tipo de resíduo e a sua forma de tratamento ou disposição final ou de destinação final de seus dos resíduos que impliquem em alteração do PGRSS, devem ser comunicadas aos órgãos competentes de meio ambiente, que pode ratificar ou submeter o PGRSS a uma nova análise, considerando, quando couber, o parecer dos órgãos de saúde envolvidos.



	Art. 5º - O PGRSS deverá ser elaborado por profissional de nível superior habilitado pelo seu Conselho de Classe, com apresentação de  Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ou Certificado de Responsabilidade técnica ou documento similar, quando couber.
	Art. 5º - O PGRSS deverá ser elaborado por profissional de nível superior habilitado pelo seu Conselho de Classe, com apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ou Certificado de Responsabilidade Técnica ou documento similar, quando couber.

Incluir parágrafo único

Parágrafo único - Quando a formação profissional não abranger os conhecimentos necessários, este poderá ser assessorado por equipe de trabalho que detenha as qualificações correspondentes
	§ 5º do artigos 8º Art. 5º - O PGRSS deverá ser elaborado por profissional de nível superior habilitado pelo seu Conselho de Classe, com apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ou Certificado de Responsabilidade Técnica ou outro documento similar expedido pelo respectivo conselho de classe.

CONFEA – Sugerimos a exclusão do parágrafo único do artigo 5º da proposta original do GF, para fins de evitar a utilização oficializada de pessoas não habilitadas.
Incluir parágrafo único
Parágrafo único - Quando a formação profissional não abranger os conhecimentos necessários, este poderá ser assessorado por equipe de trabalho que detenha as qualificações correspondentes

	Art. 6º - Os resíduos de serviços de saúde devem ser acondicionados, atendendo às exigências legais de meio ambiente, saúde e de limpeza urbana, e às normas aplicáveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e, na sua ausência, devem ser adotados os padrões internacionalmente aceitos.


	Art. 6º - Os resíduos de serviços de saúde devem ser acondicionados, atendendo às exigências legais de meio ambiente, saúde e de limpeza urbana, e às normas aplicáveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e, na sua ausência, devem ser adotados os padrões internacionalmente aceitos.


	CONFEA – Sugerimos a exclusão do art. 6º da proposta original que por questão de ordem foram incluídos como artigo 2º sugerido em nossa proposta.
 Art. 6º - Os resíduos de serviços de saúde devem ser apresentados para a coleta devidamente acondicionados, atendendo às exigências legais de meio ambiente, saúde e de limpeza urbana, e às normas aplicáveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e, na sua ausência, devem ser adotados os padrões internacionalmente aceitos.

	Art. 7º - Os veículos utilizados para coleta e transporte externos dos resíduos de serviços de saúde devem ser exclusivos para este fim e atender as exigências legais para o transporte destes resíduos e as normas aplicáveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.


	Art. 7º - Os veículos utilizados para coleta e transporte externos dos resíduos de serviços de saúde devem ser exclusivos para este fim e atender as exigências legais para o transporte destes resíduos e as normas aplicáveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT.

Incluir dois parágrafos

§1º - Os resíduos de serviços de saúde não podem ser submetidos a processo de compactação.

Justificativa: A NBR nº 12.810, no item 5.2.3.1, alínea d, não explicita a exigência de não compactação. Adiciona-se que o art. 8º foi suprimido e acrescentado como § 1º do art. 7.
§2º – É admissível solução diferenciada, desde que aprovada pelos órgãos locais de meio ambiente, limpeza urbana e de saúde, para os municípios ou associações de municípios com população urbana até trinta mil habitantes, conforme dados do último censo disponível do IBGE e índice de geração de resíduos sólidos urbanos de até 1 kg/hab/dia.

Justificativa: permitir a flexibilização desta resolução para municípios de pequeno porte.

	

	Art 8º- SEGUIRÃO 2 PROPOSTAS PARA A CT:

Art 8º - Os resíduos de serviços de saúde não podem ser submetidos a processo de compactação durante as fases de acondicionamento, armazenamento, coleta e transporte. 

PROPOSTA SQA: Parágrafo Único – A disposição final pode ser compactada de forma indireta.

O MMA/SQA  sugere a manutenção do artigo, os demais pela supressão do mesmo. 
	Virou parágrafo do artigo 7º
	

	Art. 8º - As estações para transferência de resíduos de serviços de saúde, quando necessárias, devem estar licenciadas pelo órgão ambiental competente.


	Art. 8º - As estações para transferência de resíduos de serviços de saúde, quando necessárias, devem estar licenciadas pelo órgão ambiental competente.


	

	Art. 9º - Os sistemas de tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde devem estar licenciados pelo órgão ambiental competente para fins de funcionamento e submetidos a monitoramento de acordo com parâmetros e periodicidade definidos no licenciamento ambiental.
	Art. 9º - Os sistemas de tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde devem estar licenciados pelo órgão ambiental competente para fins de funcionamento e submetidos a monitoramento de acordo com parâmetros e periodicidade definidos no licenciamento ambiental.

Parágrafo Único - São permitidas soluções consorciadas para fins de tratamento e disposição final dos resíduos.

Justificativa – Promoção de consórcio para tratamento e disposição final, atendendo o Considerando

	

	Art. 10 - Os efluentes líquidos provenientes dos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, para serem lançados na rede pública de esgotos ou em corpo receptor, devem atender às diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais e de saneamento competentes.
	Art. 10 - Os efluentes líquidos provenientes dos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, para serem lançados na rede pública de esgoto ou em corpo receptor, devem atender às diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais e de saneamento competentes.
	

	Art. 11 - Quaisquer materiais resultantes de atividades exercidas pelos serviços referidos no Artigo 1o. que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificados na norma CNEN-NE-6.02 – “Licenciamento de Instalações Radiativas”, e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista, são considerados rejeitos radioativos e devem obedecer às exigências definidas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN. 
	Art. 11 - Quaisquer materiais resultantes de atividades exercidas pelos serviços referidos no Artigo 1o que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificados na norma CNEN-NE-6.02 – “Licenciamento de Instalações Radiativas”, e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista, são considerados rejeitos radioativos e devem obedecer às exigências definidas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN. 

manter parágrafo único 

Parágrafo Único - Estes materiais não podem ser considerados resíduos até que seja decorrido o tempo de decaimento esperado para o radionuclídeo.
	CONFEA – Sugerimos a exclusão do texto do artigo 11 e de seu parágrafo único da proposta do GF e a transposição para os parágrafos 1º e 2º do artigo 4º de nossa proposta, dando maior evidência ao tema. 

Art. 11 - Quaisquer materiais resultantes de atividades exercidas pelos serviços referidos no Artigo 4º 1o que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificados na norma CNEN-NE-6.02 – “Licenciamento de Instalações Radiativas”, e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista, são considerados rejeitos radioativos e devem obedecer às exigências definidas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN. 

 manter parágrafo único 
Parágrafo Único - Estes materiais não podem ser considerados resíduos até que seja decorrido o tempo de decaimento esperado para o radionuclídeo.

	
	Art. 12 – Para os efeitos desta Resolução e em função de suas características, os resíduos de serviço de saúde são classificados de acordo com o Anexo I.
Justificativa: necessidade de referendar o Anexo I como parte integrante da Resolução.
	CONFEA – Sugerimos exclusão do art. 12 e a sua transposição para o artigo 5º de nossa proposta, dando um melhor ordenamento.
Art. 12 – Para os efeitos desta Resolução e em função de suas características, os resíduos de serviço de saúde são classificados de acordo com o Anexo I.
Justificativa: necessidade de referendar o Anexo I como parte integrante da Resolução...

	Art. 12 – Os resíduos não caracterizados no anexo I devem estar contemplados no PGRSS e seu gerenciamento deve seguir as orientações especificas de acordo com a legislação vigente ou conforme a orientação do órgão ambiental competente.
	Art. 13 – Os resíduos não caracterizados no Anexo I devem estar contemplados no PGRSS e seu gerenciamento deve seguir as orientações especificas de acordo com a legislação vigente ou conforme a orientação do órgão ambiental competente. 


	CONFEA – Sugerimos a exclusão do artigo 13 original e a sua transposição para o parágrafo 2º do art. 8º de nossa proposta, que trata de PGRSS.

Art. 13 – Os resíduos não caracterizados no Anexo I devem estar contemplados no PGRSS e seu gerenciamento deve seguir as orientações especificas de acordo com a legislação vigente ou conforme a orientação do órgão ambiental competente.

	Art 13 - É obrigatória a segregação dos resíduos na fonte e no momento da geração, de acordo com suas características, para fins de redução do volume dos resíduos a serem tratados e dispostos, para garantia da proteção da saúde e do meio ambiente. 


	Art. 14 - É obrigatória a segregação dos resíduos na fonte e no momento da geração, de acordo com suas características, para fins de redução do volume dos resíduos a serem tratados e dispostos, garantia da proteção da saúde e do meio ambiente.
	CONFEA – Sugerimos a exclusão do art. 14 por já está contemplado no art. 1º de nossa proposta.

Art. 14 - É obrigatória a segregação dos resíduos na fonte e no momento da geração, de acordo com suas características, para fins de redução do volume dos resíduos a serem tratados e dispostos, garantia da proteção da saúde e do meio ambiente.

	Art. 14 - Os resíduos do Grupo A, assim definidos nesta Resolução e apresentados no Anexo I, deverão ter tratamento e disposição final, de forma a assegurar a proteção ao meio ambiente, à saúde pública e à saúde ocupacional.

§ 1º - Para fins de disposição final, em locais devidamente licenciados pelo órgão ambiental competente, os resíduos referidos no caput devem ser submetidos a processos de tratamento específicos de maneira a descaracterizá-los fisicamente e biologicamente, como Resíduos de Serviços de Saúde.

§ 2º - O órgão ambiental competente nos Estados, Municípios e Distrito Federal, poderá a seu critério, de forma motivada e excepcional, definir como processo alternativo de destinação final de resíduos de serviços de saúde, a disposição em aterro sanitário devidamente licenciado para esta finalidade, inclusive com a exigência de Estudo Prévio de Impacto Ambiental, quando:

I. não for possível, pela inexistência de sistemas de tratamento local ou regional, submeter os resíduos aos processos de tratamento mencionados no § 1º, deste artigo;

II. os processos de tratamento mencionados no § 1º deste artigo não garantirem a descaracterização física e biológica dos resíduos.

§ 3º Os responsáveis nos termos desta Resolução têm um ano para se adequarem às exigências deste artigo, sem prejuízo do disposto nas Leis nos 6938, de 31 de agosto de 1981 e 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e seus decretos. 


	
	

	Art. 15 – As peças anatômicas (membros) do ser humano, bem como o produto de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, quando não houver requisição pelo paciente ou familiares e/ou que não tenham mais valor científico ou legal, devem ser encaminhados para:

I. sepultamento em cemitério, desde que haja autorização do órgão competente do Município, do Estado ou do Distrito Federal, ou

II. tratamento térmico em equipamento, devidamente licenciado para esse fim, que destrua as suas características biológicas, físicas e químicas.

Parágrafo único – O órgão ambiental competente nos Estados, Municípios e Distrito Federal poderá, de forma motivada e a seu critério, definir como processo alternativo de destinação final dos resíduos citados no caput, em aterro sanitário devidamente licenciado também para esta finalidade.


	
	

	
	Art. 15 - Os resíduos do Grupo A1, apresentados no Anexo I, devem ser submetidos a processos de tratamento em equipamento que promova redução de carga bacteriana compatível com nível III de inativação microbiana e devem ser encaminhados para aterro sanitário licenciado ou local devidamente licenciado para disposição final de RSS de acordo com os critérios mínimos do Anexo II – opção de decisão para Câmara Técnica.
§ 1º - As bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou por má conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de coleta incompleta devem ser submetidas adicionalmente à descaracterização física.

§ 2º - O sangue ou líquidos corpóreos, na forma livre, podem ser lançados na rede de esgoto do estabelecimento, mediante autorização do órgão de saneamento competente. Quando não for dada a autorização, devem atender ao definido no parágrafo 2º.
§ 3º – É admissível solução diferenciada, desde que aprovada pelos órgãos locais de meio ambiente, limpeza urbana e de saúde, para os municípios ou associações de municípios com população urbana até trinta mil habitantes, conforme dados do último censo disponível do IBGE e índice de geração de resíduos sólidos urbanos de até 1 kg/hab/dia.

Justificativa: permitir a flexibilização desta resolução para municípios de pequeno porte.

	Art. 9º – Os resíduos do Grupo A, discriminados no Anexo I, quando couber, devem ser submetidos a tratamento externo em unidade específica para este fim, admitindo-se, como forma de disposição final, a utilização de célula especial de resíduos de serviços de saúde, localizada em aterro sanitário licenciado, ou outro local devidamente licenciado para disposição final de Resíduos de Serviços de Saúde.
§ 1º - É proibida a codisposição de resíduos de serviços de saúde, do grupo A e B, em aterro de resíduos urbanos.
Art. 10  Art. 15 - Os resíduos do Grupo A1, discriminados apresentados no Anexo I, devem ser apresentados para a coleta externa especial, devidamente acondicionados e descontaminados no interior da unidade geradora, com redução de carga microbiana compatível com nível III de inativação microbiana, de acordo com normas do órgão de saúde federal competente, atendidas as orientações de disposição final estabelecidas no art 9º deste documento.

CONFEA – sugerimos a exclusão do parágrafo 1º do art. 14 da proposta original por estar incluída no anexo I e merecer o mesmo tratamento do caput do artigo 9º de nossa proposta. 

§ 1º - As bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou por má conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de coleta incompleta devem ser submetidas adicionalmente à descaracterização física.
CONFEA – sugerimos alteração dos § 2º do artigo 15 do GF, passando a ser considerado como parágrafo único do artigo 10 de nossa proposta, com alteração.

Justificativa, com o advento da Hantavirose deve-se aumentar os cuidados com o descarte de resíduos em especial os que são enviados para esgoto, para fins de evitar a procriação de roedores que vão encontrar alimento ideal para a sua subsistência. 

Parágrafo Único do artigo 10 § 2º - O sangue ou líquidos corpóreos, na forma livre, não devem podem ser lançados na rede de esgoto do estabelecimento, salvo mediante autorização do órgão de saneamento competente. Quando não for dada a autorização, devem atender ao definido no parágrafo 2º.

	
	Art. 16 - Os resíduos do Grupo A2, apresentados no Anexo I, devem ser submetidos a processo de tratamento com redução de carga bacteriana compatível com nível III de inativação microbiana e devem ser encaminhados para:

I. aterro sanitário licenciado ou local devidamente licenciado para disposição final de RSS de acordo com os critérios mínimos do Anexo II – opção de decisão para Câmara Técnica.
II. sepultamento em cemitério de animais;

Parágrafo único – Deve ser observado o porte do animal para definição do processo de tratamento. Quando houver necessidade de fracionamento, deve ser autorizado previamente pelo órgão de saúde competente.


	CONFEA – Foi sugerido a exclusão do art. 16 original e do seu parágrafo único.

Art. 16 - Os resíduos do Grupo A2, apresentados no Anexo I, devem ser submetidos a processo de tratamento com redução de carga bacteriana compatível com nível III de inativação microbiana e devem ser encaminhados para:
I. aterro sanitário licenciado ou local devidamente licenciado para disposição final de RSS de acordo com os critérios mínimos do Anexo II – opção de decisão para Câmara Técnica.
II. sepultamento em cemitério de animais;
Parágrafo único – Deve ser observado o porte do animal para definição do processo de tratamento. Quando houver necessidade de fracionamento, deve ser autorizado previamente pelo órgão de saúde competente.
CONFEA – utilizamos a mesma padronização dos artigos A1 ao A4  para maior fixação e entendimento. 

Obs.: O A2 que trata o artigo 11 de nossa proposta é o A3 da proposta original do GF acrescido de Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos anátomo-patológicos ou de confirmação diagnóstica que pertencia ao grupo A4 original do GF.

Art. 11 - Os resíduos do Grupo A2, discriminados apresentados no Anexo I, devem ser submetidos a processo de tratamento e devem ser devidamente acondicionados, identificados e apresentados para a coleta externa especial descontaminados na própria unidade geradora ou serem encaminhadas para descontaminação em equipamento licenciado, localizado fora da unidade geradora, de forma a atingir redução de carga microbiana compatível com nível III de inativação microbiana, conforme exigido pelo Órgão de Saúde Federal competente, atendidas as orientações de disposição final estabelecidas no art 9º deste documento, quando couber. e devem ser encaminhados

Aterro sanitário licenciado ou local l devidamente licenciado para disposição final de RSS de acordo com os critérios mínimos do Anexo II – opção de decisão para Câmara Técnica.


	
	Art. 17 - Os resíduos do Grupo A3, apresentados no Anexo I, quando não houver requisição pelo paciente ou familiares e/ou não tenham mais valor científico ou legal, devem ser encaminhados para:

III. sepultamento em cemitério, desde que haja autorização do órgão competente do Município, do Estado ou do Distrito Federal; ou

IV. tratamento térmico por incineração ou cremação, em equipamento devidamente licenciado para esse fim.

Parágrafo único – O órgão ambiental competente nos Estados, Municípios e Distrito Federal pode definir como processo alternativo de disposição final, um local devidamente licenciado para disposição final de RSS de acordo com os critérios mínimos do Anexo II.


	§ 1º – Art. 17 Os resíduos do Grupo A3, apresentados no Anexo I As peças anatômicas (membros) de ser humano, bem como o produto de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas e estatura menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas e, quando não houver requisição pelo paciente ou familiares e/ou que não tenham mais valor científico ou legal, devem ser apresentados para a coleta especial devidamente acondicionados e identificados como peças anatômicas, visando o encaminhamento para disposição final em local devidamente licenciado conforme estabelecido no artigo 9º deste documento, ou para as alternativas dadas pelo incisos I, II e III deste parágrafo.

I - sepultamento em cemitério, desde que haja autorização do órgão competente do Município, do Estado ou do Distrito Federal; ou

II - tratamento térmico por incineração ou cremação, em equipamento devidamente licenciado para esse fim; ou

III - atendimento aos parágrafos 1º e 2º e incisos I, II e III, do artigo 7º desta resolução, quando couber.

CONFEA - Exclusão do parágrafo único do art. 17 original, tendo em vista não concordar com a existência do anexo II, por ser intempestiva a sua publicação e requerer maiores estudos. 

Parágrafo Único – O órgão ambiental competente nos Estados, Municípios e Distrito federal pode definir como processo alternativo de disposição final, um local devidamente licenciado para disposição final de RSS de acordo com os critérios mínimos do Anexo II.

§ 2º - Os materiais perfurocortantes e escarificantes devem ser dispostos acondicionados em coletores estanques, resistentes à punctura, corte ou escarificação, ser estanques e novamente acondicionados em sacos impermeáveis para RSS, além de obedecer aos critérios exigidos pela NR 32, do Ministério do Trabalho e Emprego, podendo ser destruídos ou não de acordo com as exigências dos Órgãos Ambientais Municipal, Estadual ou Federal, observando os incisos I, II e III e IV deste parágrafo, e encaminhados para tratamento e destinação específicos.
I – aqueles com contaminação biológica ou por quaisquer outros motivos que não os constantes do inciso II e III, devem seguir as orientações dadas no caput deste item;
II – aqueles contaminados por medicamentos citostáticos ou antineoplásicos devem também seguir as orientações dos parágrafos 2º e 4º, do Artigo 14 deste documento;
III - aqueles com contaminação radiológica devem também seguir as orientações contidas nos parágrafos 2º e 3º do Art. 4º deste documento;
IV – - atendimento aos parágrafos 1º e 2º e incisos I, II e III, do artigo 7º desta resolução, quando couber.
 Art 11.
§ 3º - Os demais resíduos devem ser encaminhados para disposição final, em local devidamente licenciado para disposição final de RSS de acordo com os critérios mínimos do Anexo II.

	
	Art. 18 – Os resíduos do Grupo A4, apresentados no Anexo I, podem ser dispostos, sem tratamento prévio, em local devidamente licenciado para disposição final de RSS de acordo com os critérios mínimos do Anexo II.

Parágrafo Único – É admissível solução diferenciada, desde que aprovada pelos órgãos locais de meio ambiente, limpeza urbana e de saúde, para os municípios ou associações de municípios com população urbana até trinta mil habitantes, conforme dados do último censo disponível do IBGE e índice de geração de resíduos sólidos urbanos de até 1 kg/hab/dia.
Justificativa: permitir a flexibilização desta resolução para municípios de pequeno porte.

	Art. 12 Art. 18 – Os resíduos do Grupo A3 A4, apresentados discriminados no Anexo I, devem ser apresentados para a coleta externa especial devidamente acondicionados e identificados, podendo ser dispostos, sem tratamento prévio, em local devidamente licenciado, atendendo as orientações de disposição final estabelecidas no art 9º deste documento.

	
	Art. 19 – Os resíduos do Grupo A5, apresentados no Anexo I, devem ser submetidos a tratamento específico orientado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.


	CONFEA – O art. 13 foi formado pelo art. 19 da proposta original do GF, com correções.
Art. 13  Art. 19  – Os resíduos do Grupo A4, apresentados discriminados no Anexo I, devem ser submetidos a tratamento específico orientado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA como  potencialmente contaminados por Agente de Classe de Risco 4, devem receber o tratamento e disposição final, de acordo com as orientações técnicas do órgão de saúde federal competente, e ser apresentados para a coleta especial, devidamente acondicionados e identificados.

	Art. 16 - De acordo com suas características de periculosidade, segundo exigências dos órgãos ambientais e de saúde competentes, os resíduos pertencentes ao Grupo B, assim definidos nesta Resolução e apresentados no Anexo I, quando não forem submetidos a processo de reciclagem, recuperação ou aproveitamento, devem ser submetidos a tratamento e destinação final específicos.
	Art. 20 - Os resíduos pertencentes ao Grupo B, apresentados no Anexo I, com características de periculosidade, quando não forem submetidos a processo de reutilização, recuperação ou reciclagem, devem ser submetidos a tratamento e disposição final específicos. 

§ 1º - As características dos resíduos pertencentes a este grupo são as contidas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.

§ 2º - Os resíduos no estado sólido, quando não tratados, devem ser dispostos em aterro de resíduos perigosos – Classe I.

§ 3º - Os resíduos no estado líquido não devem ser encaminhados para disposição final em aterros.

§ 4º - Quando submetidos a processo de tratamento térmico por incineração, devem seguir as orientações contidas na Resolução CONAMA nº 316, de 29 de outubro de 2002.


	CONFEA – O art. 14 foi formado pelo art. 20 da proposta original do GF, com correções. 

Art. 14 - Os resíduos pertencentes ao Grupo B, discriminados no Anexo I, com características de periculosidade, devem ser submetidos a tratamento e disposição final específicos, baseados nas recomendações constantes na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ ou submetidos a processos de reutilização, recuperação ou reciclagem, sob a responsabilidade do fabricante ou órgão competente, baseados nas orientações da FISPQ. 

§ 1º - As características dos resíduos pertencentes a este grupo são as contidas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos FISPQ.

§ 2º - Os resíduos no estado sólido, quando não tratados, devem ser dispostos em aterro de resíduos perigosos – Classe I.

§ 3º - Os resíduos no estado líquido não devem ser encaminhados para disposição final em aterros.

§ 4º - Quando submetidos a processo de tratamento térmico por incineração, devem seguir as orientações contidas na Resolução CONAMA nº 316, de 29 de outubro de 2002, ou outra que vier a substituí-la, e as constantes da FISPQ.

	
	Art. 21 – Os resíduos pertencentes ao Grupo B, apresentados no Anexo I, sem características de periculosidade não necessitam de tratamento prévio. 

§ 1º - Os resíduos no estado sólido podem ter disposição final em aterro licenciado.
§ 2º - Os resíduos no estado líquido podem ser lançados na rede pública de esgoto ou em corpo receptor, desde que atendam as diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais e de saneamento competentes.

	Art. 15 Art.21 – Os resíduos pertencentes ao Grupo B, apresentados no Anexo I, sem características de periculosidade não necessitam de tratamento prévio. 

§ 1º - Os resíduos citados no caput deste artigo, quando no estado sólido, podem ter disposição final em aterro licenciado.

§ 2º - Os resíduos citados no caput deste artigo, quando no estado líquido, podem ser lançados na rede pública de esgoto ou em corpo receptor, desde que atendam as diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais e de saneamento competentes.

Art. 15 - Os resíduos classificados e enquadrados como rejeitos radioativos pertencentes ao Grupo C, assim definidos nesta Resolução e apresentados no Anexo I desta Resolução, obedecerão às exigências definidas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN. (já contemplado no Art 12)

	Art. 17 - Os resíduos classificados e enquadrados como rejeitos radioativos pertencentes ao Grupo C, assim definidos nesta Resolução e apresentados no Anexo I desta Resolução, obedecerão às exigências definidas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN. 


	
	

	Art. 18 – Os resíduos que não se enquadram nas classificações anteriores são classificados como do GRUPO D – resíduos comuns, e quando não forem passíveis de reciclagem ou reaproveitamento devem ser encaminhados para Aterro Sanitário de resíduos sólidos urbanos, devidamente licenciado pelo órgão ambiental competente.

§ 1º Para resguardar as condições de proteção ao meio ambiente e à saúde pública, os resíduos referidos no caput, receberão tratamento e destinação final semelhante aos determinados para os resíduos domiciliares, sendo dispostos em aterros sanitários para resíduos urbanos, devidamente licenciados pelo órgão ambiental competente.


	Art. 22 – Os resíduos pertencentes ao Grupo D, apresentados no Anexo I, quando não forem passíveis de processo de reutilização, recuperação ou reciclagem, devem ser encaminhados para Aterro Sanitário de resíduos sólidos urbanos, devidamente licenciado pelo órgão ambiental competente.


	Art.16 Art. 22 – Os resíduos pertencentes ao Grupo D, discriminados no Anexo I, quando não forem passíveis de processo de reutilização, recuperação ou reciclagem, devem ser encaminhados para Aterro Sanitário de Resíduos Sólidos Urbanos, devidamente licenciado pelo órgão ambiental competente.

Parágrafo Único – quando for passível de processo de reutilização, recuperação ou reciclagem devem atender as normas legais de higienização e descontaminação e atender a Resolução CONAMA n.º 275, de 25 de abril de  2001, dentre outras diretrizes de órgão competente.

§ 1º Para resguardar as condições de proteção ao meio ambiente e à saúde pública, os resíduos referidos no caput, receberão tratamento e destinação final semelhante aos determinados para os resíduos domiciliares, sendo dispostos em aterros sanitários para resíduos urbanos, devidamente licenciados pelo órgão ambiental competente. (excluir)

	
	Art. 23 – Os resíduos pertencentes ao Grupo E, apresentados no Anexo I, devem ter tratamento específico de acordo com a contaminação química, biológica ou radiológica.

§ 1º - os resíduos com contaminação radiológica devem seguir as orientações contidas no Art 11.

§ 2º - os resíduos contendo medicamentos citostáticos ou antineoplásicos, devem ser tratados conforme o Art 20.

§ 3º - Os demais resíduos devem ser encaminhados para disposição final, em local devidamente licenciado para disposição final de RSS de acordo com os critérios mínimos do Anexo II.
I - É admissível solução diferenciada, desde que aprovada pelos órgãos locais de meio ambiente, limpeza urbana e de saúde, para os municípios ou associações de municípios com população urbana até trinta mil habitantes, conforme dados do último censo disponível do IBGE e índice de geração de resíduos sólidos urbanos de até 1 kg/hab/dia.

Justificativa: permitir a flexibilização desta resolução para municípios de pequeno porte.

	CONFEA – Sugerimos retirar o conteúdo do Art. 23 original por não considerarmos o grupo E em nossa proposta.  Pois é um resíduo da categoria biológica porque perfura, corta e escarifica, garantindo a possibilidade de entrada de microrganismos patogênicos. Parte dos parágrafos foram utilizados no parágrafo 2º e 3º do artigo 11.
Art. 23 – Os resíduos pertencentes ao Grupo E, apresentados no Anexo I, devem ter tratamento específico de acordo com a contaminação química, biológica ou radiológica.
§ 1º - os resíduos com contaminação radiológica devem seguir as orientações contidas no Art 11.
§ 2º - os resíduos contendo medicamentos citostáticos ou antineoplásicos, devem ser tratados conforme o Art 20.
§ 3º - Os demais resíduos devem ser encaminhados para disposição final, em local devidamente licenciado para disposição final de RSS de acordo com os critérios mínimos do Anexo II.
CONFEA – Exclusão do inciso 1 do artigo 23 original para transposição para o § 2º ao art. 7º de nossa proposta, com redação modificada.
I - É admissível solução diferenciada, desde que aprovada pelos órgãos locais de meio ambiente, limpeza urbana e de saúde, para os municípios ou associações de municípios com população urbana até trinta mil habitantes, conforme dados do último censo disponível do IBGE e índice de geração de resíduos sólidos urbanos de até 1 kg/hab/dia.
Justificativa: permitir a flexibilização desta resolução para municípios de pequeno porte.

	Art. 19. O tipo do tratamento e de destinação final a serem adotados, para a mistura, excepcional e motivada, de resíduos pertencentes aos diferentes grupos definidos nesta Resolução, que não possam ser segregados, deverão estar previstos no PGRSS, considerando os de maior periculosidade.


	
	

	Art. 20 - Aos órgãos de controle ambiental competentes, mormente os partícipes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, incumbe a aplicação desta Resolução, cabendo-lhes a fiscalização, bem como a imposição das penalidades previstas na legislação pertinente, inclusive a medida de interdição de atividades.


	Art. 24 - Aos órgãos de controle ambiental competentes, mormente os partícipes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, incumbe a aplicação desta Resolução, cabendo-lhes a fiscalização, bem como a imposição das penalidades previstas na legislação pertinente, inclusive a medida de interdição de atividades.

Justificativa – Texto adotado como sugestão dos OEMA´s.

	Art. 24 - O tipo do tratamento e de destinação final a serem adotados, para a mistura, excepcional e motivada, de resíduos pertencentes aos diferentes grupos definidos nesta Resolução, que não possam ser segregados, deverão estar previstos no PGRSS, considerando os de maior periculosidade
Art. 22 Art. 24 -  Aos órgãos de controle ambiental competentes, mormente os partícipes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, incumbe a aplicação desta Resolução, cabendo-lhes a fiscalização, bem como a imposição das penalidades previstas na legislação pertinente, contemplando inclusive a medida de interdição das atividades.

	Art 21 – O não cumprimento do disposto nesta Resolução sujeitará os infratores as penalidades e sanções da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, respectivamente, e nas demais legislações específicas em vigor.
	Art. 25 – O não cumprimento do disposto nesta Resolução sujeitará os infratores às penalidades e sanções da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, respectivamente, e nas demais legislações específicas em vigor.
	Art. 23 – Art. 25 O não cumprimento do disposto nesta Resolução sujeitará os infratores às penalidades e sanções da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, respectivamente, e nas demais legislações específicas em vigor.

Art 23 – Esta Resolução deverá ser revisada no prazo de  cinco anos a partir da sua publicação.
Sugestão das OEMAS de supressão do artigo 23.

	Art 22 – Revoga-se a Resolução 283/01 e ficam cessados os efeitos da Resolução CONAMA 05/93 para os serviços abrangidos no Artigo 1º desta Resolução.
	Art. 26 – Revoga-se a Resolução 283/01 e ficam cessados os efeitos da Resolução CONAMA 05/93 para os serviços abrangidos no Artigo 1º desta Resolução.


	Art. 24 Art. 26 – Revoga-se a Resolução CONAMA n.º 283, de 12 de julho de 2001 e anula  ficam cessados os efeitos da Resolução CONAMA 05, de 5 de agosto de 1993 para os serviços abrangidos no Artigo 4º 1º desta Resolução.

	
	Art. 27 - Os geradores dos RSS em conjunto com os órgãos municipais de limpeza urbana, responsáveis pela gestão integrada de resíduos nos municípios, têm o prazo de 01 (um) ano para se adequarem às exigências desta Resolução, sem prejuízo do disposto nas Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981 e 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e seus decretos. 

Justificativa – sugestão de tempo para adequação dos envolvidos.

	Art. 21 Art. 27 - Os geradores dos RSS e os órgãos municipais de limpeza urbana, responsáveis pela gestão integrada de resíduos nos municípios, têm o prazo de 01 (um) ano para se adequarem às exigências desta Resolução, sem prejuízo do disposto nas Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981 e 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e seus decretos. 

§ 1º - Os geradores de resíduos de serviços de saúde devem elaborar em conjunto com os órgãos municipais de limpeza urbana e os demais responsáveis pela Gestão de resíduos de serviços de saúde, um plano provisório, para ser implementado durante o período de transição até a implementação do sistema definitivo de gestão de RSS.
§ 2º - No período de transição, os resíduos de serviços de saúde do Grupo A, listados no Anexo I, deste documento, terão que, obrigatoriamente, ser apresentados previamente tratados, para a coleta, transporte, tratamento e disposição final, enquanto não for implantado um sistema de coleta, tratamento, transporte e disposição final devidamente licenciado.

	Art 23 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
	Art. 28 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
	Art. 25 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

	Marina Silva

Presidente do Conselho

Publicada DOU em
	Marina Silva

Presidente do Conselho

Publicada DOU em
	Marina Silva

Presidente do Conselho

Publicada DOU em

	
	
	

	
	
	

	ANEXO I

RESÍDUOS DO GRUPO A

Resíduos que apresentam risco à saúde pública e ao meio ambiente devido à presença de agentes biológicos

· Culturas e estoques de microrganismos; resíduos de fabricação de produtos biológicos, exceto os hemoderivados; descarte de vacinas de microrganismos vivos ou atenuados; meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos de laboratórios de manipulação genética. 

Resíduos provenientes de pacientes (órgãos, tecidos, fluidos orgânicos e resíduos sólidos) resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação biológica com relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou microrganismo causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido.

· Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou por má conservação, ou com  prazo de validade vencido; bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão e aquelas oriundas de coleta incompleta.

· Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre.
· Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a processos de experimentação com inoculação de microorganismos, bem como suas forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de microrganismos de relevância epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou não a estudo anátomo-patológico ou confirmação diagnóstica.

· Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados. 

· Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros similares.

· Resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo. 

· Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos anátomo-patológicos ou de confirmação diagnóstica.

· Resíduos provenientes de áreas epidêmicas definidas pela autoridade de saúde competente.

Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: Lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares.

RESÍDUOS DO GRUPO B

Resíduos que apresentam risco à saúde pública e ao meio ambiente devido às suas características químicas e físico-químicas:

· Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos; imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; anti-retrovirais, quando descartados por serviços de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de medicamentos ou apreendidos e os resíduos e insumos farmacêuticos dos Medicamentos controlados pela Portaria MS 344/98 e suas atualizações.

· Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos contendo metais pesados; reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes. 

· Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores).

· Demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 10.004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos).

RESÍDUOS DO GRUPO C

Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificados nas normas do CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista.

· Enquadram-se neste grupo os resíduos radioativos ou contaminados com radionuclídeos, provenientes de laboratórios de análises clinicas, serviços de medicina nuclear e radioterapia, segundo a resolução CNEN-6.05.

RESÍDUOS DO GRUPO D

Os resíduos que não se enquadram nos grupos A, B e C e que não mantiveram contato com os resíduos relacionados nesses grupos, são classificados como do GRUPO D – resíduos comuns.


	ANEXO I

GRUPO A

Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção

A1

· Culturas e estoques de microrganismos; resíduos de fabricação de produtos biológicos, exceto os hemoderivados; descarte de vacinas de microrganismos vivos ou atenuados; meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos de laboratórios de manipulação genética. 

· Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes classe de risco 4, microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido.

· Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou por má conservação, ou com  prazo de validade vencido, bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão e aquelas oriundas de coleta incompleta.

· Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre.

A2

· Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a processos de experimentação com inoculação de microorganismos, bem como suas forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de microrganismos de relevância epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou não a estudo anátomo-patológico ou confirmação diagnóstica.

A3

· Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou familiares.

A4

· Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados. 

· Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros similares.

· Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções, provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes Classe de Risco 4, e nem apresentem relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou microrganismo causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com suspeita de contaminação com príons.

· Resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo. 

· Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre.
· Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos anátomo-patológicos ou de confirmação diagnóstica.

· Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais não submetidos a processos de experimentação com inoculação de microorganismos, bem como suas forrações.

· Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão.

A5

· Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou escarificantes e demais materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação com príons.
GRUPO E

· Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: Lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares.

GRUPO B

Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.

· Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos; imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; anti-retrovirais, quando descartados por serviços de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de medicamentos ou apreendidos e os resíduos e insumos farmacêuticos dos Medicamentos controlados pela Portaria MS 344/98 e suas atualizações.

· Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos contendo metais pesados; reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes. 

· Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores).

· Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas
· Demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 10.004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos).

GRUPO C

Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificados nas normas do CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista.

· Enquadram-se neste grupo os rejeitos radioativos ou contaminados com radionuclídeos, provenientes de laboratórios de análises clinicas, serviços de medicina nuclear e radioterapia, segundo a resolução CNEN-6.05.

GRUPO D

Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.

· papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de vestuário, resto alimentar de paciente, material utilizado em anti-sepsia e hemostasia de venóclises, equipo de soro e outros similares não classificados como A1; 

· sobras de alimentos e do preparo de alimentos;

· resto alimentar de refeitório;

· resíduos provenientes das áreas administrativas;

· resíduos de varrição, flores, podas e jardins
· resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde
	ANEXO I

GRUPO A

Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção.

Resíduos que apresentam risco à saúde pública e ao meio ambiente devido à presença de agentes biológicos
CONFEA – Sugerimos que se inclua como explicativo, o porquê da subdivisão em subgrupos.

A1 – Resíduos que necessitam tratamento na unidade geradora, pela maior possibilidade de apresentar risco de infecção 

CONFEA – Sugerimos da desintegração do 1º item formando itens para destaque
Culturas e estoques de microrganismos;

 Resíduos de fabricação de produtos biológicos, exceto os hemoderivados;

 Descarte de vacinas de microrganismos vivos ou atenuados;

Meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos de laboratórios de manipulação genética;

CONFEA – Sugerimos a transposição deste próximo item para o grupo  A4, tendo em os resíduos  que o compõem não ser comum existir no país, e quando surgir, o Órgão de Saúde Federal deve apresentar as suas orientações.
Resíduos provenientes de pacientes (órgãos, tecidos, fluidos orgânicos e resíduos sólidos) resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes classe de risco 4, microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido.

Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou por má conservação, ou com prazo de validade vencido, bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão e aquelas oriundas de coleta incompleta;

CONFEA - Sugerimos, a inclusão do item sangue ou líquidos corpóreos, para se dar maior destaque da importância do sangue ou líquidos corpóreos, conforme explicado, anteriormente, no § 1º do artigo 10 de nossa proposta.

sangue ou líquidos corpóreos  na forma livre; 

Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre;

Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos de estudos anátomo-patológicos ou de confirmação diagnóstica;
CONFEA – sugerimos a inclusão do item abaixo na classificação de A1, por também necessitar de tratamento interno ao estabelecimento. A questão de ser produto veterinário não reduz o risco de contaminação. Este tipo de resíduo ao ser encaminhado para os cemitérios de animais acarretará um risco potencial ao trabalhador que não está acostumado a este tipo de resíduos inoculados. Ademais, o fracionamento de animais inoculados ou não, gera um desgaste emocional ao trabalhador, além do risco de maior disseminação da doença.
Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a processos de experimentação com inoculação de microorganismos, bem como suas forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de microrganismos de relevância epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou não a estudo anátomo-patológico ou confirmação diagnóstica.
  A2  

CONFEA – sugerimos a exclusão deste item da classificação de A2, e a sua transposição para o grupo A1 por necessitar o mesmo tratamento e disposição final. A questão de ser produto veterinário não elimina a característica principal do grupo (maior possibilidade de conservação de suas características de risco de infecção)
· Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a processos de experimentação com inoculação de microorganismos, bem como suas forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de microrganismos de relevância epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou não a estudo anátomo-patológico ou confirmação diagnóstica.

CONFEA – Sugerimos nova ordenação dos grupos pela retirada do conteúdo do A2 original. 

A2 A3 Resíduos que necessitam de tratamento intra serviços de saúde ou extra serviços de saúde.  (dentro ou fora do serviço de saúde)
CONFEA - Sugerimos a inclusão dos subitens das classificações A4 e A5 original neste grupo A2, pela possibilidade de conter agentes patogênicos, e que necessitam o mesmo tratamento.
· Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou familiares;

· Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: Lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares.
A3  A4 Resíduos que não necessitam tratamento prévio, desde que sejam dispostos em local específico para resíduos de serviços de saúde, licenciado pelo órgão ambiental competente.
· Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos de pacientes que não estejam caracterizados no grupo A1 ou A4;
· Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções, provenientes de pacientes que não estejam caracterizados no grupo A1 ou A4 que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes Classe de Risco 4, e nem apresentem relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou microrganismo causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com suspeita de contaminação com príons;
· Resíduos de tecido adiposo provenientes de lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo; 

· Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre;

CONFEA – Sugerimos a transposição de peças anatômica (órgãos e tecidos) e outros para a classificação A1 de nossa proposta por necessitar o mesmo tipo de tratamento.
· Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos anátomo-patológicos ou de confirmação diagnóstica;
· Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais não submetidos a processos de experimentação com inoculação de microorganismos, bem como suas forrações;

· Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão;

· Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados; 

· Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros similares.

· Resíduos provenientes de áreas endêmicas ou epidêmicas definidas pela autoridade de saúde competente.
· Resíduos provenientes de áreas sob precaução de isolamento.

A4 A5 Resíduos resultantes de atividades com agente de Classe de risco nível 4, integrantes dos estudos da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, em especial tratados na Instrução Normativa n.º 7, de 06/06/97, dentre eles os organismos geneticamente modificados – OGMs, que necessitam tratamento específico de acordo com a Resolução do CONAMA 316/02, ou outra que venha a substituí-la, ou conforme  orientação técnica dada pelo Órgão de Saúde Federal
· Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou escarificantes e demais materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação com príons;

· Resíduos provenientes de pacientes (órgãos, tecidos, fluidos orgânicos e resíduos sólidos) resultantes de atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes classe de risco 4, microrgannismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou microrganismo causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido;

RESÍDUOS DO GRUPO B - Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.

Resíduos que apresentam risco à saúde pública e ao meio ambiente devido às suas características químicas e físico-químicas:

· Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos; imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; anti-retrovirais, quando descartados por serviços de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de medicamentos ou apreendidos;

· Resíduos e insumos farmacêuticos dos Medicamentos controlados pela Portaria MS 344/98 e suas atualizações;

· Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos contendo metais pesados; reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes; 

· Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores);

V. Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas;

· Demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 10.004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos).

RESÍDUOS DO GRUPO C - Quaisquer materiais Resíduos resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificados nas normas do CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista.

· Enquadram-se neste grupo os rejeitos radioativos ou contaminados com radionuclídeos, provenientes de laboratórios de análises clinicas, serviços de medicina nuclear e radioterapia, segundo a resolução CNEN-6.05.

RESÍDUOS DO GRUPO D – Resíduos que não se enquadram nos grupos A, B e C ou outros que não mantiveram contato com os relacionados nesses grupos, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares, dentre eles:

Os resíduos que não se enquadram nos grupos A, B e C e que não mantiveram contato com os resíduos relacionados nesses grupos, são classificados como do GRUPO D – resíduos comuns.

Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico ou não causem  à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.
· Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de vestuário, resto alimentar de paciente que não estejam caracterizados como grupo A4;

· Material utilizado em anti-sepsia e hemostasia de venóclises;

· Frascos e equipo de soro e outros similares não classificados como A ou B; 

· Sobras de alimentos e do preparo de alimentos;

· Resto alimentar de refeitório;

· Resíduos provenientes das áreas administrativas;

· Resíduos de varrição, flores, podas e jardins;

Resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde.

	
	
	

	Artigos 14, 15 e 16 referem a disposição final
	ANEXO II (descrito abaixo)
	


ANEXO II

CRITÉRIOS MÍNIMOS PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

	I) Quanto à Seleção de Área:
	· não possuir restrições quanto ao zoneamento ambiental (afastamento de Unidades de Conservação ou áreas correlatas);

· respeitar as distâncias mínimas estabelecidas pelos órgãos ambientais competentes de ecossistemas frágeis, recursos hídricos superficiais e subterrâneos; 

· caracterização hidrogeológica e geotécnica da área; e

· distância mínima de aeroportos de acordo com as normas e recomendações da INFRAERO.
	CONFEA – suprimir Anexo II

Justificativa – O texto aborda em diversos artigos o licenciamento específico para disposição final de RSS. A legislação CONAMA não contem parâmetros para que se concretize tal licenciamento. A proposta apresenta diretrizes para embasar o licenciamento específico para disposição de RSS quando não existirem  aterros implantados pára receber tais resíduos. Caso a avaliação da Câmara Técnica-CT seja que a questão não faz parte do escopo da atual Resolução, sugerimos o encaminhamento pela CT de proposta de elaboração de Resolução específica sobre licenciamento de soluções para disposição final de RSS, incorporando o texto sugerido para discussão.

	II) Quanto à segurança e sinalização:
	- sistema de controle de acesso de veículos, pessoas não autorizadas e animais, sob vigilância contínua; e

- sinalização de advertência com informes educativos quanto aos perigos envolvidos.
	

	III) Quanto aos Aspectos Técnicos
	· sistemas de drenagem de águas pluviais;

· coleta e tratamento adequado dos percolados;

· coleta e tratamento dos efluentes gasosos;

· impermeabilização da base e taludes; e

· plano de monitoramento ambiental.
	

	IV) Quanto ao processo de disposição de resíduos na CRSS:
	· descarga dos resíduos diretamente sobre o fundo da célula;

· acomodação dos resíduos sem compactação direta;

· cobertura diária com solo, admitindo-se a possibilidade de acomodação dos resíduos pós-cobertura;

· não disposição conjunta dos RSS com os demais resíduos sólidos urbanos na frente de operação;

· cobertura final; e

· plano de encerramento.
	


